汕环陆河审〔2021〕3号

关于年产机制砂10万吨、碎石6000吨建设项目环境影响报告表的批复

陆河县鹏远建材有限公司：

你公司报来的《年产机制砂10万吨、碎石6000吨建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、陆河县鹏远建材有限公司拟租赁陆河县科顺木业在陆河县新田镇新村大塘尾村的厂房建设“年产机制砂10万吨、碎石6000吨建设项目”，项目总投资600万元，环保投资180万元，占地面积28170平方米，建筑面积15515平方米。本项目主要利用土砂石生产加工建筑材料，采用湿法制砂工艺，包括鄂式破碎、重锥破碎，筛分，机制砂，水洗砂等，主要产品为机制砂和碎石，预计年产机制砂10万吨、碎石6000吨。本项目员工人数为6人，均在项目内食宿，实行一班制，每班工作8小时，每年工作300天。根据《报告表》的评价结论，在项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点进行建设，落实《报告表》提出的各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角度可行。

二、建设单位应认真落实《报告表》提出的各项污染物防治措施和建议，并重点做好以下工作：

（一）项目施工、设备安装期间应采取有效防护措施，确保污染物排放符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放限值；合理安排安装工序，采用低噪声设备并采取隔声降噪等措施控制噪声污染，确保施工期厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；及时分类清理设备安装产生的固体废物，确实维护周边环境。

（二）项目产生的废水主要为洗砂废水、设备清洗废水、车辆冲洗废水、初期雨水和员工生活污水。

车辆冲洗废水进入隔油池，与洗砂废水、设备清洗废水、初期雨水经“中转池+沉淀池+污水沉淀分离塔+清水池”工艺处理后回用于生产。

生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）旱作标准后，回用于厂内绿化及周边林地灌溉。

（三）项目主要的废气为生产线粉尘、堆场粉尘、装卸粉尘、运输粉尘、食堂油烟。

筛分和破碎设备外加盖封闭措施，并定期收集粉尘，在设备上安装雾化喷头进行洒水，增加湿度，以减少粉尘产生；原料进料口采取三侧面，一顶面封闭，并在进料口上方设置雾化喷头；原料堆场安装自动旋转式喷淋和喷干雾抑尘，设置围挡、覆盖防尘网等措施；通过对物料表面进行洒水增湿处理，尽量降低落差，尽可能选择在无风或微风的天气条件下进行装载材料；定期清扫地面、对运输路面硬底化，定时对运输路线的地面进行洒水，降低起尘量；粉尘均为无组织排放，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

油烟经油烟净化装置净化处理后由排气管引至屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准限值要求。

（四）项目方应做好固定设备隔音降噪等措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）项目产生的生活垃圾交由当地环卫部门统一处理；污泥定期收集后外售周边水泥厂、砖厂；废油渣交由有危废处理资质的单位处置。

（六）项目应加强原辅材料购置管理，确保项目原辅材料来源合法。

三、项目运营期应加强环境管理，建立长效管理机制，落实环境风险防范措施，确保环境安全。

四、你单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按生态环境保护相关法律法规的规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后项目方可正式投入生产或者使用。项目环境保护“三同时”应接受各级生态环境主管部门的监督管理。

六、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自《报告表》批准之日起，如超过五年方决定项目开工建设的，《报告表》应报我局重新审核。

七、项目涉及其他应行政许可事项的，应按照相关法律法规规定取得许可后方可建设或运营。

八、项目应服从城镇规划建设，涉及自然资源、林业等其他单位或部门事项的，应按相关单位或部门的规定及意见办理。

汕尾市生态环境局陆河分局

2021年4月30日

公开方式：主动公开

抄送：汕尾市生态环境局陆河分局执法大队、 深圳市达创环保科技有限公司

汕尾市生态环境局陆河分局办公室             2021年4月30日印发（共印4份）