汕环陆河审〔2022〕1号

关于陆河县第三中学（实验中学迁建）新建

项目环境影响报告表的批复

陆河县实验中学：

你单位报来的《陆河县第三中学（实验中学迁建）新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关资料收悉。经审查，批复如下：

一、陆河县第三中学（实验中学迁建）新建项目主要以教学及教学辅助用房、综合管理用房和生活服务用房等组成，办学规模2400人，设置48个教学班，总用地面积40727.24平方米，总建筑面积46966.72平方米。本项目拟招学生2400人，教职工200人，校内提供食宿，年办学时间为265天。

我局委托粤风环保（广东）股份有限公司对《报告表》进行了技术评估，出具的评估意见认为，《报告表》环境编制依据较充分，内容全面，环境保护目标明确，评价标准合适，工程分析较清楚，环境现状及环境影响分析基本符合相关技术要求，在废水接驳污水处理厂管网建成投入使用的前提下，评价结论总体可信。建设单位应按照《报告表》内容组织实施。

二、项目建设应严格执行有关法律法规规定，认真落实《报告表》提出的各项环保措施，并重点做好以下环境保护工作：

（一）严格按照《报告表》中确定的地点、规模、方式进行建设，合理制定施工计划、安排施工进度、划定施工范围，采用先进施工工艺，并落实各项污染防治和生态保护措施。

（二）项目运营期生活污水经隔油隔渣池+三级化粪池预处理、实验室废水和碱液喷淋装置废水经中和沉淀池预处理后，达到陆河县城大坪水质净化厂接管标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准的较严值，经市政管网排入陆河县城大坪水质净化厂进行深度处理。

（三）项目运营期实验室废气经通风橱收集引至“碱液喷淋+干式过滤+活性炭吸附”装置处理后，通过30米高的排气筒（DA004）排放，VOCs排放参考执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中第Ⅱ时段排放限值及无组织排放监控点浓度限值的要求；硫酸雾、氯化氢、氮氧化物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值的要求；氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值及表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准值的要求。厂区内挥发性有机物无组织排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值的要求。

食堂油烟经高效油烟净化装置处理后引至楼顶（DA002、DA003）排放，执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中“中型”规模标准要求。

备用柴油发电机废气收集后通过15米高的排气筒（DA001）排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值要求。

（四）落实噪声污染防治措施。加强施工管理，采取先进的施工方式，优化施工场地布置，合理安排施工时间，设置施工围挡，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。营运期建设单位应做好固定设备隔音降噪等措施，确保项目东边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，其他边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

（五）施工产生的土石方弃渣、建筑垃圾等固体废弃物尽量合理资源化利用，不能利用的运至合法弃渣场，危险废物交由有资质单位处理处置。运营期产生的生活垃圾交由当地环卫部门统一处理；餐厨垃圾、废油脂交由相关专业公司清运处理；实验室固废、废过滤棉、废活性炭、中和沉淀池沉渣交由有资质的危废处理单位处理。

三、项目运营期应加强环境管理，建立长效管理机制，落实环境风险防范措施，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按生态环境保护相关法律法规的规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后项目方可正式投入生产或者使用。项目建设的生态环境保护监督管理工作由汕尾市生态环境局陆河分局执法大队负责。

五、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自《报告表》批准之日起，如超过五年方决定项目开工建设的，《报告表》应报我局重新审核。

六、项目应服从城镇规划建设，涉及自然资源、林业、住房建设等其他单位或部门事项的，应按相关单位或部门的规定及意见办理。项目涉及其他应行政许可事项的，应按照相关法律法规规定取得许可后方可建设或运营。

汕尾市生态环境局

2022年1月7日

公开方式：主动公开

抄送：汕尾市生态环境局陆河分局执法大队、 汕尾市天绿环保科技有限公司

汕尾市生态环境局陆河分局办公室             2022年1月7日印发（共印4份）