汕环陆河审〔2020〕05号

陆河县中增石材边角料及建筑废弃物综合

利用项目环境影响报告表的批复

陆河县中增再生资源有限公司：

你公司报来的《陆河县中增石材边角料及建筑废弃物综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、该项目位于陆河县河田镇上径下屯村高岭背叉芋头窝口至长窝口（建设地点中心坐标：经度115.693266°，纬度23.315166°）。项目总投资400万元，其中环保投资30万元。占地面积35亩（约23334平方米），其中办公区建筑面积约400平方米。从事机制沙、回收处理余泥、建筑用2-4石的加工，年产量分别为20万吨、20万吨、5万吨。项目员工人数10人，年生产300天，每天一班制，每天工作8小时，员工不在厂内食宿。根据《报告表》的评价结论，在项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点进行建设，落实《报告表》提出的各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角度可行。

二、建设单位应认真落实《报告表》提出的各项污染物防治措施和建议，并重点做好以下工作：

（一）项目施工、设备安装期间应采取有效措施控制扬尘污染，确保施工扬尘排放符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放限值；合理安排安装工序，采用低噪声设备并采取隔声降噪等措施控制噪声污染，确保施工期厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);及时分类清理设备安装产生的固体废物，切实维护周边环境。

（二）项目运营期产生的废气主要为给料、破碎、制沙和筛分过程中产生的粉尘、皮带输送产生的粉尘、原料/产品堆场堆放、装卸产生的扬尘、车辆运输扬尘。给料、破碎、制沙和筛分过程中产生的粉尘通过在设备加盖封闭措施，并定期收集粉尘，在设备上安装雾化喷头进行洒水，增加湿度，以减少粉尘产生；原料进入料口后的运输采用密闭输送带输送，不易起尘；原材料堆场及成品堆场采取半封闭式棚进行堆放，通过对堆场不定时洒水，降低起尘量；对运输车辆进行加盖帆布并限制车速，并且进出车辆轮胎进行冲洗车辆运输扬尘，降低起尘量。颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准。

（三）项目运营期泥水分离废水、细沙脱水废水、清洗废水、冲洗地面废水经废水池+反应塔+清水池/环保压滤机回用，不外排；洒水降尘废水、雾化喷淋废水通过场地自然蒸发损耗，不外排；生活污水经三级化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作水质标准后，用于厂内及周边绿化及林木灌溉。

（四）项目应做好固定设备隔音降噪等措施，合理安排生产作业时间，确保项目所在建筑物的厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（五）项目产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

三、项目运营期应加强环境管理，建立长效管理机制，落实环境风险防范措施，确保环境安全。

四、项目应加强原辅材料购置管理，确保砂石原料来源合法。

五、你公司应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后项目方可正式投入生产或者使用。

七、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自《报告表》批准之日起，如超过五年方决定项目开工建设的，《报告表》应报我局重新审核。

八、项目环境保护“三同时”监督管理工作由汕尾市生态环境局陆河分局执法大队负责。

九、项目应服从城镇规划建设，涉及国土、规划、林业等其他单位或部门事项的，应按相关单位或部门的规定及意见办理。

汕尾市生态环境局陆河分局

2020年3月17日

公开方式：主动公开

抄送：市生态环境局陆河分局执法大队、 深圳市景泰荣环保科技有限公司

汕尾市生态环境局陆河分局办公室                 2020年3月17日印发