汕环陆河审〔2020〕06号

陆河新华通建筑废弃物及尾矿综合利用项目

环境影响报告表的批复

陆河县新华通再生资源有限公司：

你公司报来的《陆河新华通建筑废弃物及尾矿综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、该项目位于陆河县水唇镇万山村委会路口旁边（地理坐标为东经115°43′22″，北纬23°20′31″）。总投资400万元，环保投资25.6万元，占地面积10000平方米，建筑面积500平方米，建筑主要由办公室及员工宿舍组成，另外厂区内分别设有破碎区、筛分区、洗砂区、原材料堆放区和成品堆放区。本项目主要利用建筑废弃物及尾矿石料生产加工建筑材料，具体为机洗砂，预计年产约1万吨。根据《报告表》的评价结论，在项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点进行建设，落实《报告表》提出的各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角度可行。

二、建设单位应认真落实《报告表》提出的各项污染物防治措施和建议，并重点做好以下工作：

（一）项目施工、设备安装期间应采取有效措施控制扬尘污染，确保施工扬尘排放符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放限值；合理安排安装工序，采用低噪声设备并采取隔声降噪等措施控制噪声污染，确保施工期厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);及时分类清理设备安装产生的固体废物，切实维护周边环境。

（二）项目运营期细碎筛分粉尘采用加装水喷淋装置并添加表面活性剂（润湿剂）的措施，抑制粉尘排放；原料/产品堆场堆放、装卸产生的扬尘采取半封闭式棚进行堆放，通过不定时洒水，降低起尘量；车辆运输扬尘通过汽车行驶速度限制、路面进行硬化处理、路面定期清扫、洒水、运输车辆应采用篷布遮盖密闭运输等措施，减少起尘量。颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准。

（三）项目运营期洗车废水经隔油池处理后排到自建一套污水处理设施，采用“中转池+沉淀池+污水沉淀分离塔+清水池”处理工艺处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中工艺与产品用水水质标准后回用，不外排；洗砂废水经“中转池+沉淀池+污水沉淀分离塔+清水池”处理工艺处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中工艺与产品用水水质标准后回用，不外排；降尘废水、雾化喷淋废水通过场地自然蒸发损耗，不外排；生活污水经“三级化粪池+A2O”工艺处理后达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中旱作水质标准后，用于厂内及周边绿化及林木灌溉。

（四）项目应做好固定设备隔音降噪等措施，确保项目所在建筑物的厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（五）项目产生污泥定期收集后外售周边水泥厂、砖厂或园林绿化；废包装袋交由资源回收有限公司收集处理；生活垃圾交由环卫部门处理。

三、项目运营期应加强环境管理，建立长效管理机制，落实环境风险防范措施，确保环境安全。

四、项目应加强原辅材料购置管理，确保砂石原料来源合法。

五、你公司应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后项目方可正式投入生产或者使用。

七、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自《报告表》批准之日起，如超过五年方决定项目开工建设的，《报告表》应报我局重新审核。

八、项目环境保护“三同时”监督管理工作由汕尾市生态环境局陆河分局执法大队负责。

九、项目应服从城镇规划建设，涉及国土、规划、林业等其他单位或部门事项的，应按相关单位或部门的规定及意见办理。

汕尾市生态环境局陆河分局

2020年3月20日

公开方式：主动公开

抄送：市生态环境局陆河分局执法大队、  贵州飞达科技开发有限公司

汕尾市生态环境局陆河分局办公室                 2020年3月20日印发