- 建设项目环境影响报告表

- （污染影响类）

项目名称：   陆河县传染病医院新建项目

建设单位（盖章）：    陆河县卫生健康局

编制日期：           2021年8月

- 中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陆河县传染病医院新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 邱海明 | 联系方式 | 1392790**** |
| 建设地点 | 河田镇上径村与水唇镇水唇村交界处 |  |  |
| 地理坐标 | 中心位置坐标（东经115°42′12.704″，北纬23°18′47.335″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8415专科医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84”中的“108.医院841、专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433、急救中心（站）服务8434、采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842”中的“其他（住院病床20张以下的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 18498 | 环保投资（万元） | 212 |
| 环保投资占比（%） | 1.1 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 18000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目选址合理性分析 本项目选址于河田镇上径村与水唇镇水唇村交界处，项目已取得陆河县自然资源局批准核发的《建设项目用地预审与选址意见书》（陆河自然资用字第441523202000001号）。根据现场踏勘，项目周围无文物保护、饮用水源地等敏感环境保护目标。因此，本项目选址合理。 2、环境规划相符性分析 项目纳污水体小溪为Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，下游榕江南河为Ⅱ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。项目所在地环境空气质量良好。声环境功能区规划为2类区，声环境比较好。选址周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，选址符合环境功能区划的要求。 项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能，项目的运营与环境功能区划相符合。 3、“三线一单”符合性分析 根据广东省人民政府关于印发《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（粤府[2020]71号），对比生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的符合性分析见下表。 表1-1 “三线一单”生态环境分区管控方案分析表 序号; 类别; 项目与“三线一单”相符性分析; 符合性. 1; 生态保护红线; 本项目属于重点管控单元。; 符合. 2; 环境质量底线; 本项目所在区域环境空气质量现状和声环境质量现状均符合相应质量标准要求，地表水环境质量现状未能达到相关标准。本项目污水经收集后经自建污水设施处理达标后排入市政污水管网；生产废气经处理后达标排放；固体废物综合利用或合规处置不外排，项目正常生产排放的污染物不会使环境超出质量底线。; 符合. 3; 资源利用上线; 项目用水、用电统一由供水和供电部门提供，且用量较小，不会达到资源利用上线，因此项目符合资源利用上线的要求。; 符合. 4; 生态环境准入清单; 根据《市场准入负面清单》（2020版），本项目不在该功能区的负面清单内。. 5; 全省总体管控要求; 区域布局管控要求; 推动工业项目入园集聚发展，引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局，新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。本项目为传染性医院项目，不属于需入园集中管理的项目。; 符合. 能源资源利用要求; 积极发展先进核电、海上风电、天然气发电等清洁能源，逐步提高可再生能源与低碳清洁能源比例，建立现代化能源体系。本项目使用能源为电能，电能属于再生能源。; 符合. 污染物排放管控要求; 本项目本项目污水经收集后经自建污水设施处理达标后排入市政污水管网；生产废气经处理后达标排放；固体废物综合利用或合规处置不外排，各污染物均能达标排放。; 符合. 环境风险防控要求; 本项目不位于供水通道干流沿岸及饮用水源地。; 符合. 6; 环境管控单元总体管控要求; 重点管控单元; 根据重点管控单元相关要求：以推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点，加快解决资源环境负荷大、局部区域生态环境质量差、生态环境风险高等问题。本项目运营期废气经有效的污染防治措施处理后达标排放，不会对大气环境质量造成明显的影响。本项目无废水外排，不会对周边地表水环境质量造成明显的影响。; 符合. 4、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于其中的“鼓励类”。根据《市场准入负面清单（2019年本）》，本项目不属于其中的禁止事项，不属于市场准入负面清单范围。因此，本项目符合国家和地方产业政策的要求。 5、与相关环保法规符合性分析 项目与《传染病医院建筑设计规范》（GB50849-2014）的相符性分析见下表所示。 表1-2 《传染病医院建筑设计规范》（GB50849-2014）相符分析 《传染病医院建筑设计规范》（GB50849-2014）相关要求; 项目情况; 相符性. 一、 选址 1、新建传染病医院选址应符合当地城镇规划、区域卫生规划和环保评估的要求。 2、基地选择应符合以下要求： （1）交通应方便，并便于利用城市基础设施； （2）环境应安静，远离污染源； （3）用地选择地形规整、地质结构稳定、地势较高企且不受洪水威胁的地段； （4）不宜设置在人口密集的居住与活动区域； （5）应远离易燃、易爆产品生产、储存及存在卫生污染风险的生产加工区域。 3、新建传染病医院选址，以及现有传染病医院改建和扩建及传染病区建设时，医疗用建筑物与院外周边建筑应设置大于或等于20m绿化隔离卫生间距。; 1、项目已取得陆河县自然资源局批准核发的《建设项目用地预审与选址意见书》（陆河自然资用字第441523202000001号），符合当地城镇规划、区域卫生规划和环保评估的要求。 2、项目所在区域周边以空地、林地为主，交通便利、地形平整、环境静谧，远离污染源，远离洪水威胁区，周边无人口密集的居住活动区域，无易燃易爆产品的威胁，适宜本项目的建设。 3、本项目周边设计有20m 的隔离区域，以绿化带的形式进行隔离，满足规范中卫生间距的要求。; 相符. - 总平面 - 总平面设计应符合下列要求： - 应合理进行功能分区，洁污、医患、人车等流线组织应清晰，并应避免院内感染； - 主要建筑物应有良好朝向，建筑物间距应满足卫生、光照、采光、通风、消防等要求； - 有完整的绿化规划； - 对废弃物妥善处理；并应符合国家现行有关环境保护的规定。 - 院区出入口不应少于两处。 - 车辆停放场地应按规则与交通部门要求设置。 - 绿化规划应结合用地条件进行。 - 对涉及污染环境的医疗废弃物及污废水，应采取环境安全保护措施。 - 医院出入口附近应布置救护车冲洗消毒场地。; - 本项目各功能区分区清晰，能避免院内感染。主建筑物均具有满足卫生、光照、采光、通风、消防等的要求。有完整的绿化规划。医疗废物均暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置，符合国家现行环境保护的规定。 - 院区设置三个出入口。 - 项目设置地下车库，车辆停放均按规则与交通部门要求设置。 - 绿化规划结合用地条件进行。 - 医疗废物均暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置，医院废水经自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网，符合环境安全保护措施的要求。 - 医院出入口附近布置救护车冲洗消毒场地。; 相符. - 排水 - 传染病医院应采用雨污分流制，当城市市政无雨水管道时，院区也采用单独雨水管道系统，不宜采用地面径流或明沟排放雨水； - 2、传染病医院的污废水与非病区污废水分流排放，现有传染病医院改建、扩建时，污废水应与其他污水分别收集；; 本项目采用雨污分流，雨水经管道收集后排入市政雨水管网；污水经收集后经自建污水设施处理达标后排入市政污水管网。; 相符. - 污水、污物处理 - 1、传染病医院污水处理后的水质，应符合现行国家标准《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466）的有关规定。传染病医院污水、废水宜单独收集，应采用二级生化处理后再排入城市污水管道。 - 2、传染病医院内含有病原体的固体废物应进行焚烧处理，手术中产生的医疗污物应就地或集中消毒处理。; - 1、项目医院污水处理后的水质，能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466）的有关规定。本项目自建污水处理系统，采取“格栅井+调节池+混凝沉淀池+AO+MBR+接触消毒”的主体工艺，项目废水经自建污水处理系统处理达标后排入市政污水管网。 2、项目医疗废物均暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况及工程内容 现阶段防控新冠疫情常态化，核酸及发热筛查是一道重要防线，为了保障全县疫情防控工作的进行，专门建设一个收治传染病医院的专科医院就显得尤为重要，经过国家要求和卫生行政部门及相关部门的许可，准备建设陆河县传染病医院，建成后主要收治呼吸道疾病、消化道疾病及其他类传染病患者等，医院位于河田镇上径村与水唇镇水唇村交界处（项目中心坐标为：东经115°42′12.704″，北纬23°18′47.335″）。 陆河县传染病医院作为县级医院，建成后主要收治呼吸道疾病、消化道疾病及其他类传染病患者等，医院位于河田镇上径村与水唇镇水唇村交界处（项目中心坐标为：东经115°42′12.704″，北纬23°18′47.335″）。 项目总投资18498万元，总占地面积18000m2，总建筑面积15980m2，包括1栋4层住院楼、1栋3层门诊医技楼和1栋2层后勤办公楼。医院为专科医院类别中传染病专科医院服务类别，编制床位数为140张。设置临床科室：急诊科、呼吸科、消化科、综合科和预防保健科、药房、检验科、影像科、B超室、心电图室、手术室、消毒供应室、病案室等。院内绿化率30%，拟编制医护人员60名。 项目具体工程组成见下表： 表2-1 项目工程组成情况一览表 项目; 建设内容. 主体工程; 门诊医技楼; 1层; 主要功能为门诊部、医技科室和住院区，具体包括门诊大厅、呼吸科、消化科、急诊科、影像科。建筑层高4.2m。. 2层; 主要功能为门诊部、医技科室和住院区，具体包括预防保健科、综合科、检验科、功能检查室。建筑层高4.2m。. 3层; 主要功能为门诊部、医技科室和住院区，具体包括手术室、ICU、消毒供应。建筑层高4.2m。. 住院楼; 1~4层; 主要功能为病房、治疗室、医生办公休息室。1~3层建筑层高4.2m，4层建筑层高3.9m。. 后勤办公楼; 1层; 主要功能为食堂、洗衣房。建筑层高4.2m。. 2层; 主要功能为宿舍、办公室。建筑层高4.2m。. 地下用房及车库; -1层; 位于门诊医技楼-1层，主要为地下车库及设备用房，面积2000m2。建筑层高5.4m。. 公用工程; 供水; 由市政供水管网统一供给. 供电; 由市政电网供给. 排水; 医院内排水采用雨、污分流制. 空调系统; 大楼集中式中央空调设计. 环保工程; 废水; 自建污水处理系统，采取“格栅井+调节池+混凝沉淀池+AO+MBR+接触消毒”的主体工艺. 废气; 备用发电机尾气经碱液喷淋后排放，排气筒高约15m； 污水处理站臭气处理设备，废气经紫外线消毒处理后，再经生物滤池除臭，风量5000m3/h，排气筒高约15m； 厨房油烟净化装置处理系统，采用静电油烟净化装置处理系统，风量2000m3/h，排气筒高约15m。. 固废; 在项目东侧设置医疗废物暂存间，医疗废物暂存间做防渗处理。. 2、主要服务能力、原辅料、设备以及能耗情况 （1）主要服务能力。 编制床位数为140张。 （2）项目主要原辅材料、能源消耗情况见下表。 表2-2 项目原辅材料一览表 序号; 名称; 规格; 年用量; 最大储存量; 来源. 1; 一次性手套; /; 50000对; 5000对; 外购. 2; 一次性输液器; /; 30000支; 3000支; 外购. 3; 一次性注射器; 1ml、2.5ml、5ml、10ml、20ml、30ml、60ml; 100000支; 10000支; 外购. 4; X光胶片; /; 32000片; 3200片; 外购. 5; 测试试剂; /; 1000盒; 100盒; 外购. 6; 稀释液; /; 50箱/20L; 10箱; 外购. 7; 0.5%碘伏; 500ml/瓶，24瓶/箱; 40箱; 4箱. 8; 75%酒精; 500ml/瓶，20瓶/件; 30件; 3件. 9; 泵装消毒液; 500ml; 15瓶; 2瓶. 10; 过氧化氢; 500ml/20，瓶/件; 20件; 3件. 11; 甲醛; 30%，500ml/瓶; 10瓶; 3瓶. 12; 甲醛; 10%，500ml/瓶; 10瓶; 3瓶. 13; 灭菌净; 20g/袋，20袋/包，30包/件; 25件; 3件. 14; 手术用消毒液; 1000ml/瓶，10瓶/件; 12件; 2件. 15; 手消毒液; 1000ml/支，12支/箱; 20箱; 3箱. 16; 二氧化氯; /; 0.13t; 0.02t. 17; 无机絮凝剂; /; 0.25t; 0.03t. 化学品理化性质介绍： (1)甲醛： 甲醛，无色有刺激性气体，化学式HCHO或CH2O，分子量30.03，又称蚁醛。对人眼、鼻等有刺激作用。气体相对密度1.067（空气=1），液体密度0.815g/cm3（-20℃）。熔点-92℃，沸点-19.5℃。易溶于水和乙醇。水溶液的浓度最高可达55%，一般是35%-40%，通常为37%，称做甲醛水，俗称福尔马林（formalin）。 (2)稀释液 稀释液：血细胞分析仪应用试剂稀释液是一种具有酸碱缓冲作用、一定离子强度和电导率，作为人体血细胞计数、体积测量以及白绷胞分群记述时的稀释液使用。 (3)过氧化氢： 无色透明液体，有微弱的特殊气味；蒸汽压0.13kPa(15.3℃)；熔点 -2℃/无水；沸点:158℃/无水；溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚；相对密度(水=1)1.46(无水)；稳定性：稳定；危险标记：腐蚀品；主要用途：用于漂白，用于医药，也用作分析试剂。 (4)二氧化氯： 二氧化氯是一种黄绿色的气体，易溶于水，在水中的溶解度约为2900mg/L。有类似氯气和硝酸的特殊刺激臭味。液体为红褐色，固体为橙红色。沸点11℃。相对蒸气密度2.3g/L。遇热水则分解成次氯酸、氯气、氧气，受光也易分解，其溶液于冷暗处相对稳定。二氧化氯能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸。受热和受光照或遇有机物等能促进氧化作用的物质时，能促进分解并易引起爆炸。若用空气、二氧化碳、氮气等惰性气体稀释时，爆炸性则降低。属强氧化剂，其有效氯是氯的2.6倍。与很多物质都能发生剧烈反应。腐蚀性很强。 图2-1 项目水平衡图 单位：t/d （3）项目主要设备及规模 表2-3 项目主要设备配置情况一览表 一：电生理类. 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 听力诱发电位仪; 台; 1. 2; 床旁心电图机; 台; 3. 3; 多道心电图机; 台; 1. 4; 脑电图仪; 台; 1. 二：检验类. 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 全自动酶标分析仪; 台; 1. 2; 生化分析仪; 台; 1. 3; 血气分析仪; 台; 1. 4; 电解质分析仪; 台; 1. 5; 血球计数仪（五分类）; 台; 1. 6; 尿液分析仪; 台; 1. 7; 凝血分析仪; 台; 1. 8; 全自动洗板机; 台; 1. 9; 血糖分析仪; 台; 2. 10; 离心机; 台; 2. 11; 霉菌培养箱; 台; 1. 12; 显微镜; 台; 1. 13; 电动振荡器; 台; 1. 14; 超净工作台; 台; 1. 15; 全自动化学发光仪; 台; 1. 16; 细菌培养箱; 台; 1. 17; 冰箱; 台; 2. 18; 消毒锅; 台; 1. 19; 干燥箱; 台; 1. 20; 恒湿箱; 台; 1. 三：监护抢救类. 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 心肚按摩机; 台; 2. 2; 眼底镜; 台; 3. 3; 检眼镜; 套; 3. 4; 洗胃机; 台; 1. 5; 电动吸引器; 台; 3. 6; 床旁心电监护仪; 台; 3. 7; 呼吸机; 台; 2. 8; 除颤仪; 台; 2. 四：治疗类. 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 音乐治疗机; 台; 1. 2; 音频电疗仪; 台; 1. 3; 超声治疗仪; 台; 1. 4; 电针治疗仪; 台; 2. 5; 生物反馈治疗仪; 台; 1. 6; 呼吸机（无创）; 台; 1. 7; 体疗设备; 台; 1. 8; 经颅磁脑病生理治疗仪; 台; 1. 9; 神经康复功能评定系统; 台; 1. 10; 成人康复心理测试系统; 台; 1. 五：病房配置. 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 病床（ABS）含床头柜、床垫; 张; 110. 六：影像设备. 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 彩色多普勒; 台; 1. 2; 便携式彩超; 台; 1. 3; 50mAX线机（床边）; 台; 1. 5; DR; 套; 1. 6; CT（16排32层）; 台; 1. 3、劳动定员及工作制度 本项目设置医务人员60人，项目内设置食堂，不设住宿（设有部分夜班休息室），在项目内用餐医务人员为60人。工作制度实行3班制，每日工作24小时，年开工天数按365日计。 - 4、厂区平面布置 - 项目主要有门诊医技楼、住院楼、后勤办公楼。门诊医技楼位于南侧，住院楼位于东北侧，后勤办公楼位于东南侧，详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： - （一）施工期 - 施工期工艺流程及产污节点详见下图： 图2-2 施工期工艺流程图及产污环节图 施工期工艺流程说明： - （1）场地平整：对地块进行平整，打桩、挖基坑等。 - （2）物料运输：房屋建设使用的大量混凝土、砂石、钢筋、砖等建筑材料，需要汽车运输进入场地内。 - （3）房屋建筑：进行房屋主体施工建设。 - （4）装修：房屋主体建成后，进行基本装修。 （二）运营期 医院运营期患者就诊流程及产污节点见下图： 图2-3 医院患者就诊流程及产污节点图 运营期工艺简述：医院运营期的工艺流程，即为患者就医过程。 进入院区—挂号—急诊/门诊—病理检测（若需要）—住院诊疗（若需要）—出院/离开院区。 运营期产污节点分析： 废气：备用发电机排放的废气、污水处理站排放的臭气及食堂厨房油烟。 废水：主要包括医疗废水、食堂废水等。 噪声：主要来自水泵、风机、备用发电机等设备运转噪声。 固废：主要包括危险废物（医疗废物、废液、污水处理站污泥）、餐厨垃圾以及生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目位于河田镇上径村与水唇镇水唇村交界处，中心地理坐标为东经115°42′12.704″，北纬23°18′47.335″，地理位置图见图一。项目东侧为空地，南侧为空地，西侧为拟建陆河县精神病专科医院，北侧为空地。详细项目四至图见图2。 - 本项目为新建项目，无原有污染问题，无历史遗留环保问题。项目周边主要环境问题为甬莞高速道路汽车行驶时产生的噪声、机动车尾气和扬尘等污染。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 - 根据陆河县环境空气功能区划图，本项目所在地区为二类大气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。 - 根据《2019年1月份陆河县空气质量监测数据月均值》、《2019年2月份陆河县空气质量监测数据月均值》、《2019年3月份陆河县空气质量监测数据月均值》、《2019年4月-12月份陆河县空气质量监测数据月均值》，项目所在地大气环境质量情况如下表所示。 表3-1 2019年1月-12月份陆河县空气质量监测数据月份值(日均值) 单位：μg/m3 监测月份; PM10; SO2; NO2; CO(mg/m3); O3; PM2.5. 2019年1月; 52; 7; 23; 0.804; 71; 30. 2019年2月; 39; 6; 11; 0.604; 50; 22. 2019年3月; 35; 4; 17; 0.480; 42; 20. 2019年4月; 34; 4; 17; 0.3; 49; 20. 2019年5月; 33; 4; 15; 0.3; 77; 17. 2019年6月; 19; 5; 11; 0.2; 63; 9. 2019年7月; 25; 4; 9; 0.3; 53; 12. 2019年8月; 25; 5; 14; 0.3; 72; 12. 2019年9月; 28; 7; 17; 0.5; 100; 18. 2019年10月; 53; 7; 22; 0.6; 111; 33. 2019年11月; 63; 6; 27; 0.7; 112; 33. 2019年12月; 48; 5; 26; 0.7; 80; 26. 表3-2 项目所在区域基本污染物空气质量现状评价表 基本污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 65.7; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均浓度; 93; 160; 58.1; 达标. CO(mg/m3); 第95百分位数日平均浓度; 1; 4; 25; 达标. - 从上表可知，项目所在区域环境空气现状达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准的要求，为达标区。 - 地表水环境质量现状 项目建成后，综合废水经自建污水处理站处理达标，排入市政管网，进入水唇镇镇区污水处理厂，项目废水经水唇镇镇区污水处理厂深度处理后排入附近小溪，经约530m后汇入榕江南河，纳污水体小溪执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，榕江南河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 为了解项目纳污水体环境质量现状，本次环境影响评价引用《陆河县生活污水处理设施整县捆绑PPP项目——水唇镇镇区污水处理设施及配套管网工程》环境影响报告表中委托江门中环检测技术有限公司对纳污水体进行的现场监测结果，监测时间为2019年12月01日～2019年12月03日，监测结果如下。 表3-3 地表水监测结果表 单位：mg/L，已标注除外 检测点位置; 检测项目; 检测时间及检测结果; 单位. 2019-12-01; 2019-12-02; 2019-12-03. 上午; 下午; 上午; 下午; 上午; 下午. W1小溪排污口上游500m; 水温; 19.2; 18.4; 18.9; 18.6; 19.3; 19.0; ℃. pH值; 7.03; 7.05; 7.01; 7.04; 7.12; 7.09; 无量纲. 溶解氧; 6.3; 6.5; 6.2; 6.4; 6.3; 6.1; mg/L. CODcr; 12; 14; 12; 13; 11; 13; mg/L. BOD5; 2.2; 2.5; 2.4; 2.2; 2.4; 2.6; mg/L. 悬浮物; 13; 15; 11; 14; 12; 15; mg/L. 氨氮; 0.345; 0.301; 0.326; 0.361; 0.331; 0.359; mg/L. 总磷; 0.09; 0.07; 0.05; 0.08; 0.07; 0.09; mg/L. 总氮; 0.58; 0.52; 0.54; 0.62; 0.58; 0.60; mg/L. 石油类; 0.02; 0.03; 0.01; 0.02; 0.03; 0.02; mg/L. LAS; ND; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L. 粪大肠菌群; 2700; 3100; 2800; 2700; 3100; 2800; 个/L. W2小溪排污口下游200m; 水温; 18.2; 18.5; 18.9; 18.2; 18.4; 18.9; ℃. pH值; 7.09; 7.14; 7.11; 7.02; 7.08; 7.01; 无量纲. 溶解氧; 6.1; 6.3; 6.2; 6.1; 5.8; 6.1; mg/L. CODcr; 13; 12; 11; 14; 16; 14; mg/L. BOD5; 2.4; 2.1; 2.2; 2.6; 2.9; 2.5; mg/L. 悬浮物; 18; 14; 15; 12; 15; 19; mg/L. 氨氮; 0.371; 0.327; 0.388; 0.347; 0.393; 0.374; mg/L. 总磷; 0.14; 0.12; 0.15; 0.13; 0.11; 0.14; mg/L. 总氮; 0.64; 0.60; 0.65; 0.63; 0.73; 0.71; mg/L. 石油类; 0.02; 0.03; 0.03; ND; 0.03; 0.02; mg/L. LAS; ND; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L. 粪大肠菌群; 3200; 3600; 3600; 4100; 3800; 4100; 个/L. W3小溪与榕江南河交汇处上游500m; 水温; 18.6; 19.2; 19.4; 19.1; 18.7; 18.9; ℃. pH值; 7.09; 7.12; 7.15; 7.05; 7.01; 7.07; 无量纲. 溶解氧; 6.2; 6.3; 6.1; 6.4; 6.2; 6.1; mg/L. CODcr; 15; 12; 14; 13; 11; 13; mg/L. BOD5; 2.9; 2.4; 2.7; 2.8; 2.4; 2.6; mg/L. 悬浮物; 15; 12; 12; 17; 13; 13; mg/L. 氨氮; 0.298; 0.321; 0.339; 0.361; 0.342; 0.329; mg/L. 总磷; 0.06; 0.08; 0.07; 0.09; 0.05; 0.06; mg/L. 总氮; 0.63; 0.72; 0.74; 0.78; 0.74; 0.70; mg/L. 石油类; ND; ND; 0.02; ND; 0.01; ND; mg/L. LAS; ND; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L. 粪大肠菌群; 4000; 4100; 3800; 4100; 3600; 3800; 个/L. W4小溪与榕江南河交汇处下游1500m; 水温; 19.4; 19.6; 19.1; 19.3; 19.2; 19.5; ℃. pH值; 7.03; 7.01; 7.06; 7.02; 7.10; 7.06; 无量纲. 溶解氧; 6.3; 6.1; 6.2; 6.5; 6.4; 6.3; mg/L. CODcr; 13; 12; 15; 13; 11; 13; mg/L. BOD5; 2.5; 2.3; 2.8; 2.6; 2.4; 2.7; mg/L. 悬浮物; 16; 18; 19; 14; 17; 13; mg/L. 氨氮; 0.337; 0.382; 0.353; 0.362; 0.389; 0.358; mg/L. 总磷; 0.07; 0.09; 0.07; 0.08; 0.11; 0.09; mg/L. 总氮; 0.72; 0.75; 0.71; 0.78; 0.82; 0.77; mg/L. 石油类; 0.02; 0.04; ND; 0.03; 0.02; ND; mg/L. LAS; ND; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L. 粪大肠菌群; 3800; 4100; 4100; 3600; 3800; 4100; 个/L. 备注：ND表示未检出。. 表3-4 地表水环境质量单项标准指数 检测点位置; 检测项目; 检测时间及检测结果; 标准. 2019-12-09; 2019-12-10; 2019-12-11. 上午; 下午; 上午; 下午; 上午; 下午. W1小溪排污口上游500m; pH值; 0.015; 0.025; 0.005; 0.02; 0.06; 0.045; 6~9. 溶解氧; 0.69; 0.65; 0.72; 0.67; 0.69; 0.74; ≥5. CODcr; 0.60; 0.70; 0.60; 0.65; 0.55; 0.65; ≤20. BOD5; 0.55; 0.625; 0.60; 0.55; 0.60; 0.65; ≤4. 悬浮物; 0.43; 0.50; 0.37; 0.47; 0.40; 0.50; ≤30. 氨氮; 0.345; 0.301; 0.326; 0.361; 0.331; 0.359; ≤1.0. 总磷; 0.45; 0.35; 0.25; 0.40; 0.35; 0.45; ≤0.2. 总氮; 0.58; 0.52; 0.54; 0.62; 0.58; 0.60; ≤1.0. 石油类; 0.40; 0.60; 0.20; 0.40; 0.60; 0.40; ≤0.05. LAS; -; -; -; -; -; -; ≤0.2. 粪大肠菌群; 0.27; 0.31; 0.28; 0.27; 0.31; 0.28; ≤10000. W2小溪排污口下游200m; pH值; 0.045; 0.07; 0.055; 0.005; 0.04; 0.005; 6~9. 溶解氧; 0.74; 0.70; 0.72; 0.74; 0.81; 0.74; ≥5. CODcr; 0.65; 0.60; 0.55; 0.70; 0.80; 0.70; ≤20. BOD5; 0.60; 0.525; 0.55; 0.60; 0.725; 0.625; ≤4. 悬浮物; 0.60; 0.47; 0.50; 0.30; 0.50; 0.63; ≤30. 氨氮; 0.371; 0.327; 0.388; 0.347; 0.393; 0.374; ≤1.0. 总磷; 0.70; 0.60; 0.75; 0.65; 0.55; 0.70; ≤0.2. 总氮; 0.64; 0.60; 0.65; 0.63; 0.73; 0.71; ≤1.0. 石油类; 0.40; 0.60; 0.60; -; 0.60; 0.40; ≤0.05. LAS; -; -; -; -; -; -; ≤0.2. 粪大肠菌群; 0.32; 0.36; 0.36; 0.41; 0.38; 0.41; ≤10000. W3小溪与榕江南河交汇处上游500m; pH值; 0.045; 0.06; 0.075; 0.025; 0.005; 0.035; 6~9. 溶解氧; 0.92; 0.90; 0.94; 0.88; 0.92; 0.94; ≥6. CODcr; 1.0; 0.80; 0.93; 0.87; 0.73; 0.87; ≤15. BOD5; 0.97; 0.80; 0.90; 0.93; 0.80; 0.87; ≤3. 悬浮物; 0.60; 0.48; 0.48; 0.68; 0.52; 0.52; ≤25. 氨氮; 0.596; 0.642; 0.678; 0.722; 0.684; 0.658; ≤0.5. 总磷; 0.60; 0.80; 0.70; 0.90; 0.50; 0.60; ≤0.1. 总氮; 1.26; 1.44; 1.48; 1.56; 1.40; 1.40; ≤0.5. 石油类; -; -; 0.40; -; 0.20; -; ≤0.05. LAS; -; -; -; -; -; -; ≤0.2. 粪大肠菌群; 2.0; 2.05; 1.90; 2.05; 1.80; 1.90; ≤2000. W4小溪与榕江南河交汇处上游1500m; pH值; 0.035; 0.005; 0.03; 0.005; 0.05; 0.03; 6~9. 溶解氧; 0.90; 0.92; 0.88; 0.84; 0.86; 0.90; ≥6. CODcr; 0.87; 0.80; 1.00; 0.87; 0.73; 0.87; ≤15. BOD5; 0.83; 0.77; 0.93; 0.87; 0.80; 0.90; ≤3. 悬浮物; 0.64; 0.72; 0.76; 0.56; 0.68; 0.52; ≤25. 氨氮; 0.674; 0.764; 0.706; 0.722; 0.778; 0.716; ≤0.5. 总磷; 0.70; 0.90; 0.70; 0.80; 1.10; 0.90; ≤0.1. 总氮; 1.44; 1.50; 1.42; 1.56; 1.64; 1.54; ≤0.5. 石油类; 0.40; 0.80; -; 0.60; 0.40; -; ≤0.05. LAS; -; -; -; -; -; -; ≤0.2. 粪大肠菌群; 1.90; 2.05; 2.05; 1.80; 1.90; 2.05; ≤2000. 从监测数据统计结果看，附近小溪水环境质量能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质的要求。W3、W4榕江南河监测断面总氮、总磷、粪大肠菌群出现了不同程度的超标，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质的要求。出现超标的原因可能是由于附近生活污水未经处理直接排入榕江南河。通过水唇镇镇区污水处理设施及配套管网工程的实施，生活污水不再是未经处理直接排入榕江南河，榕江南河水质将得到改善。 - 3、声环境质量现状 - 本项目所在区域声功能区属2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。为了解项目选址周围声环境质量现状，项目委托广东德隆裕鑫环境科技有限公司于2021年8月5日~6日对本项目边界进行了噪声监测，监测严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行，监测结果见下表。 表3-5 噪声环境监测结果 单位：dB（A） 测点 编号; 监测点名称; Leq值测量值. 2021.8.5; 2021.8.6. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目东面厂界外1m; 51.1; 45.4; 54.7; 45.8. N2; 项目南面厂界外1m; 53.1; 48.2; 53.4; 45.1. N3; 项目西面厂界外1m; 53.1; 48.8; 53.5; 47.3. N3; 项目北面厂界外1m; 53.1; 49.0; 56.4; 48.4. - 根据监测结果可知，项目边界噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类类标准要求，项目所在地声环境质量良好。 - 4、生态环境 - 本项目现状为一片空地新建项目，用地范围内不含有生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。 - 5、地下水、土壤环境质量现状 - 本项目不涉及重点防渗区域，危险废物暂存间属于一般防渗区，一般防渗区均进行了人工材料构筑防渗层措施，项目无土壤、地下水环境污染途径，项目周边主要为工业厂房，无需保护目标，因此无需开展地下水和土壤现状调查以留作背景值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目的主要环境保护目标是保护好项目所在地周边评价区域环境质量，采取有效的环保措施，使该项目在建设开展和生产运行中能够保持区域原有的环境空气质量、地下水环境质量、声环境质量、生态环境。 1、环境空气保护目标： 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单的二级标准。项目厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区和文化区，居住区和农村地区中人群较集中的区域见下表。 表3-5主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m. X; Y. 拟建陆河县精神病专科医院; -20; 0; 医院; 人群; 大气环境二类区，声功能2类区; 西; 20. 零散居民楼; 368; -69; 居民区; 人群; 大气环境二类区; 东; 347. 2、地下水环境保护目标： 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、声环境保护目标： 声环境保护目标是确保该建设项目建成后其周围的地区有一个安静、舒适的工作和生活环境，使项目四周的声环境质量不因本项目的运行而受到不良影响。确保项目周边环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。项目厂界外50米范围内声环境保护目标为西侧20m的拟建陆河县精神病专科医院。 4、生态环境保护目标： - 本项目现状为一片空地新建项目，用地范围内不含有生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气排放标准 项目运营期污水处理站产生的废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”，污水处理站废气有组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中有关废气排放标准。备用发电机废气SO2、NOx、烟尘执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求。详见下表。 表3-6 恶臭污染物排放标准 污染物名称; 排气筒高度（m）; 标准值（kg/h）; 依据. 氨气; 15; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值. 硫化氢; 0.33. 臭气浓度（无量纲）; 2000. 表3-7 污水处理站周边大气污染物排放标准 污染物名称; 标准值（mg/m³）; 依据. 氨; 1.0; 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 硫化氢; 0.03. 臭气浓度（无量纲）; 10. 表3-8 备用发电机污染物排放限值一览表 排放源; 排气筒高度（m）; 污染因子; 有组织排放执行标准; 执行标准. 排放浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 备用发电机; 15; SO2; 500; 2.1; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准. NOx; 120; 0.64. 颗粒物; 120; 2.9. 表3-9 饮食业油烟排放标准 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（％）; 65. 2、废水排放标准 运营期综合废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中的标准及水唇镇镇区污水处理厂进水标准的较严值后，进入水唇镇镇区污水处理厂深度处理，水唇镇镇区污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。具体指标见下。 表3-10 项目水污染物排放浓度限值（单位：mg/L，pH除外） 标准类别; pH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; 粪大肠杆菌(MPN/L). 水唇镇镇区污水处理厂进水标准; 6~9; 250; 150; 200; 30; --; --. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 6~9; 60; 20; 20; 15; 5; 100. 本项目综合废水执行标准; 6~9; 60; 20; 20; 15; 5; 100. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5; 1; 1000. 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准; 6~9; 40; 20; 20; 10; 10; --. 水唇镇镇区污水处理厂尾水执行标准; 6~9; 40; 10; 10; 5; 1; 1000. 施工期生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准后用于周边林地灌溉，不外排。见表4-6。 表3-11 农田灌溉水质标准（单位：mg/L，pH除外） 标准类别; pH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮. 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准; 5.5~8.5; 200; 100; 100; --. 3、噪声排放标准 本项目所在区域声功能区属2类区，营运期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）2类标准。施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放限值。具体指标值见下表。 表3-12工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：LAeq[dB(A)]） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 表3-13 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固废处置标准 本项目固体废物排放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》以及《医疗废物管理条例》中的有关规定。医院污水处理站的污泥排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准。详见下表。 表3-14 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率/%. 传染病医疗机构; ≤100; 不得检出; 不得检出; --; >95. 结核病医疗机构; ≤100; --; --; 不得检出; >95. |
| 总量 控制 指标 | 本项目医院综合废水经自建污水处理站处理后排入水唇镇镇区污水处理厂，经水唇镇镇区污水处理厂深度处理后达标排入附近小溪，最终污水排放量为20642.94t/a，CODcr排放量为0.826t/a，NH3-N排放量为0.103t/a。水污染物总量控制指标计入水唇镇镇区污水处理厂的总量控制指标内，不再另设污水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工废气 1）施工扬尘 本项目施工期的大气污染物主要是扬尘，扬尘一般由土地平整、土方填挖、物料装卸和车辆运输造成的。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下列经验公式计算： Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。 表4-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆·公里 P 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1 (kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 一般情况下，施工工地在自然风力作用下产生的扬尘的影响范围在100米以内，若在施工期对车辆行驶的路面实施洒水，可抑制扬尘。下表为施工现场洒水抑尘试验结果。 表4-2 施工现场洒水抑尘的试验效果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.16. 可见，施工期对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少约70%，并将TSP污染距离缩小到20-50m范围内，且在50m处以满足广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2000）无组织配方监控浓度限值。因此，施工期通过对运输道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，采用商品混凝土浇筑，采用封闭车辆运输，从而最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1V50−V03e−1.023W 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。 表4-3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.17; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.82; 4.222; 4.624. 由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。特别可能出现在春、冬二季，雨水偏小的情况下，因此本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 2）运输机械和施工机械排放的尾气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转均会排放一定量的CO、NO2以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地较开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理就可达到相应的排放标准。对此，本环评要求在施工期内多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，从而可以避免施工机械因病态而使产生的废气超标的现象发生。 3）装修废气 本项目装修阶段空气污染主要是是装修过程中使用的材料含有有害物质，导致在居住及使用过程中产生对人体有害的气体、放射性等污染。墙面装饰使用的涂料等会挥发的有机废气等气体，属无组织排放，涂料挥发废气其主要污染因子为苯及苯系物等有机挥发性气体，此外还有极少量的甲醛等。 施工期的大气环境影响主要是施工粉尘，为使在施工期间对周围环境的影响减少到尽可能低的程度，建议采取以下防护措施： ①开挖、钻孔、回填过程中，尽可能洒水使施工作业保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表层，也应经常洒水以防扬尘。 ②加强土方堆砌的管理，要制定土方表面压实、定期洒水、覆盖等措施，对不需要的泥土、建筑材料废料应及时清运，不宜长时间堆积。 ③运土卡车及建筑材料运输车辆应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，确保运输过程少发生散落现象，同时还应规划好运输路线和时间，尽量避免在繁忙时段、交通集中区和居民住宅等敏感点行驶。 2、施工期废水 施工期废水主要为基建的开挖和钻孔时产生的泥浆水、机械设备和车辆的清洗废水、砂石料的冲洗用水等施工废水及施工人员生活污水。 ①施工废水：根据《用水定额 第3部分：生活》（DB44_T 1461.3-2021）“房屋建筑业”的用水定额为：0.65m3/m2（按建筑面积为基数，为综合定额值），本项目总建筑面积为15980m2，则用水量为9412t。施工用水大部分消耗掉，仅施工机械设备和运输车辆的定期清洗产生一定量的废水，主要污染物为石油类和SS，类比建筑工地废水水质其浓度分别约为6mg/L和600mg/L，项目施工废水经隔油沉淀处理后回用，不外排，施工结束后影响随即消除。 ②生活污水：类比相似的施工状况，项目施工期间平均施工进场人数50人/日，施工人员租用当地的民屋居住，根据《用水定额 第3部分：生活》（DB44_T 1461.3-2021）中规定：每天用水量取28m3/（人·a），施工期约8个月，则施工期间员工的生活用水量为933t，生活污水排放系数按0.9计，则生活污水产生量为839.7t，主要污染物浓度为COD250mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L、氨氮25mg/L。施工期生活污水经三级化粪池处理后供应给附近村庄的农田作为灌溉用水利用，不外排。施工期间生活污水水质及污染物产生排放情况见下表。 表4-4 施工期生活污水产生排放情况 污水量; 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 839.7m3/施工期; 产生情况; 产生浓度（mg/L）; 250; 150; 150; 25. 产生量（t/施工期）; 0.210; 0.126; 0.126; 0.021. 经三级化粪池处理后; 排放浓度（mg/L）; 200; 100; 100; 20. 排放量（t/施工期）; 0.168; 0.084; 0.084; 0.017. 施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水。为了最大程度的减轻废水污染，施工单位应做到： （1）施工现场因地制宜，设置临时沉淀池等临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经相关的隔油隔渣处理。施工废水处理后回用于地面洒水、降尘。 （2）砂浆和石灰浆等废液应集中沉淀处理，干燥后与固体废物一起处置。 3、施工期噪声 项目施工期建设过程中动用使用的施工机械较多，主要有推土机、挖掘机、夯实机、卷扬机或吊车、振捣棒、电焊机、切割机、运载汽车等，多为高噪声设备。 表4-5 本项目施工期主要噪声源及噪声值 序号; 噪声源名称; 施工阶段; 噪声值范围（距噪声源1m处）dB（A）. 1; 推土机; 场地平整; 90. 2; 挖掘机; 基础开挖; 90. 3; 打桩机; 基础施工阶段; 85~105. 4; 空压机; 基础施工阶段; 92. 5; 夯实机; 基础施工装修; 80~85. 6; 卷扬机或吊车; 主体施工及装修; 75~85. 7; 振捣棒; 主体施工; 80. 8; 电锯; 主体施工; 103. 9; 电焊机; 主体施工及装修; 85~90. 10; 切割机; 主体施工及装修; 91~95. 11; 电钻; 装修阶段; 62~82. 12; 木工圆锯机; 装修阶段; 93~101. 13; 砂轮机; 装修阶段; 91~105. 14; 运输汽车; 场地平整、基础开挖及主体施工; 80~90. 项目施工期噪声主要为施工机械设备噪声、运输车辆噪声。施工阶段持续的噪声以撞击声为主，噪声级一般在80～110dB (A)。施工期间噪声的污染防治措施如下： （1）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。在有必要时，施工单位可采取封闭施工、设立声屏障等措施消减噪声对周围环境的危害，对于高噪声设备要进行有效屏蔽，做临时消声、隔声处理。 （2）施工部门应合理安排好施工时间和施工场所。 （3）合理安排施工进度和作业时间，加强对施工场地的监督管理，对高噪声设备应采取相应的限时作业。 只要本项目建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关的管理规定，本项目施工过程中产生噪声是可以得到有效的控制，而且不会对周围声环境带来明显影响。 4、施工期固体废物 施工期固体废物主要包括有弃土、建筑垃圾、生活垃圾。 ①弃土及建筑垃圾 根据建设单位提供资料，土方施工范围内调拨，不弃方。 施工期建筑垃圾主要包括多余泥土、混凝土、残砖断瓦、破残的瓷片、玻璃、钢筋头、金属碎片、塑料碎粒、抛弃在现场的破损工具、零件、容器甚至报废的机械、装修垃圾等，采用建筑面积发展预测建筑废物的产生量： JS=QS×CS 式中：JS：建筑垃圾总产生量（t） QS：总建筑面积（m2），15980m2 CS：平均每m2建筑面积垃圾产生量，2kg/m2 由上式计算得建设项目建筑垃圾产生总量为31.96吨，所产生的建筑垃圾交由相关单位外运至指定的建筑垃圾堆放场。 ②生活垃圾 施工期施工人员生活垃圾产生量： WS=PS×CS 式中：WS：生活垃圾产生量（kg/d） PS：施工人员人数，50人 CS：人均生活垃圾产生量（0.5kg/d·人） 由上式计算得建设项目生活垃圾产生量25kg/d，施工工期约240天，则施工期项目生活垃圾产生量为6t。 施工期间建筑工地会产生大量余泥、渣土、地表开挖的余泥、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则会阻碍交通，污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染道路。 （1）施工期间产生的弃土部分用于周边回填，其余运输到专门弃土处置场所，在运输过程中应避免装载过多导致沿程泥土散落满地，影响行人和当地环境质量。 （2）施工期建筑垃圾成分较简单，数量较大，因此收集和运输的原则是分类收集、集中堆放、及时处置；对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；有条件的应在建筑材料堆放地及建筑垃圾堆放地周围建立简易的防护围带，以防止垃圾的散落，并定期清运至有关部门指定的地点处置。 （3）施工期产生的生活垃圾集中堆放及时清理，交由环卫部门清理，防止露天长期堆放可能产生的二次污染。 综上所述，根据各类固体废物的不同特点，分别采取不同的、行之有效的处理措施，项目建设产生的各类固体废物均可得到妥善的、合理可行的处理处置，并可将其对周围环境带来的影响降低到最低程度。 5、施工期生态环境影响分析 项目建设时可通过做好施工管理，设置合理的设置砂石料点、采取合理的水土保持方案、缩短施工期等减少影响，由于项目范围及周边不涉及生态保护区及生态敏感区，生态影响伴随施工结束而结束，生态环境随着施工期的结束而逐渐恢复。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 大气污染源 本项目废气主要包括机动车尾气，项目使用的消毒水、生活垃圾桶及污水处理站产生的恶臭，带病原微生物的气溶胶，食堂油烟、备用发电机废气等。 （1）机动车尾气 本项目经营过程中，车辆的来往和停泊，将产生一定量的无组织排放废气，其主要污染因子主要有NO2、CO、THC、TSP。本项目采用地下停车位，因进入该区的车流量小、行驶距离很短、速度慢，故排放量小，对周围环境产生的污染极小。只需加强管理，尽量减少机动车辆启动次数及怠速行驶，以减少机动车尾气排放，保护该区内的环境空气质量。地下车库机动车尾气通过排风机房抽出，通过通风竖井在建筑物屋顶高空排放。建议项目在营运期加强管理，疏导进入本项目的机动车，尽量减少机动车辆启动次数及怠速行驶，以减少机动车尾气排放，减少其对周围环境的影响。 （2）恶臭 本项目恶臭产生源主要为项目各科室使用消毒水、生活垃圾桶及污水处理设施产生的恶臭。项目各科室诊室消毒使用的消毒水，产生出少量的刺激性气味，建设单位拟采取加强通风减缓恶臭影响。 - 生活垃圾桶恶臭 - 由于生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时，生活垃圾在堆存、压 装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，这些恶臭物质主要包括NH3、H2S等。对于生活垃圾产生的恶臭，建设单位应缩短垃圾停留时间，定时在垃圾收集堆放点及其四周喷洒除臭剂和消毒剂，以控制生活垃圾恶臭。 - 污水处理站恶臭 本项目自建一座地埋式污水处理站，站内恶臭主要成分为硫化氢和氨。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究：每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目运营后污水处理站日处理规模56.556m3/d，BOD5的削减量为1.651t/a（由废水工程分析得知），由此可计算出NH3和H2S的产生量分别为0.0051t/a、0.00020t/a，臭气浓度类比同类污水处理站，产生浓度约5000(无量纲)。 根据废气处理设计单位的设计方案，本项目污水处理站废气经紫外线消毒处理，再经过生物滤池进行除臭。根据污水设计单位提供的资料，污水处理站为地埋式（全密闭），则废气收集率为100%，废气处理措施对臭气的去除率约80%，设计处理风量为5000m3/h，处理后引至门诊医技楼楼顶经G1排气筒高空排放，排气筒高度约为15m。 - 项目污水处理站废气产生及排放情况见下表： 表4-6 污水处理站恶臭气体产生量 污染源; 污水处理站. 污染物; NH3; H2S; 臭气浓度. 产生; 产生量(t/a); 0.0051; 0.00020; 5000（无量纲）. 有组织; 收集率; 100%. 风量(m³/h); 5000. 产生量(t/a); 0.0051; 0.00020; 5000（无量纲）. 产生速率(kg/h); 0.00058; 0.000023. 产生浓度(mg/m³); 0.12; 0.005. 生物滤池处理效率; 80%. 排气筒离地高度(m); 15. 排气筒编号; G1. 排放量(t/a); 0.0010; 0.00004; 1000（无量纲）. 排放速率(kg/h); 0.00012; 0.0000046. 排放浓度(mg/m³); 0.024; 0.0009. 排放标准; 排放速率(kg/h); 4.9; 0.33; 2000. - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）规定“传染病和结核病医疗机构应对污水处理站排出的废气进行消毒处理。”《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197 号）中明确提出“传染病医疗机构污水站通过统一的通风系统进行换气，废气通过消毒后排放，消毒可采用紫外线消毒系统。”紫外线杀菌消毒是利用适当波长的紫外线能够破坏微生物机体细胞中的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子结构，造成生长性细胞死亡和(或)再生性细胞死亡，达到杀菌消毒的效果。紫外线消毒技术是基于现代防疫学、医学和光动力学的基础上，利用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的UVC波段紫外光照射流水、空气，将水和空气中各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体直接杀死。因此本项目拟对污水处理站废气采用紫外线消毒是合理可行的。 - 此外，建设单位应加强污水处理设施和垃圾堆放点周围绿化带建设，利用绿色植物削弱恶臭气体的扩散。在落实上述措施，确保恶臭气体排放应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的要求，则项目运营期产生的恶臭气体对周围环境影响不大。 - 此外，建设单位应加强污水处理设施和垃圾堆放点周围绿化带建设，利用绿色植物削弱恶臭气体的扩散。在落实上述措施，确保恶臭气体排放符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的要求，则项目运营期产生的恶臭气体对周围环境影响不大。 - （3）带病原微生物的气溶胶 - 本项目在运营过程中会产生一些带病原微生物的气溶菌污染物，医院是各种病人集中的场所，病人唾液飞沫形成的气溶胶的细菌种类和数量较一般场所多；医院内病人咳嗽相对频繁，使咳嗽飞沫微粒细菌传播能力相对增强。另外，被污染的医疗废物因管理不慎等亦会形成带菌的气溶胶，由医疗活动中人员的流动带入医院空气中，其浓度不大，但如不采取治理措施将对患者、职工的健康造成影响。 - 本项目为传染病类医院项目，由于本项目的特殊性需要在医院内划出清洁区、半清洁区、隔离区。本项目严格按照《医疗卫生机构消毒技术规范》对各个区域进行消毒处理，有效地控制污染的源头，同时加强自然通风；建设单位拟采取循环风紫外线空气消毒器进行治理，对手术室、病房区空气等进行定期消毒处理，保证给病人与医护人员一个清新卫生的环境，避免发生交叉感染及带病原微生物的气溶胶广泛传播等风险。 - 项目病区废气主要存在于急诊室、实验室、病房等区域室内空气中，上述区域室内空气被病原微生物气溶胶污染是造成医院感染的重要途径。建设单位根据《医院消毒卫生标准》、《医院消毒技术规范》及《传染病医院建筑设计规范》的要求，对项目内各类环境室内空气按如下要求落实如下措施： - ①在项目区域设计上应划出清洁区、半清洁区、隔离区，并应采取合理布局，防止交叉感染； - ②使用消毒剂浸泡过的工具做湿式清扫，以防止将地面微生物扬起和外界微生物的带入； - ③对急诊室、病房区等一般病区进行定期消毒处理，常规消毒措施如醋酸、紫外线、臭氧等，通过熏蒸和紫外线照射后，能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风或机械通风。 - ④对检验室等特殊功能区域，使用独立的空调系统，空调系统按照《传染病医院建筑设计规范》（GB50849-2014）的要求在送风系统中设置空气过滤器，空调系统排风经灭菌消毒后外排。 （4）食堂油烟 本项目内设置食堂，对部分医务人员及病患提供用餐服务，每日提供三餐，每日用餐人数约为100人，每人每天食用油按30g计算，则项目食用油用量为3kg/d，油烟挥发量一般为2-4%，本报告按3%取，则本项目油烟挥发量为0.09kg/d（32.85kg/a），每天烹饪时间约为4h，厨房设2个炒炉灶头，单个抽油烟机风量为2000m3/h，油烟产生浓度为5.63mg/m3。项目拟采用静电油烟净化器对油烟收集后进行处理，油烟净化器的处理效率按80%计，则油烟的排放量为0.018kg/d（6.57kg/a），排放浓度为1.13mg/m3。 （5）备用柴油发电机废气 项目设有1台550kW备用发电机，供停电时临时供电使用，在燃烧过程中将产生SO2、NOx及烟尘等废气。发电机耗油率约为212.5g/kW•h，据此计算本项目备用发电机运行时的柴油消耗量约为116.875kg/h。根据备用发电机一般的定期保养规程“每2周需空载运行10分钟，每半年带负载运行半小时”，发电机保养运行时间保守以10小时估算。该片区市政供电较为稳定，使用发电机的几率有限，预计年使用时间为30小时以下，本评价按30小时计算，即项目备用发电机全年运作可按40小时计，则备用发电机耗油量为4.675t/a。 发电机釆用含硫量低于0.001%的轻柴油作为燃料，NOx、烟尘产生量采用环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数计算：NOx：2.56g/L，烟尘：0.714g/L。经计算，本项目备用发电机大气污染物产生量为SO20.000095t/a、NOx0.0142t/a、烟尘0.0040t/a。 废气经发电机配套的尾气过滤设备处理后经地下管道引至后勤办公楼楼顶排放，排气筒编号G2，高度约为15m，尾气过滤设备采用碱液喷淋方式，处理效率分别为：SO260%、NOx30%、烟尘80%。 根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3，一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8=19.8m3。 项目备用发电机废气产生及排放情况见下表： 表4-7备用发电机主要大气污染物排放量 项目; 污染物. 颗粒物; SO2; NOx. 废气产生量（万Nm3/a）; 约9.26. 产生浓度mg/m3; 43.20; 1.02; 153.35. 产生量t/a; 0.0040; 0.000094; 0.0142. 产生速率kg/h; 0.1000; 0.0024; 0.3550. 综合去除效率; 80%; 60%; 30%. 排放浓度mg/m3; 8.64; 0.41; 107.35. 排放量t/a; 0.0008; 0.000038; 0.0099. 排放速率kg/h; 0.0200; 0.0010; 0.2485. - 2、水污染源 项目营运期废水主要是医疗区医疗污水（含办公生活污水）、食堂废水，两者统一收集，形成综合废水。本项目医疗废水主要来自于诊疗室、检验室、化验室、病房、手术室、洗衣房消毒、卫生间及员工日常生活等方面，其成分比较复杂，一是含有多种病毒、细菌、寄生虫等病原体，二是含有消毒洗涤剂、有机溶液、酸碱和重金属等有毒污水。项目废水主要污染物为pH、氨氮、COD、BOD5、SS、病原性微生物等。 放射科、化验室和检验室产生的洗印废水和含重金属废水废液量极少，作为危废交有相应资质单位处理。 （1）用水量与废水产生量分析 项目营运期用水量依据《综合医院建筑设计规范》中的医院生活用水定额（GB51039-2014）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）。项目设有140张病床，门、急诊病人数约为100人/d，医务人员人数为60人，排污系数以0.9计，则项目用水量与排水情况预测见下表。 表4-8 项目用水量与排水情况明细表 用水项目; 用水标准范围; 用水标准; 用水规模; 用水量 （t/d）; 废水量 （t/d）; 备注. 住院病床; 200~250L/d•床; 250L/d•床; 140张; 35; 31.5; 医疗废水. 门急诊病人; 10~15L/d•次; 15L/d•次; 100人次; 1.5; 1.35. 医务职工; 150~250L/d•人; 250L/d•人; 60人; 15; 13.5. 洗衣用水; 60-80L/kg; 80L/kg; 20kg/d; 1.6; 1.44. 清洁用水; 0.5L/m2; 0.5L/m2; 14480m2; 7.24; 6.516. 食堂用水; 20~25L/人次; 25L/人次; 100人次/天; 2.5; 2.25; 食堂废水. 合计; 62.84; 56.556; /. 检验室用水; /; /; /; 0.1; 0.09; 委外处理. 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中关于医院污水的定义“医院污水包括门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当办公、食堂、宿舍等排水与上述污水混合排出时亦视为医院污水”。由于项目生活污水和医院废水混合后进入自建污水处理设施处理，因此项目将整个医院混合污水共同视为医院污水。 综上，本项目在运营期，用水量约为62.94m3/d、22973.1m3/a，综合废水产生量为56.556m3/d、20642.94m3/a。 （2）综合废水水质 结合类比调查并参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1医院污水水质指标，本评价取各水质指标的平均值（见下表）。动植物油主要来自食堂用水，参照生活污水水质。 #### 表4-9 综合废水水质情况表 污染物标; COD （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 粪大肠杆菌 （个/L）; 动植物油. 浓度范围; 150～300; 80～150; 40～120; 10～50; 1.0×106～3×108; /. 平均值; 250; 100; 80; 30; 1.5×108; 20. 医院拟自建污水处理设施，综合废水经项目自建的污水处理系统处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中的标准值及水唇镇镇区污水处理厂进水标准的较严值后，进入水唇镇镇区污水处理厂深度处理。水唇镇镇区污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。 本项目综合废水产排污情况见下表： 表4-10 本项目综合废水污染源强分析一览表 废水量; 项目; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; 粪大肠菌群. 综合废水 20642.94m3/a; 产生浓度（mg/L）; 250; 100; 80; 30; 20; 1.5×108个/L. 产生量（t/a）; 5.161; 2.064; 1.651; 0.619; 0.413; 3.10×1015个/a. 项目排放浓度（mg/L）; 60; 20; 20; 15; 5; 100个/L. 项目排放量（t/a）; 1.239; 0.413; 0.413; 0.310; 0.103; 2.06×109个/a. 最终排放浓度（mg/L）; 40; 10; 10; 5; 1; 100个/L. 最终排放量（t/a）; 0.826; 0.206; 0.206; 0.103; 0.021; 2.06×109个/a. （3）污水处理设施工艺合理性分析 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）可知，县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构或者其他医疗机构污水排放执行表2的规定。污水应严格执行“雨污分流、清污分流”和“污染与非污染分流”的原则设计污水处理方案，减轻污水处理站的负荷。 本项目自建一套处理能力100m3/d的地埋式污水处理设施。根据《医院污水处理工程技术规范》，传染病医院废水应在预消毒处理后采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺。本项目采用的处理工艺是二级处理+深度处理+消毒工艺，具体处理工艺为“格栅井+调节池+混凝沉淀池+AO+MBR+接触消毒”，能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中的标准值及水唇镇镇区污水处理厂进水标准的较严值，处理工艺流程如下图所示： 图4-1 本项目自建污水处理设施处理工艺流程图 污水处理工艺流程说明： 项目综合废水进入污水处理站的格栅井，去除颗粒杂物后，进入调节池，进行均质均量，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至混凝沉淀池系统。 经调节池调节好水质水量的综合废水进入混凝沉淀池，在混凝剂的作用下，使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后予以分离除去，混凝沉淀不仅可以去除废水中的细小悬浮颗粒，而且还能够去除色度、油分、微生物、氮和磷等富营养物质、重金属及有机物等。 经混凝沉淀后的废水进入AO处理系统，A区为兼氧区，放置填料，并与活性污泥进行充分接触。O区为好氧区，放置膜组器，使用PVDF膜将活性污泥和大分子有机物质截留住。 经AO处理系统处理后的废水进入MBR反应器处理，它是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术。利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住，省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高，水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。因此，膜生物反应器（MBR）工艺通过膜分离技术大大强化了生物反应器的功能。 经MBR反应器处理后的废水进入接触消毒池，加入二氧化氯，通过氧化和消毒来去除污水里面的病原菌等有害病毒，达到医疗废水排放标准的粪大肠菌群的排放要求，最终出水达标排放至市政下水道。 医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ射线）。表7-2对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了归纳和比较： 表4-11 常用消毒方法比较 消毒剂; 优点; 缺点; 消毒效果. 氯Cl2; 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。; 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。. 次氯酸钠Na(ClO)2; 无毒，运行、管理无危险性。; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的pH值升高。; 与Cl2杀菌效果相同。. 二氧化氯ClO2; 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响。; ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。; 较Cl2杀菌效果好。. 臭氧O3; 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。; 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。; 杀菌和杀灭病毒的效果均很好。. 紫外线; 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。; 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。; 效果好，但对悬浮物浓度有要求。. 二氧化氯是目前国际上公认的新一代强力、广谱、安全、高校消毒剂，已被世界卫生组织列为A1级安全消毒剂，被美国环保署批准用于医疗卫生行业的消毒，被美国食品药物管理局批准用于食品工业设备的消毒，同时被我国及日本食品法列为食品工业设备消毒剂。二氧化氯杀菌能力强，是氯气的2.63倍，能杀灭一切微生物，包括细菌繁殖体、细菌芽孢、真菌、分支杆菌和病毒。在杀毒的同时，二氧化氯不与水体中的有机物发生氯化水解反应，不产生三卤甲烷等致癌物质。化学法二氧化氯发生器在设备投资、使用寿命、可操作性、维护和消毒效果方面优于过去常规使用的设备和方法。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）传染病、结核病专科医院的医疗污水可行技术为二级处理/深度处理+消毒工艺，本项目采用MBR为二级处理，二氧化氯为消毒工艺，因此本项目污水处理工艺为可行技术。 （4）污水处理设施处理规模合理性分析 根据工程分析，本项目在运营期综合污水排放量为56.556m3/d、20642.94m3/a。本项目自建污水处理站设计处理能力为100m3/d，能满足本项目营运期废水处理的要求。 （5）依托水唇镇镇区污水处理厂可行性分析 ①水唇镇镇区污水处理厂处理工艺、规模 水唇镇污水处理厂收集范围包括水唇镇镇区及水唇居委、水唇村（莲塘、社背、楼下）、万山村（下窝），面积0.77km2，建设规模为2500m3/d，服务范围为水唇镇镇区、水唇居委、水唇村（莲塘、社背、楼下）、万山村（下窝），服务区面积0.77km2，项目预计于2020年12月投入使用。 主要处理工艺：采用间歇式泥膜复合工艺，间歇式泥膜复合工艺是一种在SBR工艺的基础上，增加了选择器及污泥/硝化液回流设施，并采用连续进水、连续出水的方式，从而大大提高了SBR工艺的可靠性及效率的生活污水处理工艺。将反应池分为了生物选择区、缺氧区和主曝气区三部分，运行阶段可划分为进水搅拌或曝气阶段、曝气阶段、静置沉淀阶段和排气（闲置）阶段这四个阶段，能间歇性地和周期性地循环操作。运行过程是一个厌氧/缺氧/好氧交替运行的环境，具有一定脱氮除磷效果，废水以推流方式运行，而各反应区则以完全混合的形式运行以实现同步硝化一反硝化和生物除磷。具有工艺流程简单，占地面积小，投资较低，生化反应推动力大，沉淀效果好，运行灵活，抗冲击能力强，不易发生污泥膨胀，适用范围广，适合分期建设，剩余污泥量小，性质稳定等优点。并通过在主反应池添加悬浮填料，能够更好的适应村镇污水进水浓度、水量波动大的特征。水唇镇镇区污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值后，排入附近小溪，最终汇入榕江南河。 图4-2 水唇镇镇区污水处理厂污水处理工艺流程图 ②管网衔接性分析 本项目所在地属于水唇镇镇区污水处理厂的纳污范围，水唇镇镇区污水处理厂预计投产时间为2020年12月，本项目预计投产时间为2021年6月，本项目建成投产时，水唇镇镇区污水处理厂已投产运行，因此，项目综合废水经预处理后可接入水唇镇镇区污水处理厂处理。 ③处理量分析 根据调查，水唇镇镇区污水处理厂工程设计规模为日处理污水2500吨，本项目综合废水排放量占处理能力的2.26%，所占比例较小，水唇镇镇区污水处理厂有足够的余量去接纳本项目产生的综合废水，本项目综合废水量较小，不会影响水唇镇镇区污水处理厂的出水处理效果，因此，本项目综合废水排入水唇镇镇区污水处理厂进行深度处理是可行的。 ④水质分析 本项目综合废水经自建污水处理设施处理工艺处理后，出水能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中的标准值及水唇镇镇区污水处理厂进水标准的较严值的要求。因此从水质分析，水唇镇镇区污水处理厂能够接纳本项目的污水。 综上所述，本项目的废水经以上措施处理后，可以符合相关的排放要求。只要加强管理，确保处理效率，其外排生活污水不会对项目周围的水体环境造成明显影响。 （6）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），本项目废水监测计划如下表所示： 表4-13 营运期声环境监测计划一览表 序号; 监测点; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 监测单位. 一; 噪声. 1; 厂界噪声; 厂界各边界; Leq（A）; 1次/季度; 有资质的监测单位监测. - 3、噪声污染源 表4-13 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 噪声源; 声源类型（频发、偶发等）; 污染物产生; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间/h. 核算方法; 噪声值dB（A）; 工艺; 降噪效果dB（A）; 核算方法; 噪声值dB（A）. 检验设备噪声; 频发; /; 60-65; 隔声、合理布局，合理安排工作时间; 20; /; 40~45; 8760. 污水处理设施; 频发; 60-65; 20; 40~45. 空调系统; 频发; 65~70; 20; 45~50. 门诊社会噪声; 频发; 60-65; 20; 40~45. 停车场车辆噪声; 频发; 65-70; 20; 45~50. 项目在运营过程中应加强管理，控制人群噪声；医疗设备均为低微噪声设备，安置在房间内，对外环境影响甚微；本项目的救护车和其它车辆，设置停车场，在停车场出入口设立明显的减速、禁鸣标志，加强对车辆的管理，及时引导车辆进出；各类水泵应安装减振垫，并安放在经过隔声处理的水泵房内。本项目周围采取绿化措施，种植乔灌木与草坪绿化带，利用绿化降低噪声。采取上述措施后，项目边界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)的2类标准（即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）的要求，故本项目产生的噪声对周围环境的影响是可以接受的。 建议项目单位还应采取以下噪声治理措施，以减少噪声影响。 ①在设备的选型上，尽量选用低噪声的设备；高噪声设备应设隔振基础或铺垫减震垫。 ②加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ③合理布局，合理布置医院内各功能区的位置及各设备的位置，将高噪声设备尽量安置在中部位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 综上所述，本项目的各类噪声设备在正常运转情况下，采取降噪措施经距离衰减后，不会对评价区域声环境质量产生明显影响。 （2）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目监测计划如下表所示： 表4-12 营运期废水环境监测计划一览表 序号; 监测点; 监测项目; 监测频次; 监测单位. 1; 污水总排放口; 流量; 自动监测; 有资质的监测单位监测. pH值; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 周. 粪大肠菌群数; 月. 结核杆菌、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度. - 4、固体废物 本项目运营过程中产生的固体废弃物主要有：废包装物、生活垃圾、医疗废物、餐厨垃圾、污水处理站污泥、废液。 ①废包装物 废包装物主要包含没有被污染的医疗器具包装纸箱或袋子等，根据建设单位提供资料，产生量约为0.5t/a，交由回收单位回收处理。 ②生活垃圾 医护人员生活垃圾：本项目设医护人员60人，参照同类型项目，医护人员生活垃圾产生系数按1.0kg/人·d估算，则本项目医护人员的生活垃圾产生量约为21.9t/a。医务人员生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。 住院病人生活垃圾：住院部按每病床每日产生垃圾1.0kg计，本项目设置病床位140张，则住院部产生生活垃圾为51.1t/a。 门诊病人生活垃圾：门诊病人按每日产生垃圾0.2kg/人计，本项目门诊病人100人/d，则门诊病人产生生活垃圾为7.3t/a。 综上所得，项目经营期间产生的一般性生活垃圾量共约为80.3t/a。 ③医疗废物 本项目产生的医疗废物主要包括医疗诊治过程中产生的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械、手术包扎残余物、输液袋、废注射器、过期药品等，根据《医疗废物分类目录》，医院产生的医疗固体废物组成及特征见下表。 表4-15 本项目医疗废物分类名录 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1．被病人血液、体液排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服； 其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。. 2．病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。. 3．废弃的血液、血清。. 4．使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物等; 1．手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1．医用针头、缝合针。. 2．各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。. 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1．废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。. 2．废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂。. 3．废弃的疫苗、血液制品等。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; 1．医学影像室、实验室废弃的化学试剂。. 2．废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。. 3．废弃的汞血压计、汞温度计。. 说明： 一次性使用卫生用品是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。 一次性使用医疗用品是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥镜、肛镜、印模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整粘膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。 一次性医疗器械指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。 医疗卫生机构废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。 根据第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册，医院医疗废物的产生系数为0.65kg/(床·d)，类比同行业，门诊病人的医疗废弃物产生量约为0.1kg/人次，本项目设置病床位140张，门诊100人次/d，则本项目门诊医疗废物产生量约3.65t/a，病房医疗废物产生量约为33.215t/a。本项目医疗废物的总产生量约为36.865t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年），医疗废物属于《国家危险废物名录》中编号为HW01的危险废物，收集后定期交由有资质单位处置。 ④废液 检验室会产生少量含重金属废水废液，作为危险废物交由有资质单位处理处置，根据前述论述，废液产生量约32.85t/a。 ⑤污水处理设施污泥 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18446-2005）中“4.3.1栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”，但《国家危险废物名录》（2016版）未明确医院污水处理站污泥属于危险废物。 根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》 (2010修订)，本项目污泥采用产生系数法，参照以下公式： S=rK2P+K3C 式中： S：污泥产生量，含水率80%，吨/年； r：进水悬浮物浓度修正系数，无量纲。当进水悬浮物全年平均浓度较低时（＜100mg/L），取值1.0（进水浓度为80mg/L）； K2：生化污泥产生系数，吨/吨—化学需氧量去除量，取1.25； P：化学需氧量去除总量，吨/年，为3.922吨/年（根据废水工程分析得知）； K3：废水处理设施的化学污泥产生系数，吨/吨—絮凝剂使用量，取4.53； C：无机絮凝剂使用总量，吨/年，（无机絮凝剂使用量为取0.25）； 则污水处理后产生的污泥约为1.0×1.25×3.922+4.53×0.25=6.035t/a。 根据《国家危险废物名录（2016版）》中“危险废物豁免管理清单”，污泥属于831-001-01感染性废物，根据清单要求该类别的废物处置环节属豁免环节，豁免条件为“按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》（HJ/T276-2006）或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ/T228-2006）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》（HJ/T229-2006）进行处理后”，豁免内容为“进入生活垃圾填埋场填埋处置或进入生活垃圾焚烧厂焚烧处置”。建设单位按照《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ/T228-2006）中的相关规定进行处理，主要包括将清掏出的污泥经生石灰消毒处理后，送往城市生活垃圾填埋场填埋处置或生活垃圾焚烧厂焚烧处置，因此该处置过程将不再按照危险废物进行管理。 ⑥餐厨垃圾 本项目内设置食堂，对部分医务人员及病患提供用餐服务，每日提供三餐，每日用餐人数约为100人，餐厨垃圾产生系数按0.5kg/餐位·餐次计，则项目餐厨垃圾产生量为0.15t/d，54.75t/a。 表4-16 固体废物产排情况 序号; 类别; 产生量; 废物属性; 处理方式; 废物代码. 1; 生活垃圾; 0.9t/a; 生活垃圾; 交由环卫部门处理; /. 2; 废边角料; 7.5t/a; 一般工业固废; 交由回收公司处理; 900-999-99. 3; 包装材料; 1t/a; 一般工业固废; 交由回收公司处理; 223-001-07. 4; 锅炉炉渣; 24t/a; 一般工业固废; 交由回收公司处理; 441-001-64. 5; 除尘装置收集的尘灰; 0.1485t/a; 一般工业固废; 交由回收公司处理; 900-999-66. 6; 废活性炭; 3.829t/a; 危险废物; 交由有资质单位处理; HW49其他废物 900-039-49. 7; 废离子交换树脂; 1t/a; 危险废物; 交由有资质单位处理; HW13有机树脂类废物 900-015-13. 表4-17 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 来源; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 医疗废物; HW01; 831-001-01831-002-01831-003-01831-004-01831-005-01; 36.865; 病房区、诊疗室、检验室; 固、液; 诊治过程中产生的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械、手术包扎残余物、输液袋、废注射器、检验室废液、过期药品等; 感染性、损伤性、病理性、化学性、药物性废物; 每天; In、T; 交有危险废物资质单位处置. 2; 废液; HW01; 831-004-01; 32.85; 检验室; 液; 化学试剂; 化学试剂; 每天; T. 注：1、危险特性中 T：毒性、I：易燃性、In：感染性。 表4-18 项目危险废物贮存场所基本情况 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 医疗废物; HW01; 831-001-01831-002-01831-003-01831-004-01831-005-01; 危废暂存间; 10m2; 固态，桶装; 2t; 1天. 危废暂存间; 废液; HW01; 831-004-01; 危废暂存间; 10m2; 液态，桶装; 2t; 1天. 固体废物环境管理要求： 本项目危险废物临时堆放场所应按《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及其 2013 修改单的要求规范建设和维护使用，医疗废物的处理处置符合《广东省医疗废物管理条例》。 按照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及其 2013 修改单的要求、《广东省医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》等有关管理规范，并参照部分国内外医院废弃物的处理处置措施，本项目应对医疗废物采取以下污染防治措施： （1）分类收集 项目大部分废物（80~85%）是没有危害的普通固体废物，不需要特别处理。但是一些没有危害性的垃圾同其他具有危害性的或传染性的污染物物混合在一起，其混合垃圾就要像有害的垃圾一样对待，需要特别的搬运和处置。因此，对垃圾污物进行分类是对垃圾污物进行有效处理的前提。结合本项目的实际情况，项目医疗废物可以分为A、感染性废物，如治疗过程产生的敷料、纱布棉球、针头针管、湿布及衣物等；B、病理性废物，如病患的各种人体脏器等病理组织；C、损伤性废物，病患使用后的输液瓶、玻璃瓶及金属类废品（如手术刀、手术剪、手术钳等）；D、药物性废物，如治疗室排出的各种化学药剂废液和废料废渣。上述医疗废物均应单独收集；E、化学性废物，实验室废弃的化学试剂、废弃的化学消毒剂及废弃的汞血压计、汞温度等有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃化学物品。 （2）收集容器设置要求 医疗废物收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（环发[2003]188号）要求。 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料，聚乙烯（PE）包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔；最大容积为0.1m3，大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛状；如果使用线型低密度聚乙烯（LLDPE）或低密度聚乙烯与线型低密度聚乙烯共混（LLDPE+LDPE）为原料，其最小公称厚度应为150μm；如果使用中密度或高密度聚乙烯（MDPE，HDPE），其最小公称厚度应为80μm；包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样；包装袋上应有医疗废物警示标识。 利器盒整体为硬制材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不撒漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开；利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；满盛装量的利器盒从1.5m高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料；利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”；利器盒上应印制本规定第五条确定的医疗废物警示标识。 周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用；多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗；周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。应选用高密度聚乙烯（HDPE）为原料采用注射工艺生产；箱体盖选用高密度聚乙烯与聚丙烯（PP）共混或专用料采用注射工艺生产。箱体箱盖设密封槽，整体装配密闭。箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。表面光滑平整，无裂损，不允许明显凹陷，边缘及端手无毛刺。浇口处不影响箱子平置。不允许≥2mm杂质存在；箱底、顶部有配合牙槽，具有防滑功能。 （3）分类管理 按照《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。 废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。 化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置。 批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置。 放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 （4）暂时贮存要求 按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》等要求进行医疗废物临时贮存，具体如下： 本项目医疗废物每日集中收集至医疗废物暂存点暂时贮存。常温下贮存期不得超过一天，于摄氏20度以下冷藏的，不得超过48小时。暂存点基础必须防渗。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 （5）医疗废物交接 本项目医疗废物统一交由有资质单位上门收集集中处理，应根据《危险废物转移联单管理办法》，对医疗废物收集进行转移联单管理。按照《医疗废物转运车技术要求（试行）》，医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 采取以上措施后，本项目产生的医疗废物去向明确，能得到妥善处置。医疗废物处置符合国家有关规定，对周围环境影响较小。 - 5、地下水、土壤 （1）污染源、污染类型及污染途径 项目对地下水和土壤环境可能造成影响的是危废暂存间内物料泄露，主要污染物为危险废物，泄露后可能进入地下水层造成地下水水质污染和土壤污染的可能。 本项目对地下水和土壤产生污染的途径主要为渗透污染。 （2）分区防控措施 本项目无重点防渗区，厂区分为一般防渗区和非污染防渗区。针对不同的区域提出相应的防渗要求。 1）一般污染防治区 本项目一般污染防治区为危废暂存间。 对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）Ⅱ类场进行设计。 一般污染区防渗要求：当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。防渗层的渗透量，防渗能力与一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）第6.2.1条等效。 2）非污染防治区 本项目非污染防治区是指不会对土壤和地下水造成污染的区域，主要包括生产车间、仓库和办公区等。 对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 本项目对可能造成地下水、土壤污染影响的区域进行分类识别、分区防渗，见下表。 表4-17 项目防渗分区识别表 序号; 装置（单元、设施）名称; 防渗区域及部位; 识别结果; 防渗措施. 1; 医疗废物暂存间; 地面; 一般污染防治区; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s（或参照 GB16889 执行）. 2; 仓库、诊室、手术室; 地面; 非污染防治区; 一般地面硬化. （3）跟踪监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），涉水重点排污单位地表水每年丰、平、枯水期至少各监测一次，涉气重点排污单位空气质量每半年至少监测一次，涉重金属、难降解类有机污染物等重点排污单位土壤、地下水每年至少监测一次。本项目均不属于上述企业，因此暂无需地下水和土壤跟踪监测。 7、生态 本项目现状为一片空地新建项目，用地范围内不含有生态环境保护目标，项目不需开展生态环境影响评价。 - 8、环境风险 本项目运营过程中涉及的化学品中：二氧化氯、甲醛属于《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中的风险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，本项目二氧化氯、甲醛属于危险化学品。风险物质的最大存储量和临界量详见下表所示，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.046＜1，所以本项目不构成危险化学品重大危险源，则项目环境风险潜势为Ⅰ。 表4-18 项目危险废物临界量一览表 序号; 危险物质; CAS号; 实际最大储存量q，（t）; 临界量 Q，（t）; q/Q; ∑q/Q. 1; 二氧化氯; 10049-04-4; 0.02; 0.5; 0.04; 0.046. 3; 甲醛; 50-00-0; 0.003; 0.5; 0.006. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（ HJ169-2018）要求，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.046＜1，根据导则附录C.1.1规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目的环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 （1）风险防范措施 1）废水排放事故防范措施及管理要求 一是按照设计规范，进行雨污分流，分别将雨水和污水进行收集，院内各类废水均以管道的形式进行输送，不设明（暗）渠，保证各类废水无外溢的风险。 二是严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规定：“传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%”，设置1座不小于57m3的事故水池，保证污水处理设施不能正常运转时事故废水的临时收纳工作。如遇到菌种培养等时间较长的检修时，则应选择其他污水临时处理方式或暂存产生的污水，待污水站运行正常后再行处理，严禁医疗废水未经处理排放。 三是要从管理上严格要求，形成定期维护检修的机制，对易损耗的阀门、管道或设备进行日常的维护，根据使用情况建立设备维护台账，对易耗件提前更换。建立与下游污水集中处置单位的应急联动机制，如发生事故应立即通知其采取应急响应。 2）医疗垃圾事故防范措施及管理要求 除了根据《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等标准的规定对标识和收纳方式、场所进行规范化的同时还要满足如下要求： ①应对日常产生的医疗垃圾进行科学的分类收集； ②建立危险废物入库、转移台账，落实专人管理； ③按照要求对污水站污泥进行消毒处理； ④编制医疗废物事故的专项预案，并定期进行演练。 3）致病微生物传播事故 坚持政府领导、部门配合，积极救治病人，降低死亡率严格控制传染源，切断传播途径，防止疫情扩散，减少发病人数。 医疗救治 ①做好收治的准备工作，成立医疗专家救治小组，负责救治工作，一旦发生疫情，服从本地区紧急疫情应急处理技术指导小组指挥，做出快速反应，携带好医疗器械、药品及防护用具等及时赶赴现场，有效医疗救治，并做好医护人员的防护工作。 ②每日要及时向当地卫生行政部门报告收治病人疫情的治疗情况。 ③要加强医院院内感染控制工作和医疗人员的个人防护，防止发生院内感染。 ④划定出污染区域、控制区和一般区域，对进出各类人员进行登记检查，并做好消毒防护，严禁无关人员出入。 流行病调查与处理 ①立即配合开展流行病学调查，同时做好流调人员和消杀人员的个人防护。 ②对现症病人实行就地报告，就地隔离，就地治疗，对密切接触者进行预防性服药，并根据按照要求实行医学观察，必要时予以隔离。 ③做好院区内各类场所的消毒处理工作。 （2）应急要求 根据国家环保部《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法>（试行）的通知》（环罚[2015]4号）的要求，可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应制定环境应急预案。建设单位是制定环境应急预案的责任主体，应按照相关规定的要求开展环境应急预案的编制工作。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 陆河县传染病医院新建项目. 建设地点; 广东省; 汕尾市; 陆河县; 河田镇上径村与水唇镇水唇村交界处. 地理坐标; 经度; 东经115.703326°; 纬度; 北纬23.313514°. 主要危险物质及分布; 主要危险物质为二氧化氯、甲醛. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 医疗废水事故排放；医疗垃圾未按要求暂存、转运或处置；致病微生物传播事故。. 环境风险防范措施要求; ①制定严格的操作规程，加强作业人员的安全教育，杜绝工作失误造成的事故； ②定期对废水收集装置进行检查和维护，杜绝废水泄露排放； ③设置余氯监测及自动报警系统、岗位操作人员巡检等方式及时发现，配备呼吸器等应急设施； ④设置1座不小于57m3的事故水池； ⑤执行医疗废物转移联单制度，按要求规范化处置； ⑥完善并执行严格的医疗管理制度，各类场所定期进行消毒，做好人员防护； ⑦制定完善的风险应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的有关规定，确定本项目风险评价工作分析为简单分析，大气环境不需设置风险评价范围。. 本项目存在一定的环境风险隐患，但只要该项目职工严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是很小的。只要项目做好防火和消防措施，并加强防范意识，则项目营运期间发生火灾风险的概率较小。建设方对事故的预先判断准确及时，并采取正确的方法应对，则风险事故对周围环境的影响将大大降低。因此，项目的建设，从风险评价的角度分析是可行的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 恶臭 | NH3、H2S、臭气浓度 | 喷洒药剂除臭+抽气设施 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
|  | 室内含菌废气 | 带病原微生物的气溶胶 | 循环风紫外线空气消毒进行治理 | / |
|  | 污水处理站 | 恶臭 | 为密闭地埋式，臭气经紫外线消毒处理后，再经生物滤池除臭处理，经15m高排气筒G1排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物排放标准 |
|  | 备用发电机 | 烟尘、SO2、NOX | 尾气采用碱液喷淋处理后经15m高排气筒G2排放 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段的二级标准 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)的小型规模标准 |
| 地表水环境 | 综合废水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群 | 自建地埋式污水处理设施处理达标后排入市政污水管网 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中的标准值及水唇镇镇区污水处理厂进水标准的较严值 |
| 固 体 废 物 | 门诊、住院病区 | 医疗废物 | 医疗废物暂存间，交有资质单位处置 | 均得到有效的处理及处置，对周围环境影响较小 |
|  | 检验室 | 废液 |  |  |
|  | 污水处理设施 | 污泥 | 作为豁免废物，交由垃圾填埋场处置或生活垃圾焚烧厂焚烧处置 |  |
|  | 医疗器械等 | 废包装物 | 交由回收单位处理 |  |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
|  | 职工、病患 | 生活垃圾 |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减震、隔声、距离衰减 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）废水排放事故防范措施及管理要求 一是按照设计规范，进行雨污分流，分别将雨水和污水进行收集，院内各类废水均以管道的形式进行输送，不设明（暗）渠，保证各类废水无外溢的风险。 二是严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规定：“传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%”，设置1座不小于57m3的事故水池，保证污水处理设施不能正常运转时事故废水的临时收纳工作。如遇到菌种培养等时间较长的检修时，则应选择其他污水临时处理方式或暂存产生的污水，待污水站运行正常后再行处理，严禁医疗废水未经处理排放。 三是要从管理上严格要求，形成定期维护检修的机制，对易损耗的阀门、管道或设备进行日常的维护，根据使用情况建立设备维护台账，对易耗件提前更换。建立与下游污水集中处置单位的应急联动机制，如发生事故应立即通知其采取应急响应。 2）医疗垃圾事故防范措施及管理要求 除了根据《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等标准的规定对标识和收纳方式、场所进行规范化的同时还要满足如下要求： ①应对日常产生的医疗垃圾进行科学的分类收集； ②建立危险废物入库、转移台账，落实专人管理； ③按照要求对污水站污泥进行消毒处理； ④编制医疗废物事故的专项预案，并定期进行演练。 3）致病微生物传播事故 坚持政府领导、部门配合，积极救治病人，降低死亡率严格控制传染源，切断传播途径，防止疫情扩散，减少发病人数。 医疗救治 ①做好收治的准备工作，成立医疗专家救治小组，负责救治工作，一旦发生疫情，服从本地区紧急疫情应急处理技术指导小组指挥，做出快速反应，携带好医疗器械、药品及防护用具等及时赶赴现场，有效医疗救治，并做好医护人员的防护工作。 ②每日要及时向当地卫生行政部门报告收治病人疫情的治疗情况。 ③要加强医院院内感染控制工作和医疗人员的个人防护，防止发生院内感染。 ④划定出污染区域、控制区和一般区域，对进出各类人员进行登记检查，并做好消毒防护，严禁无关人员出入。 流行病调查与处理 ①立即配合开展流行病学调查，同时做好流调人员和消杀人员的个人防护。 ②对现症病人实行就地报告，就地隔离，就地治疗，对密切接触者进行预防性服药，并根据按照要求实行医学观察，必要时予以隔离。 ③做好院区内各类场所的消毒处理工作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

项目符合产业政策，土地功能符合规划要求，所在区域环境容量许可。 如项目在建设和运行期间能够按照本报告的要求落实各项污染控制措施，所产生的污染物能达标排放，则该项目建成及投入运行后对周围环境影响不大，从环境保护角度分析该项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 机动车废气 | NO2、CO、THC、TSP | / | / | / | 少量 | 0 | 少量 | 少量 |
|  | 生活垃圾 | H2S、NH3 | / | / | / | 少量 | 0 | 少量 | 少量 |
|  | 门诊区、住院区 | 带病原微生物的气溶胶 | / | / | / | 少量 | 0 | 少量 | 少量 |
|  | 污水处理系统 | H2S | / | / | / | 0.00004 t/a | 0 | 0.00004 t/a | +0.00004 t/a |
|  |  | NH3 | / | / | / | 0.0010 t/a | 0 | 0.0010 t/a | +0.0010 t/a |
|  |  | 臭气浓度 | / | / | / | 1000（无量纲） | 0 | 1000（无量纲） | +1000（无量纲） |
|  | 备用发电机 | 烟尘 | / | / | / | 0.0008/a | 0 | 0.0008/a | +0.0008/a |
|  |  | SO2 | / | / | / | 0.000038t/a | 0 | 0.000038t/a | +0.000038t/a |
|  |  | NOx | / | / | / | 0.0099t/a | 0 | 0.0099t/a | +0.0099t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | / | / | / | 6.57kg/a | 0 | 6.57kg/a | + 6.57kg/a |
| 生活污水 |  | CODcr | / | / | / | 0.826t/a | 0 | 0.826t/a | +0.826t/a |
|  |  | BOD5 | / | / | / | 0.206t/a | 0 | 0.206t/a | +0.206t/a |
|  |  | SS | / | / | / | 0.206t/a | 0 | 0.206t/a | +0.206t/a |
|  |  | NH3-N | / | / | / | 0.103t/a | 0 | 0.103t/a | +0.103t/a |
|  |  | 动植物油 | / | / | / | 0.021t/a | 0 | 0.021t/a | +0.021t/a |
|  |  | 粪大肠菌群 | / | / | / | 1.03×1010个/a | 0 | 1.03×1010个/a | +1.03×1010个/a |
| 固体废物 |  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.5 t/a | 0 | 0.5 t/a | +0.5 t/a |
|  |  | 废包装物 | / | / | / | 80.3 t/a | 0 | 80.3 t/a | +80.3 t/a |
|  |  | 生活垃圾 | / | / | / | 54.75 t/a | 0 | 54.75 t/a | +54.75 t/a |
|  |  | 餐厨垃圾 | / | / | / | 36.865 t/a | 0 | 36.865 t/a | +36.865 t/a |
|  |  | 医疗废物 | / | / | / | 32.85 t/a | 0 | 32.85 t/a | +32.85 t/a |
|  |  | 废液 | / | / | / | 6.035 t/a | 0 | 6.035 t/a | +6.035 t/a |
|  |  | 污泥 | / | / | / | 0.5 t/a | 0 | 0.5 t/a | +0.5 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①