汕环陆河审〔2020〕17号

陆河县疾病预防控制中心建设项目

环境影响报告书的批复

陆河县疾病预防控制中心：

你单位报来的《陆河县疾病预防控制中心建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及有关资料收悉。结合专家评审组的意见，经审查，现批复如下：

一、该项目位于陆河县人民南路九花塘路口直入200米处（中心点坐标为E115°39'29.35"、N23°17'35.69"），项目总投资800万元，其中环保投资90万元。主要建设内容包括：1栋5层疾控中心综合业务楼和1栋3层实验室。占地面积2802.61 m2，建筑面积3800m2。项目职工人数为46人，职工均在项目就餐，不在项目住宿，年工作250天，实行1班制，每班工作8小时。根据《报告书》的评价结论，在项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点进行建设，落实《报告书》提出的各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角度可行。

二、建设单位应认真落实《报告书》提出的各项污染物防治措施和建议，并重点做好以下工作：

（一）项目运营期产生的废水主要为微生物实验室、理化实验室的医疗废水，纯水制备系统废水，职工生活污水和食堂废水，体检接种人员生活污水。职工、体检接种人员生活污水须经化粪池预处理、食堂含油废水须经隔油隔渣池预处理后，与实验室医疗废水一并经自建污水处理站（污水调节+水解酸化+生物接触氧化+接触消毒）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构预处理标准要求后，经市政污水管网进入陆河县城大坪水质净化厂进行深化处理。

（二）项目运营期产生的废气主要是实验室废气（含微生物实验室生物废气、理化实验室有机废气和无机废气）、污水处理站臭气及食堂油烟。微生物实验室生物废气须经室内高效过滤器处理后通过25m高排气筒排放；理化实验室有机废气和无机废气须经“喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附箱”处理达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准后通过25m高排气筒排放；污水处理站臭气须采取对污水处理设备加盖密闭和加强通风换气等措施，确保厂界无组织排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3周边大气污染物最高允许浓度限值；食堂油烟废气须经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准限值后通过25m高排气筒排放。

（三）项目的噪声污染源主要来源于水泵、风机运行时产生的噪声，应选用低噪设备，合理布置高噪声设备，通过采取减振、消声处理等措施，确保营运期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类排放限值标准。

（四）项目产生的固体废物应按照分类收集和综合利用的原则建立固体废物收集处理系统，并妥善处理处置不可利用的固体废物，落实危险废物的收集和处置措施，防止造成二次污染。本项目的固体废物主要有接种、体检废物，实验室废物，废水处理站污泥，废活性炭以及职工生活垃圾。接种、体检废物，实验室废物，废水处理站污泥，废活性炭等危险废物由有资质的单位进行处理处置；项目产生的生活垃圾交由环卫部门清运处理。

三、项目运营期应加强环境管理，建立长效管理机制，落实环境风险防范措施，确保环境安全。

四、你单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按生态环境保护相关法律法规的规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后项目方可正式投入生产或者使用。

六、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自《报告书》批准之日起，如超过五年方决定项目开工建设的，《报告书》应报我局重新审核。

七、项目环境保护“三同时”监督管理工作由汕尾市生态环境局陆河分局执法大队负责。

八、项目应服从城镇规划建设，涉及自然资源、林业等其他单位或部门事项的，应按相关单位或部门的规定及意见办理。

汕尾市生态环境局陆河分局

2020年6月15日

公开方式：主动公开

抄送：汕尾市生态环境局陆河分局执法大队、      深圳中鹏环境管理有限公司

汕尾市生态环境局陆河分局办公室                 2020年6月15日印发