汕环陆河审〔2023〕5号

关于震雄精密设备(陆河)制造项目（一期）

环境影响报告表的批复

震雄精密设备(汕尾)有限公司：

你单位报来的《震雄精密设备(陆河)制造项目（一期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关资料收悉。经审查，批复如下：

一、震雄精密设备(陆河)制造项目（一期）位于广东省汕尾市陆河县河口镇河口镇产业转移工业园（广东陆河县产业转移工业园区），项目占地面积31181.45m2，建筑面积为24172m2，主要从事注塑机生产，年产量为3000台。总投资1.69亿元，环保投入400万元。项目员工人数为100人，每班工作8小时，每年工作275天，均不在厂内食宿。

我局委托粤风环保（广东）股份有限公司对《报告表》进行了技术评估，出具的评估意见认为，《报告表》环境编制依据较充分，内容全面，环境保护目标明确，评价标准合适，工程分析较清楚，环境现状及环境影响分析基本符合相关技术要求，提出的污染防治措施总体可行，评价结论总体可信。

- 项目应严格按照《报告表》中确定的地点、规模、方式进行建设，严格执行有关法律法规规定，认真落实《报告表》提出的各项环保措施，并重点做好以下环境保护工作：

（一）本项目运营过程中产生的废气主要为电熔炉、球化熔铸废气、造型及浇注废气、落砂、打磨、抛丸废气、蒸汽发生器、烘干炉天然气燃烧废气、砂处理废气、调漆、喷漆、烘干废气、发泡熟化、模具成型、模型组合废气、涂料层干燥废气、耐火涂料投料废气。

1.有组织废气

（1）项目电熔炉、球化熔铸废气（颗粒物）经“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后，通过15m高的排气筒（DA001）排放。颗粒物排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020) 表 1 中大气污染物排放限值（电弧炉、感应电炉、精炼炉等其它熔炼（化）炉；保温炉）。

（2）项目造型废气（颗粒物）、浇注废气（非甲烷总烃、颗粒物、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、臭气浓度）经“水喷淋+过滤棉+活性炭吸附浓缩+CO催化燃烧装置”处理后，通过15m高的排气筒（DA002）排放。颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020) 表 1 中大气污染物排放限值（浇注、造型），非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，苯、甲苯、乙苯、苯乙烯执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1苯系物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准。

（3）项目落砂、抛丸、打磨废气（颗粒物）经“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后，通过15m高的排气筒（DA003）排放。颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020) 表 1 中大气污染物排放限值（落砂、清理）。

（4）项目蒸汽蒸发器燃烧废气（SO2、NOX、颗粒物）通过20m高的排气筒（DA004）排放。SO2、NOX、颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准限值要求（速率按50%执行）。

（5）项目喷漆（非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度）、调漆、烘干废气（非甲烷总烃、臭气浓度）经“水帘柜+过滤棉+三级过滤式布袋+催化燃烧装置”处理后，通过15m高的排气筒（DA005）排放。非甲烷总烃、颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020) 表 1 中大气污染物排放限值（表面涂装）；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准。

（6）项目砂处理废气（颗粒物）经“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后，通过15m高的排气筒（DA006）排放。颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020) 表 1 中大气污染物排放限值（砂处理、废砂再生）。

（7）项目烘干炉废气（SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度）通过20m高的排气筒（DA007）排放。SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）中的“其他炉窑”排放限值标准和广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准值两者中的较严值（速率按50%执行）。

（8）项目发泡熟化、模具成型（非甲烷总烃、臭气浓度、甲苯、乙苯、苯乙烯）、模型组合废气（非甲烷总烃）经“二级活性炭处理装置”处理后，通过15m高的排气筒（DA008）排放。非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值和广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值的较严值，甲苯、乙苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求，苯乙烯同时执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准的要求，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准。

2.无组织废气

（1）厂界无组织：苯执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表4企业边界VOC无组织排放限值，臭气浓度、苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建标准，非甲烷总烃、甲苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放限值。

（2）厂区无组织：颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表A.1厂区内颗粒物无组织排放限值，厂区内有机废气无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022）表3排放限值与《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)附录A的较严值。

（二）本项目产生的废水主要为生活污水、生产废水（水帘柜废水、喷淋塔废水、喷枪清洗水、熔炉冷却水）。生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及河口镇污水处理厂设计进水水质较严者通过市政污水管网排入河口镇污水处理厂集中处理。水帘柜废水、喷淋废水统一收集后交有资质单位拉运处置；喷枪清洗水回用于调漆用水，不外排；熔炼冷却水循环使用，不外排。

（三）项目方应做好固定设备隔音降噪等措施，确保项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）项目产生的生活垃圾集中堆放，统一交由环卫部门及时清运处置。

项目产生的主要一般工业固废主要为废砂、废金属渣（炉渣）、废包装材料、布袋除尘器收集的粉尘、金属边角料、地面沉降粉尘，经收集后交专业公司回收处理。一般工业固体废物临时堆场应进行水泥硬化，同时做好防渗漏、防雨淋、防风、防火、防扬尘处理。

项目产生的主要危险废物为水帘柜废水和水喷淋废水、废催化剂、水喷淋沉渣和水帘柜漆渣、废原料桶、废固化剂桶、废催化剂、废机油、废机油桶、废活性炭，交由具有危险废物处理处置资质单位收运处置。危险废物贮存场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关要求，防止造成二次污染。

（五）污染物总量控制指标。大气污染物总量控制：VOCs（含非甲烷总烃）为2.79t/a（其中有组织2.183t/a；无组织0.607t/a），NOX为0.051t/a。

三、项目运营期应加强环境管理，建立长效管理机制，落实环境风险防范措施，确保环境安全。

四、建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台申请取得排污许可证或者完成排污登记。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按生态环境保护相关法律法规的规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后项目方可正式投入生产或者使用。项目建设的生态环境保护监督管理工作由汕尾市生态环境局陆河分局执法大队负责。

六、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自《报告表》批准之日起，如超过五年方决定项目开工建设的，《报告表》应报我局重新审核。

七、项目应服从城镇规划建设，涉及自然资源、林业、住房建设等其他单位或部门事项的，应按相关单位或部门的规定及意见办理。项目涉及其他应行政许可事项的，应按照相关法律法规规定取得许可后方可建设或运营。

汕尾市生态环境局

2023年12月18日

公开方式：主动公开

抄送：汕尾市生态环境局陆河分局执法大队、广州市绿轩环保科技有限公司

汕尾市生态环境局陆河分局办公室             2023年12月18日印发（共印4份）