陆河县新田镇1号沥青搅拌站项目环境

影响评价报告表审批前公示

| 陆河县新田镇1号沥青搅拌站项目环境影响评价报告表审批前公示 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟审批《陆河县新田镇1号沥青搅拌站项目环境影响评价报告表》，为体现公开、公正的原则，强化公众参与，现予公示5个工作日(2018年10月22日至2018年10月26日)，如有意见，请在公示期内来信或来电向我局反映。 联系地址：陆河县环境保护局（陆河县城朝阳路交通局旁），邮编：516700 联系电话：0660-5660658传 真：0660-5660726 听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 陆河县新田镇1号沥青搅拌站项目 |
| 建设单位： | 广州进达路桥工程有限公司陆河分公司 |
| 建设地点： | 陆河县新田镇麻地村茶山顶 |
| 环评机构： | 广西南宁新元环保技术有限公司 |
| 项目概况： | 该项目位于陆河县新田镇麻地村茶山顶，项目总投资28万元，占地面积约8000m2，建筑面积800m2。项目拟建设一条沥青混凝土生产线，项目投产后沥青混凝土生产能力达10万吨/年。建设内容包括生产区、生活区、备料区等， |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | （一）施工期： 1施工现场使用的挖掘机、推土机、载重汽车等施工机械和设备，在机械维修和车辆冲洗过程中将产生一些废水，冲洗废水通过沉淀池沉淀将设备、车辆洗涤水处理后循环回用；生活污水拟设防渗旱厕集中处理，定期清理用于周边环境绿化施肥。2.施工期的大气环境影响要素主要是扬尘.采取洒水抑尘、围挡、遮挡、设置防护网和禁止高空抛物等措施。3.施工期噪声污染主要来自于施工机械作业产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声，采用低噪施工设备，从源头减少噪声的产生部分高噪设备进行突击作业，优化施工时间并搭建隔音棚，减轻对周围的影响。合理安排设施的使用，并加强管理和维护。4.施工产生的建筑垃圾主要是废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废瓷砖等等。可以用于本项目回填或再次利用的应充分利用，不可重复利用的应及时清运至指定的专用建筑垃圾填埋场填埋。 （二）运营期： 1.本项目无生产废水；生活污水经隔油池、三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准后，用于周边农田、林地灌溉。2.废气排放污染物主要是工艺粉尘、堆场粉尘、沥青烟、燃油产生的烟尘和 SO2、NOx，导热油炉产生的燃烧废气经收集后由一根 15m 排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中燃油锅炉大气污染物排放标准浓度限值要求；烘干产生的燃烧废气通过引风机引入布袋除尘器进行处理后通过一根高 15m 排气筒排放，烟尘、SO2排放浓度满足《工业炉窖大气污染物排放标准》（GB9078-1996）新改扩建的二级标准要求；骨料在烘干滚筒内加热时有粉尘产生，烘干滚筒采用密闭形式。沥青烟气采取集气罩收集（收集率90%）后通过引风机引至“生物喷淋+UV催化光解净化装置”治理设施（处理效率95%）净化处理，再由 15m 排气筒高空排放。3.固体废弃物主要为员工生活垃圾、废石料、除尘器收集的粉尘和沥青包装桶，废石料收集后由骨料供应商回收破碎后重新利用；布袋除尘器收集的粉尘，作为原料回用于生产；生活垃圾收集后暂存于垃圾收集点中，交由环卫部门清理处理，沥青包装桶收集后交由供应商回收处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理。4. 营运期主要噪声源为烘干滚筒、振动筛、提升机等设备噪声，采用低噪声设备，采取减震、隔声措施、合理布置、绿化吸声等降噪措施降低噪声值。 5. 加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识，搞好区域绿化、美化、净化工作。 |
| 2018年10月22日 |  |