汕尾比亚迪汽车有限公司电池储存和测试项目

环境影响评价报告表审批前公示

| 汕尾比亚迪汽车有限公司电池储存和测试项目环境影响评价报告表审批前公示 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟审批《汕尾比亚迪汽车有限公司电池储存和测试项目环境影响评价报告表》，为体现公开、公正的原则，强化公众参与，现予公示5个工作日(2019年1月23日至2019年1月29日)，如有意见，请在公示期内来信或来电向我局反映。 联系地址：陆河县环境保护局（陆河县城朝阳路交通局旁），邮编：516700 联系电话：0660-5660658传 真：0660-5660726 听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 汕尾比亚迪汽车有限公司电池储存和测试项目 |
| 建设单位： | 汕尾比亚迪汽车有限公司 |
| 建设地点： | 陆河县产业转移工业园 |
| 环评机构： | 深圳市汉宇环境科技有限公司 |
| 项目概况： | 该项目位于陆河县产业转移工业园，总投资7500万元，工程总用地7118.72m2，总建筑面积7563.67 m2，本项目拟建设厂房一栋（11#），用于电池储存和电池检测，年存放电池包约100个，电芯10000支；测试电池包约300个，电芯20000支。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 施工期： 1.施工期产生的生活污水经生活废水经过化粪池处理后经市政管网排至正在建设的河口镇污水处理厂处理达标后排放；施工期产生的施工废水经过沉沙池沉淀后用于场地洒水。2.施工过程中废气主要为施工现场的粉尘和扬尘，其主要来源于建筑材料如水泥等在其装卸、运输、堆放时，因风力作用而产生的扬尘以及施工垃圾堆放和清运过程中产生扬尘等。通过道路硬化与持续洒水，在施工边界设置连续、密闭的围挡，对裸露地（含土方）、易扬尘物料等进行覆盖，采用密闭车辆运输物料，并设置运输车辆冲洗装置等措施。3.施工期采取必要的隔音措施，同时，严禁夜间施工，对周围的声环境质量的影响较小。4.施工期产生的生活垃圾采取定点堆放，由环卫部门及时清运；建筑垃圾集中后送往建委指定地点，统一处理，土方挖掘量很少，弃土用作厂区平整地面，对周围环境影响较小。 （二）运营期： 1.运营期项目电池测试过程中产生的海水浸泡废液、废气处理系统产生的碱液喷淋废液、以及测试房洗地废水均属于危险废物，收集后交由有资质的单位处理，因此项目外排废水主要为生活污水，无生产废水排放；运营期生活废水经过化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准及河口镇污水处理厂接管标准的严者后经市政管网排至河口镇水处理厂集中处理达标后排放。2.项目在火烧测试工序的车间上方安装集气罩，将挥发性有机废气以及汽油天然气、燃烧废气以及电解液蒸汽收集后抽至楼顶废气处理系统处理（碱液喷淋+UV光解+等离子除尘）达标后经15米高排气筒高空排放；项目在其他各测试工序的车间上方安装集气罩，将挥发性有机废气以及挥发的电解液蒸汽收集后抽至楼顶废气处理系统处理（除火烧测试另外设置5套碱液喷淋+UV光解+等离子除尘处理系统）达标后经15米高排气筒高空排放，每套处理系统风机风量为50000m3/h。3.项目所产生的生活垃圾集中收集、定期清运，做到了无害化处理；废电池、海水浸泡废液、碱液喷淋废液、测试房洗地废水等，均属于危废，委托有资质的单位处置。项目所产生的生活垃圾集中收集、定期清运，做到了无害化处理；废电池、海水浸泡废液、碱液喷淋废液、测试房洗地废水等，均属于危废，委托有资质的单位处置。4.噪声源主要为废气处理系统风机等。采用基础减振、建筑物隔音、集中布置、绿化吸声等措施。 5. 加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识，搞好区域绿化、美化、净化工作。 |
| 2019年1月23日 |  |