编号：_________________

建设项目环境影响报告表

项目名称: 汕尾比亚迪汽车有限公司电池储存和测试项目

建设单位（盖章）: 汕尾比亚迪汽车有限公司

编制日期：二○一九年一月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 汕尾比亚迪汽车有限公司电池储存和测试项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 汕尾比亚迪汽车有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王传福 |  |  | 联系人 | 古淑芬 |  |  |
| 通讯地址 | 广东省汕尾市陆河县新河工业园 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13510888869 |  | 传真 | 0755-84202222 | 邮政 编码 |  |  |
| 建设地点 | 广东省陆河县新河工业园比亚迪工业园区内11#厂房一楼 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 汕尾市发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 107-专业实验室 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 7118.72 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 7500 | 其中：环保投资(万元) |  | 1360 | 环保投资占总投资比例 |  | 18.13% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  | 预期投产日期 | 2019年6月 |  |  |
| 项目内容及规模： 一、项目背景及企业概况 在能源和环境形式日益严峻的今天，新能源汽车清洁、节能的显著特点，成为世界各国都加倍重视的新兴产业。我国是人口大国，也是资源消耗大国，经过几十年的粗犷式发展，环境已经不堪重负。在工业化和城市化的今天，新能源汽车产业非常符合我国建设可持续发展和资源集约型、环境友好型设备的基本理念。因此目前我国政府加大了电动汽车的投入和扶持力度。在这样的大的政策环境下，国内新能源汽车行业蓬勃发展。2015年，国内新能源汽车销量已经突破30万辆。预计2020年国内新能源汽车销量可达500万辆。新能源汽车将进步全面普及阶段。新能源汽车的价值将逐步被人们认可。 一般来说，新能源汽车动力电池的容量低于80%就不能再用在车上，但这报废下来容量低于80%的动力电池还有继续利用的价值，它还可以被用作储能或者相关的供电基站以及路灯、低速电动车上。达不到梯次利用标准的电池也可以拆解并进行材料分类做再生利用。国家目前已经出台相关的政策，来牵头建立并鼓励企业参与，共同完善动力电池的回收和梯次利用。 汕尾比亚迪汽车有限公司拟于比亚迪陆河工业园区内建设汕尾比亚迪汽车有限公司电池储存和测试项目，项目拟新建11#厂房一栋，用于电池储存和电池检测，年存放电池包约100个，电芯10000支；测试电池包约300个，电芯20000支。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，汕尾比亚迪汽车有限公司电池储存和测试项目应执行环境影响评价制度。为此，建设单位委托深圳市汉宇环境科技有限公司对该项目进行环境影响评价工作。我单位接受了该项目环境影响评价工作，并展开了现场踏勘，资料收集、整理工作。评价单位在掌握充分的资料数据的基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后，编制了该项目的环境影响报告表。 二、项目选址及四至情况 1、项目选址 项目选址于广东省陆河县新河工业园比亚迪工业园区内，项目建设用地约7118.72m2，项目地理位置见附图1。 2、项目四至情况 项目所在园区北侧及西侧为山地，南侧为陆河县新河工业园规划项目，东侧为回迁居住地，目前在建。 项目在比亚迪园区新建11#厂房一栋，项目厂房西侧和北侧均为园区外山体；东侧为比亚迪陆河工业园二期厂房（10#厂房，为汕尾比亚迪汽车有限公司新能源客车零部件制造项目冲压厂房）；南侧为园区外空地。项目周围四至情况见附图2。 三、工程内容 （1）工程建设规模 本项目拟建设厂房一栋（11#），拟用于电池的储存和测试，年存放电池包约100个，电芯10000支；测试电池包约300个，电芯20000支。 本项目工程总用地7118.72m2，总建筑面积7563.67 m2，本项目建筑指标一览表见表1。 表1项目建筑指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 用地面积; m2; 7118.72; /. 2; 建筑占地面积; m2; 7118.72; /. 3; 总建筑面积; m2; 7563.67; /. 4; 计容积率面积; m2; 14237.44; /. （2）项目产品方案和规模 项目拟新建11#厂房一栋，用于电池储存和电池检测，年存放电池包约100个，电芯10000支；测试电池包约300个，电芯20000支。该项目产品方案见表1。 表2 项目产品方案表 序号; 产品名称及型号; 单位; 数量; 备注. 1; 电池储存; 电池包; 个; 100; /. 2; 电芯; 支; 10000; /. 3; 电池测试; 电池包; 个; 300; /. 4; 电芯; 支; 20000; /. （3）项目工程组成 本项目于比亚迪陆河工业园二期新建11#厂房一栋，用于电池的储存和测试。11#厂房总占地面积7118.72m2，建筑面积7563.67 m2。 本项目组成一览表见表2。 表2 项目组成一览表 序号; 工程; 组成; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 11号厂房; 11号厂房总面积7118.72 m2，建筑面积7563.67m2，主要用于电池的储存和测试。; 新建. 3; 公用工程; 供电; 园区已在综合站设10kV开闭所。本项目供电依托园区。; 依托园区. 排水; 利用园区雨污分流制度，项目不排放生产废水，生活污水经化粪池预处理后进市政污水系统；雨水进入园区雨水管网后排入市政雨水系统。. 4; 生活办公; 办公楼; 园区已建办公楼，其建筑面积6254.40m2，用于日常办公。本项目依托园区办公楼。; 依托园区. 宿舍; 园区已建5栋宿舍，均为六层，单栋宿舍楼建筑面积7017.48m2，本项目宿舍依托园区宿舍楼。; 依托园区. 5; 环保工程; 污水; 本项目不排放生产废水，生活污水经化粪池预处理后进河口镇污水处理厂处理达标后排放。. 废气; 碱液喷淋+UV光解+等离子除尘废气处理系统6套，经处理后15m高排气筒排放，每套处理系统风量50000 m3/h; —. 噪声; 对主要噪声设备采取基础减振、建筑隔音等治理措施。; —. 3、主要原辅材料及能源消耗 该项目主要原辅材料及能源消耗见表3。 表3 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 年用量; 贮存量; 贮存位置; 用于工序; 备注. 1; 汽油; m3/a; 1.35; 0.05m3; 园区危化房; 火烧测试. 2; 天然气; m3/a; 220; 30m3; 园区危化房; 火烧测试. 3; 氯化钠; t/a; 3.5; 0.3t; 园区危化房; 海水浸泡、盐雾测试. 4、主要设备 本项目主要设备见表4。 表4 拟建项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 挤压试验机; 2; 台; 挤压测试. 2; 跌落试验机或脱钩器; 1; 台; 跌落测试. 3; 盐雾试验箱; 2; 台; 盐雾测试. 4; 短路试验机; 1; 台; 短路测试. 5; 检测柜或恒流恒压源; 2; 台; 过充测试. 6; 检测柜或电子负载; 2; 台; 过放测试. 7; 机械冲击试验机; 2; 台; 冲击测试. 8; 振动试验机; 2; 台; 振动测试. 9; 翻转试验机; 1; 台; 翻转测试. 10; 低气压箱; 1; 台; 高海拔测试. 11; 针刺试验机; 2; 台; 针刺测试. 12; 步入式恒温恒湿箱; 7; 台; 环境测试. 13; 检测柜; 20; 台; 充放电性能测试. 14; 行车; 3; 台; 振动、冲击、跌落、翻转、浸水等测试. 15; 废气处理系统; 1; 套; 废气处理. 四、公用工程 1、给水 采用城市自来水，本项目水源由园区南、北侧园区干道上市政供水管网引入一条管径为DN150mm的进水管，进入园区后设置用水总表计量。其供水压力为0.35Mpa，能满足厂房及多层建筑生产、生活供水及厂房消防供水需求，园区室内外消防给水采用临时高压制，其水源为园区内新建的消防水池储存水。本项目用水主要包括生活用水。本项目劳动定员40人，一年工作300天，生活用水量平均取200L/人·d，则用水量为8m3/d，折合2400 m3/a。 2、排水 本项目采用雨水、污水分流制，生活污水排入园区东北侧市政污水系统，排入河口镇污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002 ）一级A类标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级标准（第二时段）中的严者后排放。 雨水进入园区雨水管网后排入东西侧市政雨水系统。本项目无生产废水排放。 3、供电 项目用电由周边变电所10kV专线供电，10kV电源进户线由当地供电单位实施，经市政电缆沟引至厂区东南面围墙，再沿园区电缆沟接入综合站房内10kV开闭所。 4、消防 项目建筑物按《建筑设计防火规范》设计，并在建筑物内设置火灾报警装置，主要环节设置干粉灭火器。室外设置25 L/S消防栓，消防用水来自自来水，不足时采用生活用水补充。 5、原材料及产品的贮运 项目所用汽油等均存放于园区危化品房。 外购原辅材料及产品由汽车运输。厂区内运输：固体物料由小车运输。 6、交通组织 根据该地区现有地形地势及园区外围道路标高和规划要求，园区与外界联系的进出物流入口主要为东面二个出入口。 园区主干道路宽度16m，次干道路宽9m，可以满足项目产品内部物流要求。 园区共设966个停车位。满足本项目交通运输需求。 五、总平面布置 本项目位于比亚迪陆河工业园二期11#厂房（本次新建）。 项目所在园区总平面布置详见附图3。项目平面布置图见附图4。 六、劳动定员和生产时数 本项目设计年工作天数为300天，车间实行单班制，每班8小时，项目需要生产人员40人。 七、建设工期 本项目厂房拟于2019年2月开始建设，拟于2019年6月建成。 |
| 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 该项目属于新建项目，位于比亚迪陆河工业园，目前该园区已批复的项目为：①汕尾比亚迪汽车有限公司新能源客车零部件制造项目；②比亚迪汽车工业有限公司汕尾分公司新能源客车制造项目；③汕尾比亚迪汽车有限公司塑胶件项目；④汕尾比亚迪汽车有限公司工程装备模具厂加工产能项目；⑤汕尾比亚迪汽车有限公司钢结构制造厂项目；⑥汕尾比亚迪汽车有限公司新能源客车零部件制造扩产项目。其中汕尾比亚迪汽车有限公司塑胶件项目和汕尾比亚迪汽车有限公司新能源客车零部件制造扩产项目已经撤销，并未投入建设。园区各项目概况及污染源情况介绍如下（由于汕尾比亚迪汽车有限公司塑胶件项目和汕尾比亚迪汽车有限公司新能源客车零部件制造扩产项目已经撤销，并未投入建设，本环评将不做介绍）： （1）汕尾比亚迪汽车有限公司新能源客车零部件制造项目 汕尾比亚迪汽车有限公司新能源客车零部件制造项目于2015年12月获得了陆河县环境保护局的环评批复（陆环审【2015】30号），于2017年5月获得了陆河县环境保护局的验收批复（陆环审【2015】30号）。该项目生产规模为5000套/年新能源客车零部件，单班生产12m铝合金纯电动客车零部件5000套/年。主要污染物包括废气、废水、噪声和固体废物。 新能源客车零部件项目污染源情况以验收监测结果进行统计，废水主要为生活污水，废气主要为焊接烟尘、食堂燃料废气及油烟，具体详见表5。 表5 新能源客车零部件项目污染源情况一览表 内容类型; 排放源（编号）; 流量; 污染物名称; 排放浓度及排放量（单位）. 浓度; 排放量. 大 气 污 染 物; 1#焊接烟尘; 20130~25266m3/h; 颗粒物; 4.35~7.59 mg/m3; 0.384 t/a. 2#焊接烟尘; 23873~27522 m3/h; 颗粒物; 4.31~6.51 mg/m3; 0.358 t/a. 食堂废气; 8437~9202m3/h; SO2; <15 mg/m3; --. NOx; <3mg/m3; --. 颗粒物; 9.00~9.08 mg/m3; 0.167 t/a. 食堂油烟; 8760~10306 m3/h; 油烟; 0.50~1.58 mg/m3; 0.008t/a. 水 污 染 物; 生活污水; 22500 m3/a; COD; 163~390 mg/L; 7.857 t/a. BOD5; 41.2~98.1 mg/L; 2.207t/a. 氨氮; 15.0~23.1mg/L; 0.520 t/a. SS; 42~77mg/L; 1.733 t/a. 固 体 废 物; 生活垃圾; ——; 0 t/a. 一般工业固废; ——; 0 t/a. 危险废物; ——; 0 t/a. 噪 声; 剪板机、斜切据等设备噪声级为65~90dB(A)，厂界噪声级为54.8~56.9dB(A)。. 注：排放量以监测最大值统计，年工作250天，实行一班制；食堂每天约2小时 新能源客车零部件项目污染防治措施主要根据验收监测报告及实地调查进行评价具体详见表6。 表6 污染物处理情况 污染物类别; 污染物来源; 处理流程. 废水; 生活污水; 经污水处理系统处理达标后排入下水道. 废气; 铝合金加工过程产生焊机烟气; 焊机烟气废气拟在焊接工位设置移动或集气罩，废气收集后通过4套的滤筒式焊烟净化装置处理后，排气筒高空排放. 食堂食堂产生的油烟废气; 厨房废气经常常规油烟净化器处理后再楼顶高空排放. 噪声; 主要来源于剪板机、高速锯料机、圆锯床、铣床、冲床、开卷校平机、滚压机、斜切局等; 项目通过选用低噪声设备、室内布置、基础减震等措施降低噪声. 固废; 金属废料等一般工业固废; 金属废料等一般工业固废交金属回收公司回收利用. 危险废物; 交由资质的单位收集处理. 生活垃圾; 统一由环卫部门统一定期处理. （2）比亚迪汽车工业有限公司汕尾分公司新能源客车制造项目 比亚迪汽车工业有限公司汕尾分公司（为比亚迪汽车工业有限公司全资分公司）租赁汕尾市比亚迪汽车有限公司预留厂房和部分场地进行建设，总建筑面积15.82万平方米，主体建设包括车架车间、焊装车间、涂装车间、装配车间、、总装车间及辅助用房、监测检修车间及仓库、玻璃钢车间等，并配套危化品房、综合站房、倒班宿舍、办公楼、危险废物暂存间、一般固废废物暂存间及废水处理站等公辅环保设施。本项目依托汕尾比亚迪汽车有限公司生产的新能源客车配套零部件，通过玻璃钢外饰件生产、车架、焊接、涂装、总装等工艺过程生产12 m铝合金纯电动客车5000台/年。项目总投资104173.40万元，劳动定员1500人。该项目于2016年5月取得广东省环境保护厅环评批复（粤环审【2016】232号）。 根据《比亚迪汽车工业有限公司汕尾分公司新能源客车制造项目环境影响报告书》，项目生产过程中废气、固废等产排情况见下表。 表7 项目水污染物产生和排放情况一览表 污水产生量 （万m3/a）; 主要污染物; 污染物; 排放去向. 产生量 （t/a）; 削减量 （t/a）; 外排量 （t/a）. 生产废水 0.336; COD; 10.32; 10.181; 0.139; 经项目厂区自建的污水处理站 处理后排入河口污水处理厂. SS; 4.42; 4.382; 0.034. NH3-N; 0.06; 0.046; 0.014. 生活污水 7.391; COD; 25.87; 22.91; 2.96; 经河口污水处理厂 处理达标后排放. BOD5; 14.78; 14.04; 0.74. NH3-N; 2.22; 1.85; 0.37. SS; 14.78; 14.04; 0.74. 表8 项目运营期废气产生和排放量 排气筒序号; 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 措施; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 一、有组织排放. G4-1; 玻璃钢车间烘烤废气; VOCs; 75; 1.8; 3.599; 采用天然气直接燃烧方式处理，有机物净化率98%以上，处理后废气通过15m排气筒排放; 4.5; 0.036; 0.072. SO2; 7.5; 0.06; 0.12; 7.5; 0.06; 0.12. NOx; 35.06; 0.281; 0.561; 35.06; 0.281; 0.561. 颗粒物; 2.63; 0.021; 0.042; 2.63; 0.021; 0.042. G4-2; 玻璃钢车间切割打磨粉尘; 颗粒物; 63.28; 2.53; 5.06; 采用滤筒除尘设备进行收集处理后通过15m排气筒排放 90%; 6.328; 0.253; 0.506. G1-1 G2-1; 车架焊接烟尘; 颗粒物; 20; 0.8; 1.6; 由焊烟净化装置净化处理后通过21m排气筒排放 85%; 3.0; 0.12; 0.24. G1-2 G2-2; 车架抛丸粉尘; 颗粒物; 235.6; 12.25; 24.5; 采用滤筒式除尘器处理后通过22m排气筒排放; 23.56; 1.225; 2.45. G1-3 G2-3; 车身焊接烟尘; 颗粒物; 0.55; 0.55; 0.55; 由焊烟净化装置净化处理后通过21m排气筒排放; 1.02; 0.041; 0.082. G1-4~G1-6；G2-4~G2-6; 玻璃钢打磨粉尘; 颗粒物; 4.2; 0.294; 0.368; 采用平板过滤+袋式过滤器处理后通过21m排气筒排放; 0.42; 0.0294; 0.0368. G1-7~G1-8；G2-7~G2-8; 发泡废气; VOCs; 21; 1.47; 1.8375; 活性炭纤维吸附处理后通过21m排气筒排放; 6.3; 0.441; 0.551. G1-9~G1-10；G2-9~G2-10; 前处理打磨、除油废气; 颗粒物; 6.3; 0.44; 0.55; 玻璃纤维+中效干式过滤棉+活性碳纤维处理后通过21m排气筒排放; 0.63; 0.044; 0.055. VOCs; 9.33; 0.65; 0.49; 2.8; 0.196; 0.147. G1-11~G1-13；G2-11~G2-13; 刮腻子打磨粉尘; 颗粒物; 16.33; 1.14; 1.43; 采用滤筒除尘设备进行收集处理后通过21m排气筒排放; 1.633; 0.114; 0.143. G1-14~G1-15； G2-14~G2-15; 中涂打磨粉尘; 颗粒物; 21; 1.47; 1.84; 采用平板过滤+袋式过滤器处理后通过21m排气筒排放; 2.1; 0.147; 0.184. G1-16 G2-16; 车架喷涂废气（调漆+喷涂+流平工序）; VOCs; 13.388; 1.607; 3.213; 采用水旋式漆雾处理装置处理后经过过滤棉过滤后再通过活性炭吸附处理后通过21m排气筒排放; 3.606; 0.433; 0.866. G1-17 G2-17; 车身和附件喷涂废气（调漆+喷涂+流平工序）; 二甲苯; 2.127; 1.702; 3.403; 采用水旋式漆雾处理装置处理后经过过滤棉过滤后再通过活性炭吸附处理后通过40m排气筒排放; 0.191; 0.1528; 0.3055. 甲苯+二甲苯; 2.190; 1.752; 3.504; 0.197; 0.1573; 0.3145. 苯系物; 2.838; 2.270; 4.54; 0.255; 0.2038; 0.4075. VOCs; 10.498; 8.398; 16.796; 1.465; 1.1723; 2.3445. G1-18 G2-18; 车架烘干废气; VOCs; 291.25; 0.874; 1.748; 采用天然气直接燃烧方式处理，有机物净化率98%以上; 5.825; 0.0175; 0.035. SO2; 8; 0.024; 0.048; 8; 0.024; 0.048. NOx; 37.4; 0.112; 0.224; 37.4; 0.112; 0.224. 颗粒物; 2.8; 0.0084; 0.0168; 2.8; 0.0084; 0.0168. G1-19~G1-20； G2-19~G2-20; 车身底漆烘干室废气; VOCs; 348.167; 1.045; 2.089; 采用天然气直接燃烧方式处理，有机物净化率98%以上; 6.954; 0.0209; 0.0417. 苯乙烯; 13.467; 0.040; 0.0808; 0.25; 0.0008; 0.0015. 二甲苯; 24.75; 0.074; 0.1485; 0.5; 0.0015; 0.003. 甲苯+二甲苯; 24.75; 0.074; 0.1485; 0.5; 0.0015; 0.003. 苯系物; 24.75; 0.074; 0.1485; 0.5; 0.0015; 0.003. SO2; 8; 0.024; 0.03; 8; 0.024; 0.048. NOx; 37.4; 0.112; 0.14; 37.4; 0.112; 0.224. 颗粒物; 2.8; 0.0084; 0.011; 2.8; 0.0084; 0.0168. G1-21~G1-22； G2-21~G2-22; 车身中涂烘干室废气; VOCs; 78.03; 0.234; 0.293; 采用天然气直接燃烧方式处理，有机物净化率98%以上; 1.561; 0.0047; 0.0059. SO2; 8; 0.024; 0.03; 8; 0.024; 0.03. NOx; 37.4; 0.112; 0.14; 37.4; 0.112; 0.14. 颗粒物; 2.8; 0.0084; 0.011; 2.8; 0.0084; 0.011. G1-23~G1-24； G2-23~G2-24; 车身色漆烘干室废气; VOCs; 120.17; 0.361; 0.4506; 采用天然气直接燃烧方式处理，有机物净化率98%以上; 2.403; 0.007; 0.009. SO2; 8; 0.024; 0.03; 8; 0.024; 0.03. NOx; 37.4; 0.112; 0.14; 37.4; 0.112; 0.14. 颗粒物; 2.8; 0.0084; 0.011; 2.8; 0.0084; 0.011. G1-25~G1-26； G2-25~G2-26; 车身清漆漆烘干室废气; 二甲苯; 245; 0.735; 0.92; 采用天然气直接燃烧方式处理，有机物净化率98%以上; 4.9; 0.0147; 0.0184. 甲苯+二甲苯; 252; 0.755; 0.945; 5.04; 0.0151; 0.0189. 苯系物; 327.85; 0.985; 1.23; 6.557; 0.0197; 0.0246. VOCs; 875; 2.625; 3.28; 17.5; 0.0525; 0.0656. SO2; 8; 0.024; 0.03; 8; 0.024; 0.03. NOx; 37.4; 0.112; 0.14; 37.4; 0.112; 0.14. 颗粒物; 2.8; 0.0084; 0.011; 2.8; 0.0084; 0.011. G1-27 G2-27; 附件烘干室废气; VOCs; 120.4; 0.361; 0.452; 采用天然气直接燃烧方式处理，有机物净化率98%以上; 2.408; 0.007; 0.009. SO2; 8; 0.024; 0.03; 8; 0.024; 0.03. NOx; 37.4; 0.112; 0.14; 37.4; 0.112; 0.14. 颗粒物; 2.8; 0.0084; 0.011; 2.8; 0.0084; 0.011. G1-7、G1-8、G1-9、G1-10、G1-19、G1-20、G1-21、G1-22、G1-23、G1-24、G1-25和G1-26等效排气筒; VOCs; ---; 12.77; 16.88; --; --; 1.44; 1.64. G2-7、G2-8、G2-9、G2-10、G2-19、G2-20、G2-21、G2-22、G2-23、G2-24、G2-25和G2-26等效排气筒; VOCs; ---; 12.77; 16.88; --; --; 1.44; 1.64. G1-16和G2-16等效排气筒; VOCs; ---; 3.214; 6.426; --; --; 0.866; 1.732. G1-18和G2-18等效排气筒; VOCs; ---; 1.748; 3.496; --; --; 0.035; 0.07. 二、无组织排放. 1; 1号车间; 颗粒物; --; 0.689; 1.255; 无组织排放; --; 0.689; 1.255. VOCs; --; 0.564; 1.023; --; 0.564; 1.023. 苯乙烯; --; 0.004; 0.0085; --; 0.004; 0.0085. 二甲苯; --; 0.0428; 0.0855; --; 0.0428; 0.0855. 甲苯+二甲苯; --; 0.0438; 0.0875; --; 0.0438; 0.0875. 苯系物; --; 0.0543; 0.1085; --; 0.0543; 0.1085. 2; 2号车间; 颗粒物; --; 0.689; 1.255; 无组织排放; --; 0.689; 1.255. VOCs; --; 0.564; 1.023; --; 0.564; 1.023. 苯乙烯; --; 0.004; 0.0085; --; 0.004; 0.0085. 二甲苯; --; 0.0428; 0.0855; --; 0.0428; 0.0855. 甲苯+二甲苯; --; 0.0438; 0.0875; --; 0.0438; 0.0875. 苯系物; --; 0.0543; 0.1085; --; 0.0543; 0.1085. 3; 4号车间; VOCs; --; 0.0365; 0.073; 无组织排放; --; 0.0365; 0.073. 颗粒物; --; 0.282; 0.563; --; 0.282; 0.563. 表9 固体废物产生量和处置方式 序; 名称; 分类; 废物组成; 来 源; 产生量(t/a); 处置方式. 1; 金属废料; /; 钢、铝; 焊装车间; 1500; 废物回收公司回收利用. 脱模废料; /; 玻璃钢车间; 45. 2; 粉尘; /; 铝、钢、腻子粉等; 除尘装置; 70.6. 3; 包装废料（纸箱）; 一般; 各车间; 500. 4; 包装废料（泡沫）; 一般; 各车间; 100. 5; 塑料废料; 一般; 各车间; 50. 6; 焊渣; 一般; 焊装车间; 33. 7; 废有机溶剂; HW42; 醇类、酯类、醚类等; 涂装车间; 35; 危险废物处理公司安全处置. 8; 油漆废渣; HW12; 颜料、树脂; 涂装车间; 15. 9; 废油; HW08; 设备润滑系统; 各车间; 5. 10; 废切屑液; HW08; 机加工艺; 制件车间; 45.5. 11; 废抹布、废手套; HW08; 含油污的废抹布、废手套; 各车间; 10. 12; 废活性炭; HW12; 活性炭; 涂装车间; 155. 13; 污水站污泥; HW12; 污泥; 污水处理站; 16.7. 14; 生活垃圾; 一般; 全厂; 547.5; 环卫部门处置. 合计：; 3128.3t/a 其中危险废物产生量282.2t/a. 本项目主要噪声源包括：车架车间下料成型锯料机、抛丸房系统等高噪声设备产生的机械噪声；车架、总装车间切割机噪声以及各类辅助设备水泵、空压机、冷却水塔等运行噪声。噪声级一般在80～95dB(A) （3）汕尾比亚迪汽车有限公司工程装备模具厂加工产能项目 汕尾比亚迪汽车有限公司工程装备模具厂加工产能项目位于陆河工业园比亚迪工业园9号厂房内，占地面积25920平方米。项目总投资14300万元，环保投资145万元，项目设施产能为轨道模具2.6万吨/年，包括直模、曲膜、夹具等100套模具/年轨道梁模具。该项目于2018年4月取得陆河县环境保护局环评批复（陆环审【2018】09号）。 项目产生的废气主要是是铝合金加工过程产生焊机烟气；废水主要为生活污水，具体详见下表。 表10 项目运营期污染物产排情况 内容 类型; 排放源（编号）; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量. 浓度; 产生量; 浓度; 排放量. 大 气 污 染 物; 营运期; 焊接废气; 烟尘; 65mg/m3; 0.624 t/a; 6.5mg/m3; 0.0624t/a. 焊接废气无组织排放; 烟尘; ——; 0.156t/a; ——; 0.156 t/a. 水 污 染 物; 营运期; 生活污水; CODcr; 350 mg/L; 1.418 t/a; 300 mg/L; 1.215 t/a. BOD5; 250 mg/L; 1.013 t/a; 200 mg/L; 0.81 t/a. SS; 250 mg/L; 1.013 t/a; 200 mg/L; 0.81 t/a. 氨氮; 40 mg/L; 0.162 t/a; 35 mg/L; 0.142 t/a. 动植物油; 40 mg/L; 0.162 t/a; 30 mg/L; 0.122 t/a. 固 体 废 物; 营运期; 生活垃圾; ——; 45t/a; ——; 0 t/a. 一般工业固废; ——; 139.248t/a; ——; 0 t/a. 危险废物; ——; 1.5 t/a; 0 t/a. 噪 声; 营运期主要为剪板机、高速锯料机、圆锯床、铣床、冲床、开卷校平机、滚压机、斜切锯等，噪声级一般在65～90dB(A). （4）汕尾比亚迪汽车有限公司钢结构制造厂项目 汕尾比亚迪汽车有限公司钢结构制造厂项目位于陆河县河口镇新河工业园比亚迪工业园8、10号厂房，项目总投资24000万元，占地面积约9万m2，年产2.4万吨/年云轨钢结构轨道梁产品。该项目于2018年4月取得陆河县环境保护局环评批复（陆环审【2018】08号）。 项目运营期废气、废水、固废产排情况见下表： 表11 项目运营期废气产生和排放量 污染源; 污染物; 产生情况; 排放情况. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 钢材预处理抛丸工序; 1#; 粉尘; 24.5; 10.21; 243.10; 0.25; 0.10; 2.43. 钢材预处理喷涂工序; 2#; VOCs; 1.079; 0.899; 8.99; 0.108; 0.090; 0.90. 钢材预处理烘干工序; 3#; VOCs; 0.588; 0.35; 58.30; 0.012; 0.010; 1.67. SO2; 0.060; 0.050; 8.34; 0.060; 0.050; 8.34. NOx; 0.281; 0.234; 39.02; 0.281; 0.234; 39.02. 烟尘; 0.021; 0.018; 2.92; 0.021; 0.018; 2.92. 焊接工序废气; 4#; 烟尘; 0.256; 0.160; 2.76; 0.038; 0.016; 0.28. 5#; 烟尘; 0.512; 0.213; 2.39; 0.077; 0.032; 0.24. 自动抛丸工序; 6#; 粉尘; 23.52; 7.84; 126.45; 0.235; 0.078; 1.26. 手动喷丸工序; 7#; 粉尘; 11.76; 3.92; 522.67; 0.118; 0.039; 5.23. 构件喷涂工序; 8#; VOCs; 30.471; 12.696; 141.07; 2.736; 1.140; 12.67. 二甲苯; 2.323; 0.968; 10.75; 0.209; 0.087; 0.97. 甲苯+二甲苯; 5.536; 2.307; 25.63; 0.497; 0.207; 2.30. 苯系物; 9.205; 3.835; 42.62; 0.827; 0.345; 3.83. 9#; VOCs; 30.471; 12.696; 141.07; 2.736; 1.140; 12.67. 二甲苯; 2.323; 0.968; 10.75; 0.209; 0.087; 0.97. 甲苯+二甲苯; 5.536; 2.307; 25.63; 0.497; 0.207; 2.30. 苯系物; 9.205; 3.835; 42.62; 0.827; 0.345; 3.83. 构件烘干工序; 10#; VOCs; 16.674; 9.263; 2315.83; 0.223; 0.124; 30.97. 二甲苯; 1.260; 0.700; 175.00; 0.025; 0.014; 3.47. 甲苯+二甲苯; 3.024; 1.680; 420.00; 0.061; 0.034; 8.47. 苯系物; 5.040; 2.800; 700.00; 0.101; 0.056; 14.03. SO2; 0.120; 0.067; 16.67; 0.120; 0.067; 16.67. NOx; 0.562; 0.312; 78.06; 0.562; 0.312; 78.06. 烟尘; 0.042; 0.023; 5.83; 0.042; 0.023; 5.83. 11#; VOCs; 16.674; 9.263; 2315.83; 0.223; 0.124; 30.97. 二甲苯; 1.260; 0.700; 175.00; 0.025; 0.014; 3.47. 甲苯+二甲苯; 3.024; 1.680; 420.00; 0.061; 0.034; 8.47. 苯系物; 5.040; 2.800; 700.00; 0.101; 0.056; 14.03. SO2; 0.120; 0.067; 16.67; 0.120; 0.067; 16.67. NOx; 0.562; 0.312; 78.06; 0.562; 0.312; 78.06. 烟尘; 0.042; 0.023; 5.83; 0.042; 0.023; 5.83. 油漆修补工序; 12#; VOCs; 0.719; 0.300; 10.00; 0.072; 0.030; 1.00. 二甲苯; 0.065; 0.027; 0.90; 0.007; 0.003; 0.09. 甲苯+二甲苯; 0.157; 0.065; 2.17; 0.016; 0.007; 0.22. 苯系物; 0.261; 0.109; 3.63; 0.026; 0.011; 0.36. 13#; VOCs; 0.719; 0.300; 10.00; 0.072; 0.030; 1.00. 二甲苯; 0.065; 0.027; 0.90; 0.007; 0.003; 0.09. 甲苯+二甲苯; 0.157; 0.065; 2.17; 0.016; 0.007; 0.22. 苯系物; 0.261; 0.109; 3.63; 0.026; 0.011; 0.36. 14#; VOCs; 0.719; 0.300; 10.00; 0.072; 0.030; 1.00. 二甲苯; 0.065; 0.027; 0.90; 0.007; 0.003; 0.09. 甲苯+二甲苯; 0.157; 0.065; 2.17; 0.016; 0.007; 0.22. 苯系物; 0.261; 0.109; 3.63; 0.026; 0.011; 0.36. 无组织; 烟尘; 0.064; 0.027; --; 0.064; 0.027; --. 粉尘; 0.143; 0.060; --; 0.143; 0.060; --. 烟尘; 0.128; 0.053; --; 0.128; 0.053; --. 粉尘; 1.220; 0.458; --; 1.220; 0.458; --. VOCs; 1.310; 0.554; --; 1.310; 0.554; --. 二甲苯; 0.099; 0.042; --; 0.099; 0.042; --. 甲苯+二甲苯; 0.236; 0.098; --; 0.236; 0.098; --. 苯系物; 0.392; 0.164; --; 0.392; 0.164; --. 表12 本项目废水污染物产生情况 编号; 产生量m3/d; 污染物; 产生情况; 排放情况; 排放去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 1; 切割密封废水1; COD; 300; 0.090; --; 0; 比亚迪陆河园区一期项目污水处理站→回用切割工序. SS; 500; 0.150; --; 0. 2; 水旋式漆雾处理废水 2; COD; 3500; 2.100; --; 0; 比亚迪陆河园区一期项目污水处理站→回用喷涂工序. SS; 1500; 0.900; --; 0. NH3-N; 20; 0.012; --; 0. 3; 生活污水 67.5; COD; 350; 8.623; 250; 6.159; 化粪池→市政管网→河口镇污水处理厂. BOD5; 150; 3.696; 150; 3.696. SS; 200; 4.928; 150; 3.696. NH3-N; 30; 0.739; 30; 0.739. 表13 固体废物产生量和处置方式 序; 名称; 分类; 废物组成; 来 源; 产生量(t/a); 处置方式. 1; 金属废料; /; 钢、铝; 焊装车间; 500; 废物回收公司回收利用. 2; 粉尘; /; 铝、钢、腻子粉等; 除尘装置; 59.177. 3; 包装废料; 一般; --; 各车间; 10. 4; 废焊丝及焊渣烟尘; 一般; 焊装车间; 6. 7; 废清洗溶剂; HW06; 醇类、酯类、醚类等; 涂装车间; 2.4; 危险废物处理公司安全处置. 8; 油漆废渣; HW12; 颜料、树脂; 涂装车间; 85. 9; 废油; HW08; 设备润滑系统; 各车间; 2. 10; 废切屑液; HW09; 机加工艺; 制件车间; 15.5. 11; 废抹布、废手套; HW49; 含油污的废抹布、废手套; 各车间; 5. 12; 废活性炭; HW49; 活性炭; 涂装车间; 19.3. 13; 污水站污泥; HW12; 污泥; 污水处理站; 5.6. 14; 生活垃圾; 一般; 全厂; 182.5; 环卫部门处置. 合计：; 892.477t/a，其中危险废物产生量134.8t/a. 项目运营期噪声源强主要为车间下料切割机、抛丸房系统等高噪声设备产生的机械噪声；以及各类辅助设备水泵、空压机运行噪声，噪声级一般在80～90dB(A) 根据对工业园内已批项目的回顾性评价，各已批项目各污染物排放均达到相关排放标准要求，也制定了环境管理制度，配备了专业环保管理人员，各类固体废物均得到有效处置。项目运营至今未收到环保相关投诉，暂未发现存在的环保问题。而塑胶件项目尚未建设完成，建设过程按照有关法律法规及环评批复要求进行，未发生环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 本项目位于广东省陆河县新河工业园区内。陆河县于1988年1月经国务院批准设立，地处广东省汕尾市东部沿海与兴梅山区结合部，汕尾市东北面。位于北纬23゜68’一23゜28’之间，东经115゜24’~115゜49’之间，北回归线横贯县境。东北邻揭西县，西连汕尾海丰、惠东、紫金县，南接陆丰市，北倚五华县，东南与普宁市接壤。距汕尾市中心区80公里、广州260公里、深圳210公里、东莞240公里、惠州140公里、潮汕机场110公里，处于港澳、深圳、东莞、惠州、河源、梅州、潮汕揭等地区1-3小时生活圈内。县域总面积1005平方公里，下辖河田镇、河口镇、螺溪镇、新田镇、上护镇、水唇镇、东坑镇、南万镇等8个镇和国营吉溪林场。 2、地质地貌 汕尾地貌区域为华夏陆台多轮回造山区，地质构造运动和岩浆活动频繁。侏罗纪燕山期造山运动基本奠定了本地区现代地貌的轮廓。在地球史上距今最近的是“喜马拉雅山运动”，使汕尾地区表现为断裂隆起和平共处塌陷，产生了侵蚀剥削和堆积，北部上升，南部下降。以后的新构造运动继续抬高，使花岗岩逐步暴露地表，形成广阔的花岗岩山地，丘陵及台地。 汕尾地质年代最早是三叠系上统，继而侏罗系第四系。岩石主要有花岗岩、砂页岩及第四系列化冲积砂砾层出不穷等组成。经过大自然和人类活动的作用，构成复杂的土壤类型。土壤类型有：水稻土、南方山地草甸土、黄壤、红壤、赤红壤、菜园土、潮沙泥土、滨海盐渍沼渍土、海滨沙土、石质土等10多种土类，40多个土属，70多个土种。由于历次地壳运动褶皱、断裂和火山岩隆起的影响，造成了山地、丘陵、台地、平原兼有的复杂地形地貌。全区位于莲花山南麓，其山脉走势为东北向西南方向倾斜。莲花山脉由闽粤边界的铜鼓岭向东南经汕尾跨惠阳到香港附近入海。地形为北部高丘山地，山峦重叠，千米以上高山有23座，最高峰为莲花山，海拔1337.3m，位于海丰县西北境内；中部多丘陵、台地；南部沿海多为台地、平原。全市境内山地、丘陵面积比例在，约占总面积的43.7%。 地震抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度值0.05g。 3、气象气候 汕尾市陆河地处祖国大陆东南部沿海地区，北回归线以南， 属南亚热带季风气候区，海洋性气候明显，光、热、水资源丰富。其主要气候特点是：气候温暖，雨量充沛，雨热同季，光照充足；冬不寒冷，夏不酷热，夏长冬短，春早秋迟；秋冬春旱，常有发生，夏涝风灾，危害较重。 汕尾多年年平均降雨量为1900～2500毫米，最多年的年雨量可达3728毫米。汕尾市陆河县气候温暖，多年年平均气温为22℃左右，年平均最高气温26℃左右，年平均最低气温19℃左右，境内雨量充沛，雨热同季是汕尾市气候特点之一，雨季始于3月下旬到4月上旬，终于10月中旬；每年4～9月的汛期，既是一年之中热量最多的季节，又是降雨量最集中的季节，占全年总降雨量85%左右。全市光照充足，多年年平均日照时数为1900～2100小时，日照百分率为44～48%，太阳辐射总量年平均120千卡/平方厘米以上。 4、交通情况 汕尾市陆河县新河工业园区横跨河口、新田两镇，省道S335、S240线在园区交汇而过，潮惠高速、天汕高速公路并线纵贯园区，交通便利，区位优越。潮惠高速2016年全线通车以后，园区距广州罗岗、深圳盐田港、东莞市区200多公里，距惠州市区、潮汕机场100多公里，距汕尾港70公里，距厦深高铁陆丰站30公里，处于珠三角、潮汕揭等地区1-2小时生活圈内。 5、水文特征 陆河县境内流域主要水系为螺河和榕江。其中在陆河境内主要河流有螺河和水东河，其中在陆河县境内主河长分别为63.36公里和37公里，共计流域面积1005平方公里，螺河属粤东地区独流入海的一条支流，自成水系。水东河历史称为南河，属榕江水系一脉主流，是榕江干流的上游河段，干流长175公里，流域面积4408平方公里，发源于普宁市峨眉嶂山地西部后溪乡南水凹村附近的禾坑。北河是榕江大的支流，发源于丰顺县西部莲花山脉东南坡桐子洋村附近，经汤坑、榕城在炮台附近的双溪咀汇入南河。北长62公里，流域面积1629平方公里。榕江上游是多雨中心，所以水量丰富，单位面积的产水量高于韩江。榕江环绕揭阳市区流经汕头出海，是广东省著名深水河，仅次于珠江，可进出3000～5000吨级货轮，直航香港和广州、上海、湛江等地。榕江流域面积达3512平方公里，占整个潮汕土地面积的34%，流域人口三百余万，耕地144万亩。 6、植被 陆河县森林覆盖率高达65.4%，拥有全国最大的红椎林自然保护区，林木蓄积量达120万立方米。境内木本植物有39种115种，常见的乔木有杉、松、桉、红椎林、稠、荷木、木麻黄、台湾相思、大叶相思、樟柳、苦楝、油桐、橡胶等。灌木品种主要有桃金娘、野脚木等。人口栽培树种主要有马尾松、台湾相思、速成桉、茶、橡胶、楝叶五茱萸等，20世纪80午代中期还引进了国外一批松类、相思类及母生，麻楝竺品种，丰富了本地的木本植物资源。同时牧草资源也十分丰富，有覆盖面广，采食率高的品种主要有鸭嘴草、鹧鸪草、芒草、牛鞭草、狗牙根、两耳草和铺地锦竺，引进品种有互花大米草、艾杂l号和象草竺。表饲料有水浮莲、日本水仙、水藻和小竹菜等。此外，陆河各地的山区、丘陵地带还盛产中草药材，已查明的达296种，引进及人工培植的有泽舍、沙参、藿香、淮山、沙姜、沉香、党参、生地等20余种；还有新发现的贯众枸杞、土荆芥、三点金草等药用植物。项目所在区域无珍稀濒危动植物。 7、环境功能属性 项目所在区域环境功能属性见表14。 表14 项目所在区域环境功能属性一览表 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水环境功能区; 螺河陆河段，为“饮农”功能，Ⅱ类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；南北溪，为“农”功能，III类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 3; 声环境功能区; 3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准. 4; 是否基本农田保; 区 否. 5; 是否风景保护区; 否. 6; 是否重点文物保护单位; 否. 7; 是否水库库区; 否. 8; 是否污水处理厂集水范围; 属于河口镇污水处理厂集水范围.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、水环境质量调查与评价 本项目所在区域地表水体为南北溪及螺河陆河段。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环2011）14号），南北溪为Ⅲ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；螺河陆河段为Ⅱ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。为了了解南北溪及螺河陆河段水体环境质量现状，引用中检集团南方电子产品测试（深圳）股份有限公司于2017年2月11日~2月13日对评价区域地表水环境的监测结果进行评价。 （1）监测断面布设 在南北溪和螺河设置6个监测断面。监测断面设置见表15和附图5。 表15 地表水环境质量现状监测布点情况表 所属河段; 监测断面; 位置; 设置目的. 南北溪; W1; 河口污水处理站排污口上游500m; 背景断面. W2; 河口污水处理站排污口下游500m; 控制断面. W3; 河口污水处理站排污口下游1000m （南北溪与螺河交汇口）; 河流交汇口. 螺河; W4; 螺河汇入处上游500m; 背景断面. W5; 螺河汇入处下游500m; 消减断面. W6; 螺河汇入处下游2500m; 消减断面. （2）监测项目 水温、pH、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、镉、镍、铅、铁、六价铬、氟化物、氰化物、挥发酚、石油类、甲苯、二甲苯等23项。 （3）采样方法 南北溪属于小河，在取样断面的主流线上设一条取样垂线。螺河监测断面的河流宽度小于50m，每个断面设两条取样垂线。采样后，将每个采样点的水样混合，以混合水样的水质分析结果分别代表各断面采样点的平均水质状况。 （3）监测时间及频率 2017年2月11日~2月13日连续监测3天，每天采样一次。 （4）监测方法和检出限 表16水质检测方法和检出限 分析项目; 分析方法; 方法标准号; 方法检出限. 水温; 温度计法; GB 13195-91; —. pH值; 玻璃电极法; GB/T 6920-86; —. 溶解氧; 电化学探头法; HJ 506—2009; —. 悬浮物; 重量法; GB 11901-89; —. 化学需氧量; 快速消解分光光度法; HJ/T 399-2007; 15mg/L. 五日生化需氧量; 微生物传感器快速测定法; HJ 505—2009; 0.5mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB 11893-89; 0.01mg/L. 总氮; 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法; HJ 636—2012; 0.05mg/L. 铜; 电感耦合等离子体质谱法; HJ 700-2014; 0.08μg/L. 锌; 电感耦合等离子体质谱法; 0.67μg/L. 镉; 电感耦合等离子体质谱法; 0.05μg/L. 镍; 电感耦合等离子体质谱法; 0.06μg/L. 铅; 电感耦合等离子体质谱法; 0.09μg/L. 铁; 电感耦合等离子体质谱法; 0.82μg/L. 六价铬; 二苯碳酰二肼分光光度法; GB 7467-87; 0.004mg/L. 氟化物; 离子色谱法; HJ/T 84—2001; 0.02mg/L. 氰化物; 异烟酸-巴比妥酸分光光度法; HJ 484—2009; 0.004mg/L. 挥发酚; 4-氨基安替比林分光光度法; HJ 503-2009; 0.0003mg/L. 石油类; 红外光度法; HJ 637-2012; 0.04mg/L. 甲苯; 气相色谱法; GB 11890-89; 0.05mg/L. 二甲苯; 0.05mg/L. （5）监测结果及评价 根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ/T2.3-93）中监测结果统计分析方法进行评价。现状监测结果及标准指数计算结果见表17~表18。 表17 南北溪水质监测结果（单位：mg/L，温度为℃，pH无量纲） 断面; 监测日期; W1河口污水处理站排污口上游500m; W2河口污水处理站排污口下游500m; W3河口污水处理站排污口下游1000m; III类标准. 统计指标; 监测 结果; 标准 指数; 监测 结果; 标准 指数; 监测 结果; 标准 指数. 水温; 2017/2/11; 18.1; /; 17.6; /; 18.4; /; /. 2017/2/12; 18.5; /; 17; /; 17.9; /. 2017/2/13; 18.4; /; 17.8; /; 18.6; /. pH; 2017/2/11; 6.09; 0.92; 6.32; 0.68; 6.63; 0.37; 6~9. 2017/2/12; 6.08; 0.92; 6.35; 0.65; 6.53; 0.47. 2017/2/13; 6.11; 0.89; 6.43; 0.57; 6.48; 0.52. DO; 2017/2/11; 9.68; 0.031; 12.28; 0.613; 12.25; 0.663; 5. 2017/2/12; 9.57; 0.042; 12.05; 0.523; 11.75; 0.515. 2017/2/13; 9.55; 0.038; 12.15; 0.598; 11.97; 0.612. SS; 2017/2/11; 23; 0.23; 12; 0.12; 11; 0.11; 100. 2017/2/12; 28; 0.28; 17; 0.17; 16; 0.16. 2017/2/13; 26; 0.26; 12; 0.12; 14; 0.14. COD; 2017/2/11; 12; 0.800; 13; 0.867; 14; 0.933; 15. 2017/2/12; 13; 0.867; 15; 1.000; 15; 1.000. 2017/2/13; 11; 0.733; 13; 0.867; 15; 1.000. BOD5; 2017/2/11; 1.6; 0.533; 2.6; 0.867; 2.2; 0.733; 3. 2017/2/12; 1.4; 0.467; 1.9; 0.633; 1.8; 0.600. 2017/2/13; 1.7; 0.567; 2.1; 0.700; 1.9; 0.633. 氨氮; 2017/2/11; 0.041; 0.041; 0.079; 0.079; 0.133; 0.133; 1.0. 2017/2/12; 0.066; 0.066; 0.118; 0.118; 0.086; 0.086. 2017/2/13; 0.057; 0.057; 0.122; 0.122; 0.098; 0.098. 总磷; 2017/2/11; 0.04; 0.2; 0.04; 0.2; 0.05; 0.25; 0.2. 2017/2/12; 0.02; 0.1; 0.03; 0.15; 0.04; 0.2. 2017/2/13; 0.02; 0.1; 0.02; 0.1; 0.05; 0.25. 总氮; 2017/2/11; 0.78; 0.78; 0.89; 0.89; 0.81; 0.81; 1.0. 2017/2/12; 0.81; 0.81; 0.76; 0.76; 0.87; 0.87. 2017/2/13; 0.73; 0.73; 0.78; 0.78; 0.75; 0.75. 铜; 2017/2/11; 0.046; 0.046; 0.006; 0.006; 0.002; 0.002; 1.0. 2017/2/12; 0.06; 0.06; <8.0×10-5; /; <8.0×10-5; /. 2017/2/13; 0.051; 0.051; <8.0×10-5; /; 0.004; 0.004. 锌; 2017/2/11; 0.018; 0.018; 0.022; 0.022; 0.028; 0.028; 1.0. 2017/2/12; 0.032; 0.032; 0.009; 0.009; 0.007; 0.007. 2017/2/13; 0.009; 0.009; 0.008; 0.008; 0.018; 0.018. 续表17 南北溪水质监测结果（单位：mg/L，温度为℃，pH无量纲） 断面; 监测日期; W1河口污水处理站排污口上游500m; W2河口污水处理站排污口下游500m; W3河口污水处理站排污口下游1000m; III类标准. 统计指标; 监测 结果; 标准 指数; 监测 结果; 标准 指数; 监测 结果; 标准 指数. 镉; 2017/2/11; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /; 0.005. 2017/2/12; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /. 2017/2/13; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /. 镍; 2017/2/11; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /; 0.02. 2017/2/12; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /. 2017/2/13; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /. 铅; 2017/2/11; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /; 0.05. 2017/2/12; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /. 2017/2/13; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /. 铁; 2017/2/11; 0.08; 0.267; 0.105; 0.350; 0.072; 0.240; 0.3. 2017/2/12; 0.047; 0.157; 0.05; 0.167; 0.056; 0.187. 2017/2/13; 0.047; 0.157; 0.056; 0.187; 0.059; 0.197. 铬（六价）; 2017/2/11; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /; 0.05. 2017/2/12; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /. 2017/2/13; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /. 氟化物; 2017/2/11; 0.247; 0.247; 0.167; 0.167; 0.311; 0.311; 1.0. 2017/2/12; 0.132; 0.132; 0.151; 0.151; 0.134; 0.134. 2017/2/13; 0.129; 0.129; 0.185; 0.185; 0.155; 0.155. 氰化物; 2017/2/11; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /; 0.2. 2017/2/12; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /. 2017/2/13; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /. 挥发酚; 2017/2/11; <0.0003; /; <0.0003; /; <0.0003; /; 0.005. 2017/2/12; <0.0003; /; <0.0003; /; <0.0003; /. 2017/2/13; <0.0003; /; <0.0003; /; <0.0003; /. 石油类; 2017/2/11; <0.04; /; <0.04; /; <0.04; /; 0.05. 2017/2/12; <0.04; /; <0.04; /; <0.04; /. 2017/2/13; <0.04; /; <0.04; /; <0.04; /. 甲苯*; 2017/2/11; <0.005; /; <0.005; /; <0.005; /; 0.7. 2017/2/12; <0.005; /; <0.005; /; <0.005; /. 2017/2/13; <0.005; /; <0.005; /; <0.005; /. 二甲苯*; 2017/2/11; <0.005; /; <0.005; /; <0.005; /; 0.5. 2017/2/12; <0.005; /; <0.005; /; <0.005; /. 2017/2/13; <0.005; /; <0.005; /; <0.005; /. *注：①“悬浮物（SS）”参考选用《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）。 ②地表水III类水没有镍、铁、甲苯、二甲苯的标准，铁的评价标准采用GB3838-2002 中集中式生活饮用水地表水源补充项目标准限值；镍、甲苯、二甲苯的评价标准采用GB3838-2002 中集中式生活饮用水地表水源特定项目标准限值。 表18 螺河水质监测结果（单位：mg/L，温度为℃，pH无量纲） 断面; 监测日期; W4螺河汇入处 上游500m; W5螺河汇入处 下游500m; W6螺河汇入处 下游2500m; II 类标准. 统计指标; 监测 结果; 标准 指数; 监测 结果; 标准 指数; 监测 结果; 标准 指数. 水温; 2017/2/11; 19.3; /; 18.2; /; 16.5; /; /. 2017/2/12; 18.7; /; 17.8; /; 16.2; /. 2017/2/13; 19; /; 18.5; /; 16.6; /. pH; 2017/2/11; 6.61; 0.39; 6.5; 0.5; 6.41; 0.59; 6~9. 2017/2/12; 6.59; 0.41; 6.59; 0.41; 6.58; 0.42. 2017/2/13; 6.38; 0.62; 6.43; 0.57; 6.64; 0.36. DO; 2017/2/11; 9.09; 0.033; 9.7; 0.089; 8.42; 0.351; 6. 2017/2/12; 9.13; 0.053; 9.45; 0.007; 9.05; 0.195. 2017/2/13; 9.05; 0.061; 9.64; 0.089; 8.35; 0.366. SS; 2017/2/11; 21; 0.21; 21; 0.21; 14; 0.14; 100. 2017/2/12; 23; 0.23; 24; 0.24; 16; 0.16. 2017/2/13; 25; 0.25; 22; 0.22; 17; 0.17. COD; 2017/2/11; 10; 0.667; 10; 0.667; 11; 0.733; 15. 2017/2/12; 11; 0.733; 13; 0.867; 12; 0.800. 2017/2/13; 10; 0.667; 11; 0.733; 13; 0.867. BOD5; 2017/2/11; 2.6; 0.867; 2.9; 0.967; 1.3; 0.433; 3. 2017/2/12; 2.8; 0.933; 2.5; 0.833; 1.1; 0.367. 2017/2/13; 2.9; 0.967; 2.6; 0.867; 1.3; 0.433. 氨氮; 2017/2/11; 0.164; 0.328; 0.172; 0.344; 0.111; 0.222; 0.5. 2017/2/12; 0.181; 0.362; 0.168; 0.336; 0.147; 0.294. 2017/2/13; 0.121; 0.242; 0.159; 0.318; 0.165; 0.33. 总磷; 2017/2/11; 0.03; 0.3; 0.07; 0.7; 0.06; 0.6; 0.1. 2017/2/12; 0.04; 0.4; 0.05; 0.5; 0.08; 0.8. 2017/2/13; 0.04; 0.4; 0.08; 0.8; 0.07; 0.7. 总氮; 2017/2/11; 0.36; 0.72; 0.41; 0.82; 0.36; 0.72; 0.5. 2017/2/12; 0.38; 0.76; 0.38; 0.76; 0.41; 0.82. 2017/2/13; 0.36; 0.72; 0.35; 0.7; 0.38; 0.76. 铜; 2017/2/11; 0.002; 0.002; 0.002; 0.002; <8.0×10-5; /; 1.0. 2017/2/12; <8.0×10-5; /; <8.0×10-5; /; <8.0×10-5; /. 2017/2/13; <8.0×10-5; /; <8.0×10-5; /; <8.0×10-5; /. 锌; 2017/2/11; 0.024; 0.024; 0.019; 0.019; <6.7×10-4; /; 1.0. 2017/2/12; 0.01; 0.01; 0.008; 0.008; 0.008; 0.008. 2017/2/13; 0.009; 0.009; 0.01; 0.01; 0.012; 0.012. 镉; 2017/2/11; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /; 0.01. 2017/2/12; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /. 2017/2/13; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /. 续表18 螺河水质监测结果（单位：mg/L，温度为℃，pH无量纲） 断面; 监测日期; W4螺河汇入处 上游500m; W5螺河汇入处 下游500m; W6螺河汇入处 下游2500m; II 类标准. 统计指标; 监测 结果; 标准 指数; 监测 结果; 标准 指数; 监测 结果; 标准 指数. 镍; 2017/2/11; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /; 0.02. 2017/2/12; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /. 2017/2/13; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /. 铅; 2017/2/11; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /; 0.01. 2017/2/12; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /. 2017/2/13; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /. 铁; 2017/2/11; 0.088; 0.293; 0.056; 0.187; 0.025; 0.083; 0.3. 2017/2/12; 0.025; 0.083; 0.017; 0.057; 0.007; 0.023. 2017/2/13; 0.008; 0.027; 0.02; 0.067; 0.01; 0.033. 铬（六价）; 2017/2/11; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /; 0.05. 2017/2/12; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /. 2017/2/13; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /. 氟化物; 2017/2/11; 0.14; 0.14; 0.371; 0.371; 0.183; 0.183; 1.0. 2017/2/12; <0.02; /; 0.155; 0.155; 0.189; 0.189. 2017/2/13; 0.171; 0.171; 0.181; 0.181; 0.155; 0.155. 氰化物; 2017/2/11; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /; 0.05. 2017/2/12; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /. 2017/2/13; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /. 挥发酚; 2017/2/11; <0.0003; /; <0.0003; /; <0.0003; /; 0.002. 2017/2/12; <0.0003; /; <0.0003; /; <0.0003; /. 2017/2/13; <0.0003; /; <0.0003; /; <0.0003; /. 石油类; 2017/2/11; <0.04; /; <0.04; /; <0.04; /; 0.05. 2017/2/12; <0.04; /; <0.04; /; <0.04; /. 2017/2/13; <0.04; /; <0.04; /; <0.04; /. 甲苯*; 2017/2/11; <0.005; /; <0.005; /; <0.005; /; 0.7. 2017/2/12; <0.005; /; <0.005; /; <0.005; /. 2017/2/13; <0.005; /; <0.005; /; <0.005; /. 二甲苯*; 2017/2/11; <0.005; /; <0.005; /; <0.005; /; 0.5. 2017/2/12; <0.005; /; <0.005; /; <0.005; /. 2017/2/13; <0.005; /; <0.005; /; <0.005; /. *注：①“悬浮物（SS）”参考选用《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）。 ②地表水II类水没有镍、铁、甲苯、二甲苯的标准，铁的评价标准采用GB3838-2002 中集中式生活饮用水地表水源补充项目标准限值；镍、甲苯、二甲苯的评价标准采用GB3838-2002 中集中式生活饮用水地表水源特定项目标准限值。 由表12中的南北溪水质监测结果和标准指数计算结果可以看出，南北溪各监测断面各指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准的要求；由表13中的螺河水质监测结果和标准指数计算结果可以看出，螺河各监测断面均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准的要求。可见，项目附近水体南北溪和螺河水质较好。 二、空气环境现状调查与评价 本项目所在区域属于环境空气质量功能区二类区，环境空气质量目标执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本报告引用中检集团南方电子产品测试（深圳）股份有限公司于2017年2月11日~2月17日对评价区域环境空气质量的监测结果进行评价。 （1）监测布点 环境空气质量现状监测共设置6个监测点。监测点位分布见表19和附图6。 表19 环境空气监测点位 编号; 监测点位; 方位; 与项目所在地距离（m）. A1; 项目北侧; N; 898. A2; 二期场地; /; /. A3; 下排仔; NE; 1885. A4; 项目南侧; S; 652. A5; 项目西南侧; SW; 772. A6; 三峰村; E; 1219. （2）监测项目 SO2、NO2、PM10、PM2.5。 （3）采样时间和频次 2017年2月11日~2月17日连续监测七天。 SO2、NO2每天采样4次，时间分别为02：00、08：00、14：00和20：00，每次采样至少45分钟。 SO2、NO2、PM10、PM2.5每日监测一次，每天采样时间为20小时以上。 （4）监测方法和检出限 表20 环境空气监测方法和检出限 分析项目; 分析方法; 方法标准号; 方法检出限. 二氧化硫; 甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法; HJ 482-2009; 0.004mg/m3(日均值). 0.007mg/m3(小时均值). 二氧化氮; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ 479-2009; 0.003mg/m3(日均值). 0.005mg/m3(小时均值). PM10; 重量法; HJ 618-2011; 0.010mg/m3. PM2.5; 0.010mg/m3. （5）监测结果及评价 根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ/T2.3-93）中监测结果统计分析方法进行评价。统计结果见表21~表26。 表21 SO2小时浓度统计结果 项目; 统计结果（mg/m3）. 项目北侧; 项目场地; 下排仔; 项目南侧; 项目西南侧; 三峰村. 最大值; 0.034; 0.032; 0.031; 0.031; 0.032; 0.032. 最小值; 0.019; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02; 0.02. 均值; 0.025; 0.024; 0.025; 0.024; 0.024; 0.024. 最大占标率（%）; 6.8; 6.4; 6.2; 6.2; 6.4; 6.4. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表22 SO2日均浓度统计结果 项目; 统计结果（mg/m3）. 项目北侧; 项目场地; 下排仔; 项目南侧; 项目西南侧; 三峰村. 最大值; 0.032; 0.028; 0.028; 0.027; 0.028; 0.03. 最小值; 0.025; 0.022; 0.021; 0.022; 0.022; 0.023. 均值; 0.028; 0.024; 0.025; 0.025; 0.025; 0.025. 最大占标率（%）; 21.33; 18.67; 18.67; 18.00; 18.67; 20.00. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表23 NO2小时浓度统计结果 项目; 统计结果（mg/m3）. 项目北侧; 项目场地; 下排仔; 项目南侧; 项目西南侧; 三峰村. 最大值; 0.025; 0.024; 0.02; 0.019; 0.019; 0.019. 最小值; 0.014; 0.013; 0.014; 0.014; 0.015; 0.015. 均值; 0.018; 0.017; 0.016; 0.016; 0.017; 0.017. 最大占标率（%）; 12.5; 12; 10; 9.5; 9.5; 9.5. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表24 NO2日均浓度统计结果 项目; 统计结果（mg/m3）. 项目北侧; 项目场地; 下排仔; 项目南侧; 项目西南侧; 三峰村. 最大值; 0.018; 0.019; 0.018; 0.018; 0.018; 0.017. 最小值; 0.015; 0.015; 0.015; 0.016; 0.016; 0.016. 均值; 0.017; 0.017; 0.016; 0.017; 0.017; 0.016. 最大占标率（%）; 22.5; 23.8; 22.5; 22.5; 22.5; 21.3. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表25 PM10日均浓度统计结果 项目; 统计结果（mg/m3）. 项目北侧; 项目场地; 下排仔; 项目南侧; 项目西南侧; 三峰村. 最大值; 0.087; 0.087; 0.087; 0.095; 0.098; 0.097. 最小值; 0.071; 0.066; 0.059; 0.066; 0.067; 0.077. 均值; 0.080; 0.078; 0.073; 0.081; 0.081; 0.089. 最大占标率（%）; 58; 58; 58; 63.3; 65.3; 64.7. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表26 PM2.5日均浓度统计结果 项目; 统计结果（mg/m3）. 项目北侧; 项目场地; 下排仔; 项目南侧; 项目西南侧; 三峰村. 最大值; 0.051; 0.048; 0.049; 0.054; 0.053; 0.057. 最小值; 0.021; 0.024; 0.024; 0.021; 0.023; 0.03. 均值; 0.033; 0.032; 0.033; 0.034; 0.034; 0.044. 最大占标率（%）; 68; 64; 65; 72; 70.7; 76. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 监测结果表明：各监测点SO2、NO2的小时浓度、日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10、PM2.5的日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 三、声环境现状调查与评价 本报告引用中检集团南方电子产品测试（深圳）股份有限公司于2017年2月11日~2月12日对项目所在园区厂界噪声的监测结果进行评价。监测点位详见附图7，结果详见表27。 表27 噪声监测数据统计结果 监测点位; 2月11日; 2月12日; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 监测数值; 达标情况; 监测数值; 达标情况; 监测数值; 达标情况; 监测数值; 达标情况. N1东边界; 49.2; 达标; 42.3; 达标; 49.4; 达标; 43.1; 达标; 昼间：65 夜间：55. N2南边界; 40.2; 达标; 39.1; 达标; 41.3; 达标; 40.3; 达标. N3西边界; 41.3; 达标; 39.7; 达标; 41.9; 达标; 39.6; 达标. N4北边界; 51.4; 达标; 42.5; 达标; 50.1; 达标; 41.3; 达标. N5西北边界; 46.6; 达标; 40.8; 达标; 45.3; 达标; 40.9; 达标. 监测结果表明：项目厂区东、南、西、北、西北边界的声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目评价范围内及附近无名胜风景区，主要环境保护目标是维持项目所在地域范围内的水、大气和声环境质量现有水平。 1、水环境保护目标：保护评价范围内的水环境质量现状不因本建设项目的建设而恶化，水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 2、环境空气保护目标：保护项目所在区域的环境空气质量，使其符合大气环境功能区要求，环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 3、声环境保护目标：保护项目所在区域的声环境质量，使其符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、固体废物保护目标：项目产生的固体废物必须合理收集存储及正确处置，确保处置过程中不产生二次污染。 5、环境保护目标 本项目周边主要为工业园区用地。根据现场勘查可知，项目周边主要环境敏感点见表28，项目附近敏感点图见图1。 表28 本工程环境保护目标 序号; 环境敏感点; 性质; 方位; 最近距离（m）; 性质规模. 1; 回迁居住地; 在建; E; 940; 在建. 2; 云峰社区; 三峰; 居民区; E; 1077; 60户、480人. 3; 上坝子; 居民区; ES; 1096; 92户、453人. 4; 龙兴小区; 居民区; ES; 1330; 20户、160人. 5; 菠萝坑; 居民区; EN; 1240; 30户、230人. 6; 雷公坪; 居民区; EN; 1342; 44户、320人. 7; 石街; 居民区; EN; 1700; 18户、180人. 8; 下嶂肚; 居民区; E; 2569; 20户、160人. 9; 下排仔; 居民区; EN; 1768; 40户、320人. 10; 油房; 居民区; EN; 1742; 25户、180人. 11; 油房角; 居民区; EN; 2469; 25户、200人. 12; 塘肚; 居民区; EN; 2541; 35户、280人. 13; 下围埔; 居民区; EN; 2435; 7户、60人. 14; 河口社区; 大树下; 居民区; ES; 2649; 61户、420人. 15; 竹高坑; 居民区; ES; 2438; 65户、460人. 16; 文下; 居民区; ES; 2232; 31户、260人. 17; 昂塘社区; 双门滩; 居民区; ES; 2729; 33户、176人. 18; 昂塘村二村; 居民区; ES; 2696; 90户、680人. 19; 河口镇; 居民区; ES; 2731; 4.5万人. 20; 田心社区; 老珠塘; 居民区; ES; 2765; 120户、840人. 21; 云峰小学; 学校; EN; 1860; 学生200人，教师20人左右. 22; 河口中学; 学校; ES; 2772; 学生540人，教师180人. 23; 螺河; 河流; E; 1064; 河流. 24; 南北溪; 河流; ES; 2332; 河流.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 该项目所在地区域环境质量现状应执行以下标准： （1）环境空气：项目位于二类大气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值2.0 mg/m³。 （2）地表水：根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环2011）14号），南北溪为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；螺河陆河段为Ⅱ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准； （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：火烧工序NO2、SO2执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准；非甲烷总烃、颗粒物执行《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)锂电池新建企业排放限值。 2、废水：项目无生产废水排放，施工期及运营期生活污水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准及河口镇污水处理厂接管标准的严者； 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准； 4、固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 项目运营期无生产废水排放，项目运营期产生的生活污水纳入河口镇市政污水处理厂处理，水污染物总量控制指标纳入河口镇污水处理厂统一考虑，建议本项目不设水污染物总量控制指标。 项目运营期废气主要为火烧工序汽油、天然气燃烧（烟尘、NO2、SO2）以及汽油挥发（非甲烷总烃）产生的废气，大气污染物排放量为： SO20.0243kg/a，NO23.162 kg/a，烟尘0.360kg/a，非甲烷总烃14.217 kg/a，申请区域调配。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期工艺流程简述 施工期主要包括清理场地、土石方工程、基础工程和主体工程等，施工过程会产生噪声、扬尘、固废、少量污水等污染物。施工期工艺流程及产污环节见图1。 图1 施工期工艺流程及产污环节 二、营运期工艺流程简述 电池测试 对每块生产和研发电池进行安全和可靠性测试，具体包括挤压、跌落、盐雾、短路、过充、过放、冲击、振动、翻转试验、火烧、海水浸泡、炉温试验、模拟碰撞、底盘刮擦、充放电测试、环境测试等测试，各测试项目为独立测试项目，非前后流程。 （1）挤压：对电池进行机械挤压，观察电池的安全性； （2）跌落：将电池从不同的高度自由跌落至水泥地板上，观察电池的安全性； （3）盐雾：配置不同浓度氯化钠溶液，往电池上喷盐雾，观察电池的安全性及可靠性； （4）短路：外接不同阻值对电池进行外部短路, 观察电池的安全性； （5）过充：满电态状态继续以一定的电流过充，观察电池的安全性； （6）过放：标准放电至放电截止条件，继续以一定的电流放电，观察电池的安全性； （7）冲击：使用不同的加速度及脉宽对电池进行 X/Y向冲击，在室温下观察2h。观察电池的安全性及可靠性； （8）振动：执行随机振动。测试对象的每个平面都进行振动测试。观察电池的安全性及可靠性； （9）翻转试验：电池翻转观测，观察电池的安全性及可靠性； （10）火烧：在离被测设备至少3m远的地方点燃汽油，经过60s的预热后，将油盘置于被测设备下方，观察电池的安全性； （11）海水浸泡：将电池浸入海水中，水深要足以淹没测试电池；观察电池的安全性； （12）炉温试验：将电池放置到100-150℃下2H，观察电池的安全性； （13）模拟碰撞：不同的车速碰撞，观察电池的安全性； （14）底盘刮擦：不同的车速通过不同的形状凸起物对电池进行刮擦；观察电池的安全性； （15）充放电测试：设置不同的时间、电流、功率、电压对电池充放电；测试其性能； （16）环境测试：将电池包放在环境箱中设置不同的温湿度，放置不同的时间，测试其性能； 图2 电池测试工艺流程及产污环节图 主要污染工序： 一、施工期污染工序： 1、施工期大气污染源分析 本项目施工期间产生的大气污染物主要为施工扬尘及施工机械、运输车辆尾气。 （1）施工扬尘 项目施工期扬尘主要产生源有：施工开挖及运输车辆行走道路带来的扬尘，施工建筑材料（水泥、石灰、沙石料等）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落。 （2）施工机械、运输车辆尾气 本项目施工过程会用到装载机等施工机械以及运输车辆，它们以柴油或汽油为燃料，会产生燃油废气，所含主要污染物为CO、THC及NOx。 2、施工期水污染源分析 （1）生活废水 根据项目施工计划，施工期约12个月，施工工地人数约200人。施工人员用水量按照150 L/（人·d）估算，污水排放系数取0.9，则生活污水产生量为27m3/d，整个施工周期产生污水总量为8100m3，施工期产生的生活污水化粪池预处理后进入市政污水系统。化粪池对CODcr、BOD5的去除率约为15％，对SS去除率约30%，项目施工期水污染物产生情况见表29。 表29 项目施工期生活污水污染物产排情况 污水量; 指标; CODcr; BOD5; SS; 氨氮. 施工生活污水8100m3; 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 180; 25. 产生量（t/a）; 2.430; 1.215; 1.458; 0.203. 预处理后排放浓度（mg/L）; 255; 127.5; 126; 25. 预处理后排放量（t/a）; 2.066; 1.033; 1.021; 0.203. 注:项目施工期按每个月25个工作日计 （2）施工废水 根据《广东省用水定额》中“房屋工程建筑－建筑工地”的用水标准3.28L/（m2·d），本项目建筑面积为7563.67 m2，平均每天施工用水量约为24.80t/d。项目施工用水大部分消耗掉，基本不排放。 3、施工噪声 施工噪声源主要包括施工场地各类机械设备作业产生的噪声、运输车辆产生的交通噪声等。不同施工阶段各类施工机械在距离噪声源5m处的声级见表30。 表30 主要施工机械设备 施工阶段; 机械设备; 噪声级dB（A）; 离声源的距离（m）. 土石方阶段; 推土机; 76; 5. 挖掘机; 76; 5. 运输机; 73; 5. 结构施工阶; 塔吊; 73; 5. 砼输送泵; 68; 5. 钢筋切割机; 93; 5. 电焊机; 73; 5. 振动棒; 89; 5. 运输车辆; 73; 5. 混凝土运输车; 85; 5. 翻斗车; 73; 5. 水泵; 68; 5. 装修阶段; 砂轮机; 76; 5. 电钻; 77; 5. 吊车; 65; 5. 切割机; 78; 5. 电梯; 63; 5. 圆木锯; 75; 5. 4、施工固废 （1）建筑垃圾 本项目建筑面积为7563.67 m2，建筑垃圾产生系数取50kg/m2，则本项目建筑垃圾产生总量为378.2t，其主要成份为：废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废瓷砖等。 （2）生活垃圾 本项目施工人员200人，人均生活垃圾产生系数按照1.0kg/人•d计算，则施工期生活垃圾产生量为200kg/d，施工期生活垃圾产生总量为60t。 二、运营期污染工序： （1）测试废气 ①火烧测试 电池火烧测试工序需使用汽油（将汽油倒入油盘）或者天然气燃烧，测试电池安全性，汽油和天然气燃烧过程中会产生废气，根据《环境保护实用数据手册》查得 燃烧10000m3 天然气产生 2.4kg 烟尘、6.3kgNOx、1.0kgSO2， 燃烧1m3汽油产生0.952kg 烟尘、8.57kgNOx、20SkgSO2，本项目火烧工序共使用汽油1.35 m3/a，天然气220m3/a，经核算，项目火烧工序汽油、天然气燃烧过程中污染物产生情况见下表。 表31 项目火烧工序污染物产生情况表（汽油） 燃料类型; 污染物; 燃烧产物系数（kg/ m3汽油）; 污染物产生量（kg/a）. 汽油; SO2; 20S; 0.068. NOx; 8.57; 11.570. 烟尘; 0.952; 1.285. 注：汽油含硫量＜0.25%，本环评取0.25% 表32 项目火烧工序污染物产生情况表（天然气） 燃料类型; 污染物; 燃烧产物系数（kg/ 10000m3天然气）; 污染物产生量（kg/a）. 天然气; SO2; 1.0; 0.022. NOx; 6.3; 0.139. 烟尘; 2.4; 0.053. 由于火烧工序汽油倒入油盘燃烧，操作过程中会有少量有机废气挥发（非甲烷总烃），挥发量按总用量的5%计，本项目共使用汽油1.35 m3/a（汽油密度按0.78t/m3计），则非甲烷总烃挥发量为52.65kg/a。 在火烧测试工序中，由于受热，测试电池会有微量电池电解液蒸汽挥发，主要含电解液蒸汽（碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯）、水蒸气、CO2、少量CO、乙烯、甲烷、HF及少量黑色颗粒物烟尘等，由于挥发量极少，且挥发废气为混合物，因此本环评不进行定量计算，只作定性分析。 项目在火烧测试工序的车间上方安装集气罩，将挥发性有机废气以及汽油天然气、燃烧废气以及挥发的电解液蒸汽收集后抽至楼顶废气处理系统处理（碱液喷淋+UV光解+等离子除尘）达标后经15米高排气筒高空排放，废气收集率按90%计，项目收集的火烧工序废气抽至楼顶废气处理系统处理经活性炭吸附处理后排放，风机风量为50000m3/h，项目火烧测试时间约为2h/d，废气排放时间为2h/d，年排放天数为300天。 废气处理系统处理效率按70%计，经核算，项目火烧工序废气排放情况见表33、表34。 表33 项目测试工序污染物产生情况汇总 工序; 污染物; 污染物产生量; 有组织处理量; 无组织排放量. 测试工序; SO2; 0.090kg/a; 0.081kg/a; 0.009 kg/a. NOx; 11.708kg/a; 10.537 kg/a; 1.171 kg/a. 颗粒物; 1.338kg/a; 1.204 kg/a; 0.134 kg/a. 非甲烷总烃; 52.65 kg/a; 47.39 kg/a; 5.27 kg/a. 表34 项目测试工序废气排放情况 排放源; 污染物; 产生情况; 排放情况; 排放标准. 产生量kg/a; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 排放量kg/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. G1 排气筒; SO2; 0.081; 0.000002; 0.0001; 0.0243; 0.000001; 0.00004; 500; 2.1. NOx; 10.54; 0.000303; 0.0176; 3.1620; 0.000091; 0.00527; 120; 0.64. 颗粒物; 1.2; 0.000034; 0.0020; 0.3600; 0.000010; 0.00060; 30; /. 非甲烷总烃; 47.39; 0.001362; 0.0790; 14.2170; 0.000409; 0.02370; 50; /. 注：排放高度为15米 ②其他测试废气 电池在其他挤压、炉温、翻转、碰撞等试验由于高温、低温、跌落等特殊环境中的破裂，会有微量电池电解液蒸汽挥发，主要含电解液蒸汽（碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯）、水蒸气、CO2、少量CO、乙烯、甲烷、HF及少量黑色颗粒物烟尘等，由于挥发量极少，且挥发废气为混合物，因此本环评不进行定量计算，只作定性分析。 项目在各测试工序的车间上方安装集气罩，将挥发性有机废气以及挥发的电解液蒸汽收集后抽至楼顶废气处理系统处理（除火烧测试另外设置5套碱液喷淋+UV光解+等离子除尘处理系统）达标后经15米高排气筒高空排放，5套处理系统风机风量分别为50000m3/h。 2、废水： （1）碱液喷淋废液 废气处理设置设置6套碱液喷淋+UV光解+等离子除尘处理废气处理系统处理锂电池测试过程中产生的废气。喷淋碱液可循环使用，只需定期增加运行过程中的损耗，每9个月更换一次喷淋碱液，每套设备更换废水量为3.5t，6套系统更换一次产生废水量为21t，每年喷淋废液产生量为28t/a，由于喷淋废液中含NMP溶液、电解液等物质，属于危险废物（HW49），由塑料桶收集后交由有资质的单位处理。 （2）测试房洗地废水 项目设置24个电池测试房，由于在测试过程中，电池破损等情况使得电池NMP溶液、电池电解液、石墨等散落在地面上，需视情况进行地面清洗，类比比亚迪锂电池公司坑梓分公司电池测试中心洗地废水产生情况，本项目24个电池测试房每月洗地废水产生量约为40t（480t/a），由于废水中含电池电解液、石墨以及其他电池原料等，属于危险废物（HW49），由塑料桶收集后交由由资质的单位处理。 （3）生活废水 本项目运营过程中无生产废水排放，仅有员工生活废水排放。 项目劳动定员40人，生活用水量平均取200 L/p·d，则用水量为8m3/d，折合2400m3/a (年工作300d)。产生的废水量按用水量的90%计算，则废水产生量为2160m3/a，生活废水经过化粪池处理后经市政管网排至正在建设的河口镇污水处理厂处理达标后排放，化粪池对CODcr、BOD5的去除率约为15％，对SS去除率约30%，项目运营期水污染物产生和排放情况见表35。 表35 项目生活污水产排情况一览表 污水量; 指标; CODcr; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水2160m3/a; 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 180; 25. 产生量（t/a）; 0.648; 0.324; 0.389; 0.054. 预处理后排放浓度（mg/L）; 255; 127.5; 126; 25. 预处理后排放量（t/a）; 0.551; 0.275; 0.272; 0.054. 3、噪声： 本项目为电池储存和测试项目，项目噪声源主要为废气处理系统风机等设备噪声，噪声级一般在75～85dB(A)之间。 4、固废： 该项目固体废物主要为职工日常生活产生的生活垃圾、废电池、海水浸泡废液、碱液喷淋废液、洗地废水等。 （1）生活垃圾 项目定员40人，按每人每天的生活垃圾产量按1kg计，则该项目全年产生生活垃圾12 t/a，生活垃圾由环卫部门定期清运。 （2）废电池 电池测试过程中会产生少量不合格的废电池，废电池属于危险废物（HW49），根据建设方提供资料，废电池产生量约为2t/a，收集后委托有资质的单位处理。 （3）海水浸泡废液 电池进行海水浸泡测试，如果电池不合格，电池中电解液、正负极料等会泄露到测试液中，这部分废水属于危险废物（HW49），据建设方提供资料，海水浸泡实验设置4个浸泡水池，每个水池水量约为24m3，每个水池约2个月会遇到一次电池泄露现象，则海水浸泡废液产生量约为576t/a，海水浸泡废液收集后委托有资质的单位处理。 （4）碱液喷淋废液 项目使用氢氧化钠溶液作为喷淋液，去除电解液蒸汽中酸性物质、NMP溶液以及不充分燃烧产生的废气包括一些碳酸脂类和极少量的氟化氢。喷淋塔碱性废液约9个月更换一次，每次废液产生量约21t，28t/a，喷淋废液含电解液，属于危险废物，（HW49），用塑料吨桶收集后委托有资质的单位处理。 （4）测试房洗地废水 项目设置24个电池测试房，由于在测试过程中，电池破损等情况使得电池NMP溶液、电池电解液、石墨等散落在地面上，需视情况进行地面清洗，类比比亚迪锂电池公司坑梓分公司电池测试中心洗地废水产生情况，本项目24个电池测试房每月洗地废水产生量约为40t（480t/a），由于废水中含电池电解液、石墨以及其他电池原料等，属于危险废物（HW49），由塑料吨桶收集后交由由资质的单位处理。 表36 项目固体废弃物产生量及处理方式 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 处理方式. 1; 生活垃圾; 12; 由环卫部门定期清运. 2; 废电池（HW49）; 2; 收集后交由资质的单位处理. 3; 海水浸泡废液（HW49）; 576. 4; 喷淋废液; 28. 5; 测试房洗地废水; 480.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 一定量 |  | 一定量 |  |
|  |  | 施工机械尾气 | SO2、NO2 | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 营运期 | 火烧废气（有组织） | SO2 | 0.000002mg/m3 | 0.081kg/a | 0.000001mg/m3 | 0.0243kg/a |
|  |  |  | NOx | 0.000303mg/m3 | 10.54kg/a | 0.000091mg/m3 | 3.1620kg/a |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.000034mg/m3 | 1.20kg/a | 0.000010mg/m3 | 0.360kg/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.001362mg/m3 | 47.39kg/a | 0.000409mg/m3 | 14.217kg/a |
|  |  | 火烧废气无组织排放 | SO2 | / | 0.009 kg/a | / | 0.009 kg/a |
|  |  |  | NOx | / | 1.171 kg/a | / | 1.171 kg/a |
|  |  |  | 颗粒物 | / | 0.134 kg/a | / | 0.134 kg/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | / | 5.27 kg/a | / | 5.27 kg/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | CODcr | 300mg/L | 2.43t | 255mg/L | 2.066t |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L | 1.215t | 127.5mg/L | 1.033t |
|  |  |  | SS | 180mg/L | 1.458t | 126mg/L | 1.021t |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L | 0.203t | 25mg/L | 0.203t |
|  | 营运期 | 生活污水 | CODcr | 300mg/L | 0.648t/a | 255mg/L | 0.551t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.324t/a | 127.5mg/L | 0.275t/a |
|  |  |  | SS | 180mg/L | 0.389t/a | 126mg/L | 0.272t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L | 0.054t/a | 25mg/L | 0.054t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑废渣 |  | 378.2t |  | 0t |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | -- | 60t | -- | 0t |
|  | 营运期 | 生活垃圾 |  | -- | 12t/a | -- | 0 t/a |
|  |  | 废电池 |  | -- | 2t/a | -- | 0 t/a |
|  |  | 海水浸泡废液 |  | -- | 576 t/a | -- | 0 t/a |
|  |  | 喷淋废液 |  | -- | 28 t/a | -- | 0 t/a |
|  |  | 测试房洗地废水 |  | -- | 480 t/a | -- | 480t/a |
| 噪 声 | 施工时运输车、升降机等施工机械产生的噪声，其噪声声级为73-93dB（A），需采取一定的减缓措施，使其满足项目所在区域的声环境质量功能要求；营运期主要为项目噪声源主要为废气处理系统风机等设备噪声，噪声级一般在75～85dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目所在地不属于生态保护区。虽然本项目所在地原为草地，覆盖有植被，但目前汕尾市政府部门已对其进行了三通一平施工，其三通一平不属于本项目工程内容。根据现场调查表明，项目场地内现状已平整，无木本植物，植被覆盖度较低，本项目施工过程中对生态环境影响较小。本项目建成后通过在厂区采取绿化措施，可在一定程度上改善现有生态环境。 本项目施工过程中将产生大量的松散土方，并可能形成一定的坡度，施工过程中若组织不当，不采取水土保持措施，遇暴雨时将引起水土流失，对周围生态环境产生一定的影响，本报告建议项目应委托有资质单位编制水土保持方案，通过采取水土保持方案中的措施，可以避免施工期产生的水土流失对周围环境产生明显影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、施工期大气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工过程中废气主要为施工现场的粉尘和扬尘，其主要来源于建筑材料如水泥等在其装卸、运输、堆放时，因风力作用而产生的扬尘以及施工垃圾堆放和清运过程中产生扬尘等。 根据北京市环境科学研究院等单位在市政施工现场实测资料（铲车2台、翻斗自卸汽车6台/h），在一般气象，平均风速2.5m/s的情况下，建筑工地内扬尘处TSP浓度为上风向对照点在2.0~2.5倍。一般而言，在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。由此可见，在一般气象条件下，建筑施工扬尘的影响范围一般在围墙外200m以内。而在不利的扩散条件下（比如大风条件），影响范围、影响程度会更大。 本项目施工期通过道路硬化与持续洒水，在施工边界设置连续、密闭的围挡，对裸露地（含土方）、易扬尘物料等进行覆盖，采用密闭车辆运输物料，并设置运输车辆冲洗装置等措施，将施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响降到最低。 本项目厂界200m范围内无环境空气敏感点，项目施工过程中产生的扬尘通过采取洒水抑尘等措施后对周边环境影响较小。 （2）施工机械、运输车辆尾气 施工车辆、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类、铅等污染物对大气环境也将有所影响，但此类污染物排放量不大，且表现为间歇特征。项目施工过程中通过加强施工机具管理，确保油料燃烧完全施工机械尾气对周围环境造成的影响较小。 2、施工期水环境影响分析 （1）生活污水 根据计算，本项目施工期生活污水产生量为27m3/d，项目施工期产生的生活污水经生活废水经过化粪池处理后经市政管网排至正在建设的河口镇污水处理厂处理达标后排放，不排入项目附近水体，基本不对项目周边水环境产生明显影响。 （2）施工废水 场地施工废水主要来自于施工机械设备的清洗，以及离开项目区域的车辆冲洗，如不注意搞好工地污水导流、排放，污水可能流到工地外污染环境。污水挟带的沙土可能会引起排水通道淤积、堵塞，影响排水。本项目施工过程中通过场地周围设置沉沙池，施工期产生的施工废水经过沉沙池沉淀后用于场地洒水，可以避免对周围水体环境造成明显影响。 3、施工期声环境影响分析 施工机械噪声大多为间歇性噪声，其噪声源强为63~89dB（A）。根据同类型的建筑施工预测结果，在未采取任何降噪措施的情况下，不同施工阶段在不同距离处的噪声预测值详见表37。 表37 距离施工场界不同距离受纳点的噪声值 单位：dB(A) 距离 施工阶段; 5; 10; 20; 30; 50; 80; 100; 150; 200. 设备安装; 82.78; 76.76; 70.74; 67.22; 62.78; 58.70; 56.76; 53.24; 50.74. 通过表14预测表明，土石方阶段在距离施工现场50m处达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；结构施工阶段在距离施工现场100m左右达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；装修阶段在距离施工现场30m处达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。调查表明，本项目厂界200m范围内无环境敏感点，项目施工期应采取必要的隔音措施，同时，严禁夜间施工，对周围的声环境质量的影响较小。 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工期建筑垃圾产生总量为378.2t，生活垃圾产生量约为60t。 项目施工期产生的生活垃圾采取定点堆放，由环卫部门及时清运；建筑垃圾集中后送往建委指定地点，统一处理，土方挖掘量很少，弃土用作厂区平整地面，对周围环境影响较小。 通过采取以上措施，项目施工期固体废物均得到妥善处置，不会对环境产生明显影响。 5、水土流失 由于本项目施工过程中地面开挖形成较为松散的表层土壤，因而项目施工期必须采取水土保持方案，否则工程施工过程中一旦遇到降雨将会形成严重的水土流失，对周边的环境将会产生较大的影响。主要表现在： （1）对社区和道路的影响 由于本项目施工场地靠近交通道路，若不对施工场地实施水土流失防护措施，裸露的表土在降雨径流作用下，产生的泥沙将被携带进入这些区域，从而对附近交通道路的安全造成不良影响。 （2）对各类管涵的影响 本项目附近已经建有并还将继续完善雨污管网。本项目若发生严重的水土流失，其水土流失的泥沙将对可能堵塞项目附近的下水管网，轻者造成排水不畅，重者造成水浸。切实保护施工期的泥沙不进入施工面附近沟渠、管涵是本项目水土保持工作的重点。 （3）影响地表水质 水土流失重的细粒子可以进行比较长的距离的迁移，项目施工期若不采取有效的水土保持措施，遇到雨季水土流失进入项目附近螺河水体，对附近的螺河水体的水质产生影响，将导致目标水体的水质恶化，其中受影响的主要指标有悬浮物等。 （4）破坏自然景观和生态环境 施工所造成的大面积开挖面，由于结构疏松，空隙度较大，如果不采取有效的绿化、美化和拦挡措施，雨天将会产生大量的污泥、荒水、晴天往来的车辆将会产生大量的扬尘，污染空气，对周围社区、单位生产、生活也会产生较大的影响。 因此，在实际施工中，本项目必须采取有效的水土保持措施： （1）项目应在施工前拟定合理的施工计划，采取分段施工，开挖后及时恢复土层覆盖，对于弃土及时清运；对于不能及时清运的应临时土石方堆放周围设置围挡和沉沙池等，采取必要的水土保持措施； （2）禁止将施工产生的土石方堆放在雨水管涵附近； （3）合理安排施工工期，尽量避免在雨季施工， 由汕尾市多年平均降雨量分布和水蚀因子表得知，降雨水蚀因子Re值年内分布以6~8月的值最大，这三个月的Ri值之和占总值四分之三还多，也说明汕尾市的降雨相对集中，控制了6~8月的施工期，也就基本上控制了工程的水土流失。为了有效控制水土流失。由此，本项目在施工过程中对于易发生水土流失的线路以及场站施工最好避开6~8月；在地势较为平坦的施工区域可安排在6~8月进行施工。若无法避开则应在降雨前将堆放的泥土用塑料棚布遮盖，以免造成水土流失。 （4）在地势相对较高的地方施工开挖时，在施工区域及其周围一定要及时做好护坡等水土保持工作。在沿线坡度较大的地段，根据施工期间的天气情况，及时采取遮盖等措施。 （5）项目建设单位须委托有资质的单位编制了水土流失防治方案，本项目施工期应积极安照水土流失防治方案的要求进行施工，并采取水土保持措施。 因此，本报告建议，本项目施工过程中应切实落实水土流失防治方案，通过采取上述措施后，可以使本项目施工过程中产生的水土流失降低到可接受水平。 6、生态环境影响 本项目用地为政府已平整完成的的场地，场地内现状基本无植被覆盖，本项目施工期基本不会的场地内的生态环境产生明显影响。

二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析： （1）火烧测试废气 根据工程分析可知：电池火烧测试工序需使用汽油（将汽油倒入油盘）或者天然气燃烧，测试电池安全性，汽油和天然气燃烧过程中会产生废气，由于火烧工序汽油倒入油盘燃烧，操作过程中会有少量有机废气挥发（非甲烷总烃）。 在火烧测试工序中，由于受热，测试电池会有微量电池电解液蒸汽挥发，主要含电解液蒸汽（碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯）、水蒸气、CO2、少量CO、乙烯、甲烷、HF及少量黑色颗粒物烟尘等。 项目在火烧测试工序的车间上方安装集气罩，将挥发性有机废气以及汽油天然气、燃烧废气以及电解液蒸汽收集后抽至楼顶废气处理系统处理（碱液喷淋+UV光解+等离子除尘）达标后经15米高排气筒高空排放，废气收集率按90%计，项目收集的火烧工序废气抽至楼顶废气处理系统处理经活性炭吸附处理后排放，风机总风量为50000m3/h，项目火烧测试时间约为2h/d，废气排放时间为2h/d，年排放天数为300天。 活性炭吸附效率按70%计，经核算，项目火烧工序废气排放情况见表28、表29。 项目运营生产过程中废气污染物排放速率和排放浓度均能满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准以及《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)锂电池新建企业排放限值。 采用《环境影响评价技术导则大气环境》HJ/T2.2－2018推荐的估算模式，计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi。评价计算火烧工序中挥发的有机废气及汽油、天然气燃烧废气。 式中： Pi--第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci--采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi--第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表38 本项目排放废气预测结果 污染源名称; 污染物名称; 源强 （kg/h）; 排气筒高度（m）; 标准值 （mg/m3）; Pi （%）; 最大落地浓度（mg/m3）; 下风距离 （m）. 火烧工序; G1; SO2; 0.00004; 15; 0.5; 0.000001; 0.0000005373; 2000. NOx; 0.00527; 0.25; 0.03; 0.00000708; 2000. 烟尘; 0.00060; 0.45; 0.00002; 0.00000806; 2000. 非甲烷总烃; 0.02370; 2; 0.02; 0.0003184; 2000. 无组织; SO2; 0.00001; /; 0.5; 0.01; 0.0000579; 76. NOx; 0.00195; 0.25; 0.37; 0.0009205; 76. 烟尘; 0.00022; 0.45; 0.03; 0.0001274; 76. 非甲烷总烃; 0.00878; 2; 0.25; 0.005083; 76. 排气筒高15米，内径1米，无组织面源规格为14m×10m×8m. 由预测结果可知，评价范围内各污染物有组织排放、无组织排放最大浓度均没有超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准标准要求，非甲烷总烃最大浓度没有超过《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值2.0mg/m³。，不会对周边环境产生明显影响。 （2）其他测试废气 电池在其他挤压、炉温、翻转、碰撞等试验由于高温、低温、跌落等特殊环境中的破裂，会有微量电池电解液蒸汽挥发，主要含电解液蒸汽（碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯）、水蒸气、CO2、少量CO、乙烯、甲烷、HF及少量黑色颗粒物烟尘等，由于挥发量极少，且挥发废气为混合物，因此本环评不进行定量计算，只作定性分析。 项目在其他各测试工序的车间上方安装集气罩，将挥发性有机废气以及挥发的电解液蒸汽收集后抽至楼顶废气处理系统处理（除火烧测试另外设置5套碱液喷淋+UV光解+等离子除尘处理系统）达标后经15米高排气筒高空排放，每套处理系统风机风量为50000m3/h。 根据比亚迪锂电池公司坑梓分公司电池测试中心排气筒污染物排放浓度检测报告，颗粒物、非甲烷总烃气浓度均满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)、相关标准限值，对周边环境空气不会产生明显影响。 2、水环境影响分析： 本项目电池测试过程中产生的海水浸泡废液、废气处理系统产生的碱液喷淋废液、以及测试房洗地废水均属于危险废物，收集后交由有资质的单位处理，因此项目外排废水主要为生活污水，无生产废水排放。 项目劳动定员40人，项目运营期厂区生活污水产生量为2160m3/a，根据项目建设单位提供的方案，项目运营期生活废水经过化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准及河口镇污水处理厂接管标准的严者后经市政管网排至河口镇水处理厂集中处理达标后排放。 河口镇污水处理厂位于汕尾市陆河县河口镇河口洋，总占地面积约30亩，河口镇污水处理厂总设计规模为3万吨/日，总投资约6600万元，该污水处理厂分两期实施，先建设一期工程，规模为1.5万吨/日，投资估算价4500万元，采用“改良型A2/O+精细过滤+紫外线消毒”工艺，配套全过程除臭设施，出水水质须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002 ）一级A类标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级标准（第二时段）中的严者后排放。二期工程建设规模1.5万吨/日。目前该污水处理厂已建成。 本项目所在工业园位于河口镇污水处理厂服务范围，且河口镇污水处理厂设计过程中已考虑接纳本项目工业园生活污水，其一期工程设计污水处理规模1.5万吨/日，可完全接纳本项目产生的废水；同时，本项目运营期仅产生生活污水，该污水处理厂设计污水处理工艺完全可以满足处理本项目产生的生活污水；另外，该污水处理厂已建成投产，可接纳本项目生活污水。因此，在采取本报告提出的措施后，项目运营期产生的生活污水不会对区域水环境产生明显的影响。 3、噪声环境影响分析： （1）噪声源强 项目噪声源主要为废气处理系统风机等，噪声级一般在65～85dB(A)之间。 （1）噪声源强 本项目的噪声污染源主要为废气处理系统风机等设备噪声，其噪声声级在75~85 dB(A)之间。 （2）预测模式 据工程分析，本项目建设后的主要噪声源是各种生产机械设备，根据声源噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则声环境》(HJ/T2.4-2009)的要求，本评价选择点声源预测模式，来模拟预测这些声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 噪声的衰减主要与声传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素有关。从安全角度出发，本预测从各点源包络线开始，只考虑声传播距离这一主要因素，各噪声源可近似作为点声源处理，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的志压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（1）近似求出： ① 式中：TL－隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A) 声源 Lp1 Lp2 也可按公式（2）计算某一室内声源靠近转护结构处产生的倍频带声压级： ② 式中：Q－指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当入在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R－房间常；，S为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数； R－声源到靠近转护结构某点处的距离，m； 然后按公式（3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： ③ 式中： Lp1，j（T）－靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1，j－室内j声源i倍频带的声压级，dB； N－室内声源总数； 在室内近似为扩散声场时，按公式（4）计算出靠近室外围护结构处的声压级 ④ 式中： Lp2，j（T）－靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Ti－围护结构i倍频带的隔声量，dB； 然后按公式（5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ⑤ 然后按室外声源预测方法计处预测点处的A声级。 （3）预测结果 利用模式可以模拟预测主要声源同时排放噪声在采取措施情况下对边界声环境质量叠加影响，本项目生产区厂房边界的距离详见表39，各种噪声经衰减后，厂界的最大噪声贡献值预测结果见表40。 表39 本项目噪声源与各预测点的距离 点位; 位置; 与本项目生产区的距离（m）. S 1; 厂房北边界; 3. S 2; 厂房东边界; 5. S 3; 厂房南边界; 5. S 4; 厂房西边界; 3. 表40 厂房边界噪声贡献值预测一览表 点位; 位置; 本项目生产区对厂房边界噪声的贡献值; 标准值dB(A). S 1; 厂房北边界; 60.46; 昼间≤65dB(A). S 2; 厂房东边界; 56. S 3; 厂房南边界; 56. S 4; 厂房西边界; 60.46. 预测结果表明，若考虑生产车间的墙体及其它控制措施等对声源削减作用，则在主要声源同时排放噪声情况下，本项目生产区对厂房各边界噪声的贡献值为26~56dB(A)，厂房边界噪声昼间贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 另外，项目厂房距离周围敏感点距离在500m范围外，项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 总体来说，项目周围最近敏感目标为园区东侧的回迁居住地，距离约940m，项目噪声经厂房隔声和距离衰减后，对敏感目标基本不会产生明显影响。 4、固体废物环境影响分析 该项目固体废物主要为职工日常生活产生的生活垃圾，电池测试过程产生的废电池、海水浸泡废液、碱液喷淋废液、测试房洗地废水等。 根据建设单位提供的资料，本项目运营期产生的生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置；项目电池测试过程产生的废电池、海水浸泡废液、碱液喷淋废液、测试房洗地废水等危险废物交有资质单位收集处理（其中废电池用专门的塑料桶收集，海水浸泡废液、碱液喷淋废液、测试房洗地废水用塑料吨桶收集）。 项目危险废物临时储存区应根据不同类别、性质的进行分区堆放储存，并做好防渗、消防等防范措施，必须严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求建设和维护使用。 通过采取本报告提出的措施，项目运营期产生的固体废物可以做到零排放，对周围环境影响较小。 5、环境风险影响分析 环境风险评价是指对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发事件(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，并提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 该项目主要进行电池的贮存和测试，不涉及危险有害物质。因此该项目未构成重大危险源。存在的风险事故主要是火灾等。 对于重大的风险(主要是火灾造成人员伤亡等)，制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容包括应急组织、应急设施、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应激状态终止、事故后果评价、应急报告等。根据导则的要求，该项目制定的相关环境保护应急预案内容摘要见表41。 表41 环境风险的突发性事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 主要危险源为危废储存间. 2; 应急组织结构; 园区实施三级应急组织机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须培训上岗熟练工。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及合适. 4处理措施。; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支. 5。; 应急环境监测; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。. 6; 抢险、救援控制措施; 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。. 7; 人员紧急撤; 、疏散计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对. 8毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。; 事故应急救援关闭程序; 制定相关应. 9状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后 理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。; 事故恢复措施; 制定有关的环境恢复措施(包括地表水体)，组织专业人. 10对事故后的环境变化进行监测，对 故应急措施的环境可行性进行后影响评价。; 应急培训计划; 定期安排有关人员进行培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对工厂附近地区展开公众教育、培训和发布有关消息。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)可知，该项目严格执行上述措施的情况下，可以控制危害于生产现场，不会波及到厂外和周边企业。

环保措施分析

为防止本项目施工期和营运期对环境造成不必要的影响，建议本项目采取以下环保措施，使项目施工期和营运期对环境影响降低到最低程度。 一、项目建设施工期间的污染防范措施 1、环境空气保护措施及建议 （1）扬尘控制措施 ①对施工场地采取洒水抑尘措施 ②施工工地周围应当设置连续的围挡； ③建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施； ④运输车辆应当在除泥、冲洗干净后方可驶出施工场地，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃； ⑤需使用混凝土时，应当使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，严禁现场露天搅拌； ⑥在进行产生大量泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外溢，废浆应当采用密封式罐车外运； ⑦施工工地如需闲置3个月以上，建设单位应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装； ⑧对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。若在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，配合定期喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施，防止风蚀起尘； ⑨在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒； ⑩项目施工前，应向当地市政道路管理部门申请余泥渣土运输许可证，并严格按规定的路线、时间进行运输，确保本项目施工区的泥土不污染附近的路面，减轻扬尘污染。 （2）施工机械尾气防治措施：选用燃烧充分的施工机具，减少施工机具尾气排放，及时维修，随时保持施工机械的完好并正常使用。 （3）项目施工营地厨房应使用天然汽、电能等清洁燃料；厨房油烟应通过油烟净化设备处理达标后排放； （4）在选择装修材料和涂料的时候应选用对环境污染小、有益于人体健康的建筑材料产品，室内装修材料应采用符合国家现行有关标准规定的环保型装修材料，应防止装修材料中有毒、有害气体的挥发导致室内空气污染，危害人体健康。 2、水环境保护措施及建议 （1）落实水土保护措施，减少水土流失对水环境的影响。 （2）项目施工期产生的生活污水应经过化粪池处理后经市政管网排至正在建设的河口镇污水处理厂处理达标后排放，避免施工期生活污水非经处理直接排放。 （3）场地施工废水主要来自于施工机械设备的维修、清洗，以及离开项目区域的车辆冲洗，应注意搞好工地污水导流、排放，禁止污水流到工地外污染环境。本项目施工期过程中通过场地周围设置沉沙池，施工期产生的施工废水经过沉沙池沉淀后用于场地洒水，可以避免对周围水体环境造成明显影响。 3、声环境保护措施及建议 为防止本项目在建设期间对周围环境造成不良影响，施工过程中建议采纳如下污染防范措施，尽可能减少对周围环境的影响： （1）合理安排施工计划和施工机械设备组合，严禁在22：00-6：00之间施工。 （2）项目在土石方阶段应尽可能的采用单个施工机械进行施工，尽量减少运行动力机械设备的数目，尽可能使动力机械设备较均匀的使用，并尽量将机动设备及施工活动安排在远离敏感点一侧。 （3）项目在基础施工打桩阶段应禁止使用打桩机，建议项目采用静力灌注桩，通过采取上述措施，本项目打桩阶段基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），且采用该施工方法对周围环境敏感点的声环境产生的影响较小。 （4）本项目结构施工阶段部分噪声较大的施工环节如钢筋切割机、钢筋成型机、混凝土运输车、翻斗车等设备均可安排在远离周围环境敏感点一侧。 （5）在声源产生处进行控制，可通过选用低噪声设备，或通过使用消声器，消声管、减震部件等方法降低噪声；必要时建立临时性声屏障和围护。 （6）闲置的设备应予以关闭或减速。 （7）一切动力机械设备都应适时维修，特别是因松动部件的震动或降低噪声部件(如消音器)的损坏而产生很强噪声的设备。 （8）对进出施工场地的车辆加强管理，禁止车辆鸣笛。 综上所述，建设单位需在施工场地周围设置实体围墙或围挡等设施阻挡噪声的传播，同时可采取其他的消声、隔声措施，项目施工实际噪声超标范围将大幅度减小，可以使本项目施工阶段产生的施工噪声控制在可接受水平。 4、固体废物的环保措施及建议 （1）施工期固体废物由于其成分较简单，数量较大，因此收集和运输的原则是集中处理、及时清运。 ①基坑开挖产生的弃土方须及时堆填到项目规定场地； ②对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖瓦砾等，主要防止其直接进入水体，可将其与施工挖出的土石一起堆放或回填； ③对于如废油漆、涂料等不稳定的成分，可采用容器进行收集，并及时交有资质单位处理； ④对于由施工人员产生的较集中生活垃圾，应采用定点收集方式，设立专门的容器（如垃圾箱）加以收集，并按时每天清运； ⑤对于人员活动产生的分散垃圾，除对施工人员加强环境保护教育外，应设立一些分散的小型垃圾收集器，如废物箱等加以收集，并派专人定时打扫清理。 （2）对施工中产生的建筑垃圾，应集中堆放，有条件的应在施工场所、建筑材料堆放地及垃圾堆放地周围建立简单的防护带，防护带可用木桩做支柱，四周用塑料或帆布围成，以防止垃圾的散落。 （3）对于含有易腐烂成分较多的固体废物，必须采取密封容器收集，以防止下雨时雨水浸泡垃圾，产生浸滤液进入地下水。 5、防治水土流失的措施与对策建议 （1）在施工区做好排水导流工作，修建临时拦沙坝和沉砂池，地表径流经沉降后方可排入市政雨水管网；沉砂池应定期清理。 （2）土石方工程尽量避开雨季，疏松的施工面予以碾压或覆盖保护，减少无谓的弃土堆，搞好工程运筹计划减少裸露面。 （3）植被可以阻止水土流失，建设过程中对开发建设形成的裸露土地尽快恢复林草植被，即可保持水土，又可起到降噪和吸附尘埃的作用。 二、项目营运期间的环境保护措施 1、大气污染防治措施 本项目产生的废气主要为火烧工序产生的废气，包括使用汽油、天然气燃烧产生的燃烧废气；，测试电池安全性，汽油和天然气燃烧过程中会产生废气；燃烧操作过程中会有少量有机废气挥发（非甲烷总烃），以及电池受热产生的电解液蒸汽。 项目在火烧测试工序的车间上方安装集气罩，将挥发性有机废气以及汽油天然气、燃烧废气以及挥发的电解液蒸汽收集后抽至楼顶废气处理系统处理（碱液喷淋+UV光解+等离子除尘）达标后经15米高排气筒高空排放，废气收集率按90%计，项目收集的火烧工序废气抽至楼顶废气处理系统处理经活性炭吸附处理后排放，风机总风量为50000m3/h。经过以上措施处理后，项目外排废气能够达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准以及《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)锂电池新建企业排放限值。 项目在其他各测试工序（火烧测试外）的车间上方安装集气罩，将挥发性有机废气以及挥发的电解液蒸汽收集后抽至楼顶废气处理系统处理（除火烧测试另外设置5套碱液喷淋+UV光解+等离子除尘处理系统）达标后经15米高排气筒高空排放，每套处理系统风机风量为50000m3/h。根据比亚迪锂电池公司坑梓分公司电池测试中心排气筒污染物排放浓度检测报告，颗粒物、非甲烷总烃浓度均满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)相关标准限值，对周边环境空气不会产生明显影响。 2、水环境保护措施及建议 本项目电池测试过程中产生的海水浸泡废液、废气处理系统产生的碱液喷淋废液、以及测试房洗地废水均属于危险废物，收集后交由有资质的单位处理，因此项目外排废水主要为生活污水，无生产废水排放。 项目运营期生活污水经化粪池收集后，排至厂外市政污水管网，最终排至河口镇污水处理厂集中处理。 3、声环境保护措施及建议 该项目的噪声源治理采用基础减振、建筑物隔音、集中布置、绿化吸声等措施，这些降噪措施在技术上是成熟的，在经济上是合理的。 4、固体废物的环保措施及建议 该项目所产生的生活垃圾集中收集、定期清运，做到了无害化处理；废电池、海水浸泡废液、碱液喷淋废液、测试房洗地废水等，均属于危废，委托有资质的单位处置。项目危险废物临时储存区根据不同类别、性质的进行分区堆放储存，并做好防渗、消防等防范措施，严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求建设和维护使用。由此可见该项目固废处理措施有效可行。 由此可见，在各项环保措施落实的情况下，该项目外排污染物能够达到相应标准的要求，对周围环境影响很小。 三、环保设施(措施)及投资估算 本项目总投资概算为7500万元，其中环保投资1360万元，环保投资占总投资的18.13%。该环保投资能满足污染物治理的要求，见表42。 表42 环保设施(措施)及投资估算一览表 序号; 项目; 内容; 费用(万元). 1; 运 营 期; 废气; 集气罩; 30. 2; 碱液喷淋、UV光解、等离子除尘处理设备; 1300. 3; 生活废水; 化粪池及其防渗; 10. 4; 噪声防治; 对产噪设备采取消声、隔声、减震等降噪措施，以及安装隔声板、隔声玻璃等; 10. 5; 固废; 分类收集，生活垃圾送垃圾站；危险废物委托有危险废物处理资质单位处置; 10. 合计; 1360. 四、项目三同时验收表 项目三同时验收情况见表43。 表43 三同时验收一览表 验收项目; 验收标准; 验收内容. 废气; 测试废气; 浓度满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准; 采用集气罩收集后经碱液喷淋+UV光解+等离子除尘处理后15m排气筒排放. 固 体 废 物; 废电池、海水浸泡废液、碱液喷淋废液、测试房洗地废水; 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的规定; 暂存场所防渗满足GB18597-2001及其修改单要求，危险废物委托有资质单位处置. 生活垃圾; 设置垃圾箱; 统一存放于垃圾箱内，由环卫部门定时清运. 噪 声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类; 经隔声和距离衰减等降噪措施，厂界噪声达标排放. 废 水; 生活污水; ——; 生活污水经化粪池收集后，排至厂外市政污水管网，最终排至河口镇污水处理厂集中处理.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预 期 治 理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 | 1、文明施工，并采取施工围栏(网)；2、对水泥、灰料等物料设置临时仓库贮存；3、施工场地、建筑物料运输车辆来往道路勤洒水。 | 能有效降低扬尘的影响 |
|  | 运营期 | 测试废气 | 采用集气罩收集后经碱液喷淋+UV光解+等离子除尘处理后15m排气筒排放 | 满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准以及《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)锂电池新建企业排放限值 |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS 石油类 | 截流引入简易沉淀池进行沉淀后回用于洒水降尘，不外排 | 不外排 |
|  | 施工期生活废水 | COD SS NH3-N | 经化粪池收集后，由厂外市政污水管网排至河口镇污水处理厂集中处理 | 化粪池出水满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准及河口镇污水处理厂接管标准的严者 |
|  | 生活办公 | COD SS NH3-N | 经化粪池收集后，由厂外市政污水管网排至河口镇污水处理厂集中处理 | 化粪池出水满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准及河口镇污水处理厂接管标准的严者 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 集中收集，定时清运 | 不排放 |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集，每天清运 |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 集中收集，每天清运 |  |
|  |  | 废电池 | 委托有资质的单位处置 |  |
|  |  | 海水浸泡废液 | 委托有资质的单位处置 |  |
|  |  | 喷淋废液 | 委托有资质的单位处置 |  |
|  |  | 测试房洗地废水 | 委托有资质的单位处置 |  |
| 噪 声 | 主要为施工期机械噪声，采取围挡等治理措施，经距离衰减降低噪声值后，产生的噪声对周围环境影响很小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目施工期避免土方露天堆放，采用防雨布遮盖，做好工地排水防渗，修建沉沙池以及围墙，使人为水土流失减少到最低，并充分利用有限地面和空间，及时恢复植被，搞好环境绿化和美化，尽可能的增加绿化面积，进行绿化补偿。 |  |  |  |  |

- 产业政策、选址合理性分析

1、产业政策符合性分析 本项目属于新能源汽车零部件项目（新能源汽车关键零部件：能量型动力电池组），属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》鼓励类项目，项目建设符合国家相关产业政策。 2、项目与土地利用规划合理性分析 本项目位于汕尾市陆河县新河工业园，项目用地性质为工业用地，不与汕尾市土地利用规划相冲突。

- 结论与建议

| 一、结论 汕尾比亚迪汽车有限公司拟于比亚迪陆河工业园区内建设汕尾比亚迪汽车有限公司电池储存和测试项目，项目拟新建11#厂房一栋，用于电池储存和电池检测，年存放电池包约100个，电芯10000支；测试电池包约300个，电芯20000支。 二、环境质量现状结论 （1）环境空气：评价表明，本项目所在区域环境空气质量较好，项目所在区域的SO2、NO2、 PM10和PM2.5均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准的要求。 （2）地表水环境：项目附近水体南北溪和螺河水质较好。南北溪各监测断面各指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准的要求；螺河各监测断面均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准的要求。 （3）声环境：该项目所在地声环境现状总体较好，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准要求。 三、项目的环境影响 1、施工期环境影响评价结论 （1）环境空气影响评价结论 本项目施工过程中通过采取洒水降尘等防尘措施后，可以大大减少工地扬尘对附近环境敏感点及周围环境空气影响，不会对周围环境产生明显影响。 对施工机械废气采取加强施工机械管理，确保其完全燃烧，总体来说本项目施工过程中对周围大气环境影响较小。 （2）水环境影响评价结论 本项目施工期产生的生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，经河口镇污水处理厂处理达标后排入南北溪，基本不对区域水环境产生明显影响。本项目产生的施工废水则通过设置临时沉淀池处理后用于场地洒水，施工废水对周围水环境也不会产生明显影响。 （3）声环境影响评价结论 评价表明，项目施工过程中施工噪声对周边声环境影响不大，通过采取降噪措施达到本报告提出的噪声标准要求后，其施工期声环境影响可以接受。 （4）固体废物影响评价结论 项目施工期员工产生的生活垃圾由环卫部门统一收集后处理；施工期产生的淤泥渣土和建筑垃圾运往专门的淤泥渣土受纳场处理，基本不对周围环境产生明显影响。 （5）水土流失环境影响评价结论 评价表明，本项目施工期通过采取水土保持措施，如采取沉沙池等措施，可有效避免水土流失对周围环境产生大的影响。 2、运营期环境影响评价结论 （1）环境空气影响评价 本项目产生的废气主要为测试工序产生的废气，包括使用汽油、天然气燃烧产生的燃烧废气；测试电池安全性，汽油和天然气燃烧过程中会产生废气；燃烧操作过程中会有少量有机废气挥发（非甲烷总烃），以及电池受热产生的电解液蒸汽。 项目在测试工序的车间上方安装集气罩，将挥发性有机废气以及汽油天然气、燃烧废气以及挥发的电解液蒸汽收集后抽至楼顶废气处理系统处理（共设置6套碱液喷淋+UV光解+等离子除尘）达标后经15米高排气筒高空排放，废气收集率按90%计，项目收集的测试工序废气抽至楼顶分别经6套废气处理系统处理后排放，每套处理系统风机风量为50000m3/h。 经过以上措施处理后，项目外排火烧废气能够达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准以及《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)锂电池新建企业排放限值。其他测试工序废气《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)相关标准限值，对周边环境空气不会产生明显影响。 由预测结果可知，评价范围内各污染物有组织排放、无组织排放最大浓度均没有超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准标准要求，非甲烷总烃最大浓度没有超过《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值2.0mg/m³。，不会对周边环境产生明显影响。 （2）水环境影响分析结论 该项目外排废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后经厂外市政污水管网最终排至河口镇污水处理厂集中处理。通过采取上述措施，项目运营期产生的废水对周围水环境影响较小。 此外，该项目用水由市政管网提供，不开采地下水，故对地下水环境无影响。 （3）声环境影响分析结论 该项目废气处理过程中会产生机械噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、合理布置、绿化吸声等降噪措施降低噪声值，采取上述措施后，各厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类，对周围环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析结论： 该项目固体废物主要为职工日常生活产生的生活垃圾，电池测试过程中产生的废电池、海水浸泡废液等。 电池测试过程中产生的废电池、海水浸泡废液、碱液喷淋废液、测试房洗地废水属于危险废物，委托有资质单位进行外运处置；生活垃圾集中收集、定期清运，做到了无害化处理。 项目产生的固废经上述处理后，做到无害化处理，对周围环境影响较小。 （5）环境风险影响分析结论 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)可知，该项目在采取相关安全防范措施、制定应急预案等，对周围环境的风险影响在可接受范围之内。 四、政策符合性结论 （1）产业政策分析：本项目属于新能源汽车零部件项目（新能源汽车关键零部件：能量型动力电池组），属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》鼓励类项目，项目建设符合国家相关产业政策。 （2）土地政策分析：本项目位于汕尾市陆河县新河工业园，项目用地性质为工业用地，不与汕尾市土地利用规划相冲突。 五、综合结论 本项目的建设符合国家相关产业政策，本项目施工期产生的生活污水化粪池预处理后排入市政污水系统，经河口镇污水处理厂处理达标后排放；施工垃圾及时运走，生活垃圾全部交给环卫部门收集处理；同时通过加强管理，积极采取噪声控制措施，减少对周围环境的影响。项目运营期生活污水排入河口镇污水处理厂处理达标后排入南北溪；电池测试废气采用集气罩收集后经碱液喷淋+UV光解+等离子除尘处理达标后高空排放；一般工业固废能回用的交物资部门回收利用，危险废物交有资质单位处理，在采取和实施了本环评报告表提出的相应环保措施和建议后，项目对环境的影响可以得到有效控制。从环境保护的角度而言，本项目的建设时可行的。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评工作委托书 附件2 企业法人营业执照 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四至图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目敏感点分布图 附图5 地表水监测布点图 附图6 大气监测布点图 附图7 噪声监测布点图 附表1 基础信息表 - 如果拟建项目报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价、 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中要求进行。

附件1 委托书

委  托  书

深圳市汉宇环境科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，现委托贵单位承担汕尾比亚迪汽车有限公司电池储存和测试项目的环境影响评价工作。关于工作内容、程序、进度以及费用等问题按合同约定执行。

望贵单位尽早提出相应的工作计划并开展工作！

汕尾比亚迪汽车有限公司

2018年4月28日

附件2 营业执照

附图1项目地理位置图

附图2项目四至图

附图3 园区总平面布置图

附图4 项目平面布置图

附图5 项目敏感点分布图

附图5 地表水监测布点图

附图6 大气监测布点图

附图7 噪声监测布点图