建设项目环境影响报告表

| - 项目名称： | - 陆河县新河工业园区标准化厂房建设项目 |  |
| --- | --- | --- |
| - 建设单位（盖章）： |  | - 陆河县新河工业园区投资开发有限公司 |

- 编制单位：重庆丰达环境影响评价有限公司

- 编制日期：2019年02月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陆河县新河工业园区标准化厂房建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陆河县新河工业园区投资开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨大田 |  |  | 联系人 |  | 罗协 |  |
| 通讯地址 | 广东陆河县产业转移工业园区 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15920143879 |  | 传真 | —— |  | 邮政编码 | 516700 |
| 建设地点 | 陆河县河口镇新河工业园区内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  | 批准文号 | —— |  |  |
| 建设性质 | 新建√改建□扩建□ 迁建□延期□更名□ |  |  | 行业类别 及代码 | K70 房地产业 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 45829.58 |  |  | 建筑面积 （m2） | 96836 |  |  |
| 总投资 （万元） | 18200 | 其中：环保投资（万元） |  | 149 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.82% |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 拟投产日期 | 2021年05月 |  |  |
| 一、工程内容及规模 1、项目概况及任务来源 陆河县新河工业园区标准化厂房建设项目（以下称“项目”）系由陆河县新河工业园区投资开发有限公司投资18200万元人民币在广东陆河县产业转移工业园区内建设的项目。本项目总用地面积为45829.58m2，总建筑面积为96836m2，其中生产用房建筑面积65610m2，展贸厅厅建筑面积2216m2，宿舍楼建筑面积24764m2，食堂建筑面积4245m2，设有停车位144位。 建设单位表示本项目建成后，拟引入技术推广、科技咨询、生产研究、实验研究、重大科技专项和科技自主创新等中小企业，具体引进的项目需另行向环保局申报和办理环评手续并取得环保局同意后方可引进。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的有关要求，该项目必须进行环境影响评价相关手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号，2017年)及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定(生态环境部令第1号)，本项目属于“三十六、房地产，106 房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等”中的“涉及环境敏感区的；需自建配套污水处理设施的”，编制环境影响报告表。 2、建设内容 本项目总投资18200万元，资金由企业自筹解决，其中环保投资149万，占总投资的0.82%，占地面积为45829.58m2，总建筑面积为96836m2。本项目的主要建筑物为厂房、展览厅、宿舍楼和食堂，并建设一套废水处理设施。 建设单位表示本项目建成后，拟引入技术推广、科技咨询、生产研究、实验研究、重大科技专项和科技自主创新等中小企业，具体引进的项目需另行向环保局申报和办理环评手续并取得环保局同意后方可引进，因此本报告不将具体引进的生产项目产生的污染情况列入本次评价范围中进行评价。 项目经济技术指标见表1。 - 项目经济技术指标 项目; 计量单位; 数量; 备注. 总用地面积; m2; 45829.58. 总建筑面积; m2; 96836. 厂房; m2; 65610; 9栋，各5层. 展贸厅; m2; 2216. 食堂; m2; 4245; 2间. 宿舍; %; 24764; 宿舍660间，共6600人. 停车场; m2; 144. 废水处理设施 项目拟设1套废水处理设备用于处理运营期引进的企业产生的生产废水，主要为切割密封废水及漆雾废水，经处理后回用于工序，不外排。 本项目废水处理设备采用“混凝气浮+水解催化+UBF+好氧生化+砂滤处理工艺”进行处理，处理工艺见下。 工业废水 调节池 混凝气浮池 水解酸化池 pH调节池 中间水池 UBF 好氧池 沉淀池 砂滤池 清水池 污泥浓缩槽 厢式压滤机 干泥外运 水 PAC、PAM 氢氧化钠 回用 工艺说明：园区工业废水进入废水处理系统，首先经混凝气浮去除悬浮物、细小颗粒。废水中含有多种不溶于水的有机物质（多数密度比水小），气浮更易去除、去除效果好。 气浮后废水进入水解酸化池，经污泥床的截留吸附，同化分解，将高分子、复杂的有机物分解成低分子、简单的有机物，如有机酸等，提高污水可生化性。 废水在水解酸化后，进入pH调节池调节pH值，再经中间池进入UBF上流式厌氧反应器进一步处理。UBF厌氧生物处理是利用厌氧微生物的代谢过程，在无需提高氧气的情况下把有机物转化为无机物和少量的细胞物质，这些无机物主要包括大量的沼气和水。废水经UBF厌氧处理后进入好氧池进一步处理，在有氧条件下微生物经吸附、粘连、碰撞、网捕而接触污水中的有机物质，并分解为二氧化碳、水等，同时完成自身的新陈代谢和增殖，死亡和过剩的生物细胞及残体随水排出好氧池，从而达到污水净化的目的。好氧池分为两级，控制每级曝气量不同，为不同的生物群落创造不同的生存条件，提高生化处理效果。 随后废水先后进入两级反应池，在反应池中分别投加混凝剂和助凝剂PAC和PAM，污水与药品和反应形成絮凝体，这些絮凝体沉淀在混凝沉淀池底部，沉降污泥排入污泥浓缩池，进入压滤系统，污泥委外处理，浓缩池上清液及压滤水返回调节池。 经处理达标的上清液经砂滤装置进一步净化，汇入项目设置回用管道。 因此经过废水处理设施后，废水可达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中表1工艺与产品用水的标准限值后回用于工序，因此是可行的。 3、项目选址与平面布置 (1)选址用地 项目选址于广东陆河县产业转移工业园区。 (2)平面布置 项目厂区出入口与园区道路相连接，方便人员、车辆的进出，同时实现人流物流出入口分开布置，符合人流、物流分流的原则；总图布置合理，建筑物中考虑了消防、劳动安全及职工卫生等，符合环保因素，也充分考虑当地地方特征，体现生态、环保、节能、绿色建筑理念；结合地形，因地制宜，满足生产、运输、装卸要求，同时减少施工土方量。 综上所述，项目总体布局较为合理。 4、公用工程 (1)给排水 ①给水 项目用水由市政供自来水管网供给。独立设置生活水池、消防水池及增压泵房。本项目用水主要为员工住宿生活用水和食堂用水，每天开三餐。 ②排水 本项目排水采用雨污分流制，地面雨水采用重力流形式进行排放，面积大的屋面采用虹吸压力流雨水排放系统，排雨水经收集后统一排入市政雨水管网，雨水系统按10年设计重现期考虑，按50年设计重现期考虑益流设施。由于项目主要为厂房建设，具体引进的项目需另行向环保局申报和办理环评手续并取得环保局同意后方可引进，因此本报告不将具体引进的生产项目产生的污染情况列入本次评价范围中进行评价，故本项目污水主要为员工住宿生活用水和食堂餐饮废水，生活污水经化粪池、食堂废水经厂区隔油池处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后，经市政管网引至河口镇污水处理厂处理达标后排放。 (2)供电系统 ①供电系统 本项目由市政供电部门提供电源，送至本工程高压配电装置；中心变电所计量为高供高计，低压出线端公用电分开计量。 本项目拟由市政提来自区域变电站的10KV高压电源—环网供电，当一个电源发生故障时，另一个电源不致同时受到损坏，以维持继续供电。设置了双电源供电系统；二级负荷正常电源由市电供给，二级负荷及消防负荷的备用电源均由柴油发电机组供给。 5、项目定位及入驻企业的准入条件 为了满足大批中小科技企业的入园需求，解决园区目前招商载体不足的问题，建设单位申请在广东陆河县产业转移工业园区内建设陆河县新河工业园区标准化厂房建设项目。本项目是为技术推广、科技咨询、生产研究、实验研究、重大科技专项和科技自主创新等中小企业提供平台和服务，通过提供通用型基础设施和创新服务模式，充分满足高成长企业对空间、管理、服务、合作等方面个性化需求的新型空间载体和服务网络，是现代专业科技园新型招商载体模式之一。 本项目入驻企业的准入条件主要是技术推广、科技咨询、生产研究、实验研究、重大科技专项和科技自主创新等中小企业，建设单位表示本项目建成后，拟引入技术推广、科技咨询、生产研究、实验研究、重大科技专项和科技自主创新等技中小企业。 6、项目施工组织安排 ①建设进度 本项目计划于2019年05月开始进行基础开挖等施工，计划建设工期为24个月。 ②施工组织 本项目施工期日平均用工人数约为100人，建设单位拟在项目厂区内东南面搭建施工营地，并设置临时公厕及化粪池处理系统，为施工人员提供食宿，施工期间所需水、电从现有市政供水、供电系统接入。施工废水经沉淀池和隔油池处理后回用于施工场地洒水抑尘。施工生活污水经化粪池和隔油池预处理后经市政管网引至河口镇污水处理厂处理达标后排放。 ③拆除工程 项目位于空地内，因此没有拆除工程。 二、项目的地理位置图及周边环境状况： 项目选址于广东陆河县产业转移工业园区内。选址地块目前为空地。项目四周为在建厂房，其中西面为空地。项目地理位置图见附图1，项目四至图见附图2。 三、与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建性质，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 项目选址地块周边主要为空地及公路，无重大污染型企业，区域声、大气环境质量良好，现场调查项目选址区域没有严重的环境染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1.地形地貌 本项目位于广东省陆河县新河工业园区内。陆河县于1988年1月经国务院批准设立，地处广东省汕尾市东部沿海与兴梅山区结合部，汕尾市东北面。位于北纬23゜68’一23゜28’之间，东经115゜24’~115゜49’之间，北回归线横贯县境。东北邻揭西县，西连汕尾海丰、惠东、紫金县，南接陆丰市，北倚五华县，东南与普宁市接壤。距汕尾市中心区80公里、广州260公里、深圳210公里、东莞240公里、惠州140公里、潮汕机场110公里，处于港澳、深圳、东莞、惠州、河源、梅州、潮汕揭等地区1-3小时生活圈内。县域总面积1005平方公里，下辖河田镇、河口镇、螺溪镇、新田镇、上护镇、水唇镇、东坑镇、南万镇等8个镇和国营吉溪林场。 2、地质地貌 汕尾地貌区域为华夏陆台多轮回造山区，地质构造运动和岩浆活动频繁。侏罗纪燕山期造山运动基本奠定了本地区现代地貌的轮廓。在地球史上距今最近的是“喜马拉雅山运动”，使汕尾地区表现为断裂隆起和平共处塌陷，产生了侵蚀剥削和堆积，北部上升，南部下降。以后的新构造运动继续抬高，使花岗岩逐步暴露地表，形成广阔的花岗岩山地，丘陵及台地。 汕尾地质年代最早是三叠系上统，继而侏罗系第四系。岩石主要有花岗岩、砂页岩及第四系列化冲积砂砾层出不穷等组成。经过大自然和人类活动的作用，构成复杂的土壤类型。土壤类型有：水稻土、南方山地草甸土、黄壤、红壤、赤红壤、菜园土、潮沙泥土、滨海盐渍沼渍土、海滨沙土、石质土等10多种土类，40多个土属，70多个土种。由于历次地壳运动褶皱、断裂和火山岩隆起的影响，造成了山地、丘陵、台地、平原兼有的复杂地形地貌。全区位于莲花山南麓，其山脉走势为东北向西南方向倾斜。莲花山脉由闽粤边界的铜鼓岭向东南经汕尾跨惠阳到香港附近入海。地形为北部高丘山地，山峦重叠，千米以上高山有23座，最高峰为莲花山，海拔1337.3m，位于海丰县西北境内；中部多丘陵、台地；南部沿海多为台地、平原。全市境内山地、丘陵面积比例在，约占总面积的43.7%。 地震抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度值0.05g。 3、气象气候 汕尾市陆河地处祖国大陆东南部沿海地区，北回归线以南， 属南亚热带季风气候区，海洋性气候明显，光、热、水资源丰富。其主要气候特点是：气候温暖，雨量充沛，雨热同季，光照充足；冬不寒冷，夏不酷热，夏长冬短，春早秋迟；秋冬春旱，常有发生，夏涝风灾，危害较重。 汕尾多年年平均降雨量为1900～2500毫米，最多年的年雨量可达3728毫米。汕尾市陆河县气候温暖，多年年平均气温为22℃左右，年平均最高气温26℃左右，年平均最低气温19℃左右，境内雨量充沛，雨热同季是汕尾市气候特点之一，雨季始于3月下旬到4月上旬，终于10月中旬；每年4～9月的汛期，既是一年之中热量最多的季节，又是降雨量最集中的季节，占全年总降雨量85%左右。全市光照充足，多年年平均日照时数为1900～2100小时，日照百分率为44～48%，太阳辐射总量年平均120千卡/平方厘米以上。 4、交通情况 汕尾市陆河县新河工业园区横跨河口、新田两镇，省道S335、S240线在园区交汇而过，潮惠高速、天汕高速公路并线纵贯园区，交通便利，区位优越。潮惠高速2016年全线通车以后，园区距广州罗岗、深圳盐田港、东莞市区200多公里，距惠州市区、潮汕机场100多公里，距汕尾港70公里，距厦深高铁陆丰站30公里，处于珠三角、潮汕揭等地区1-2小时生活圈内。 5、水文特征 陆河县境内流域主要水系为螺河和榕江。其中在陆河境内主要河流有螺河和水东河，其中在陆河县境内主河长分别为63.36公里和37公里，共计流域面积1005平方公里，螺河属粤东地区独流入海的一条支流，自成水系。水东河历史称为南河，属榕江水系一脉主流，是榕江干流的上游河段，干流长175公里，流域面积4408平方公里，发源于普宁市峨眉嶂山地西部后溪乡南水凹村附近的禾坑。北河是榕江大的支流，发源于丰顺县西部莲花山脉东南坡桐子洋村附近，经汤坑、榕城在炮台附近的双溪咀汇入南河。北长62公里，流域面积1629平方公里。榕江上游是多雨中心，所以水量丰富，单位面积的产水量高于韩江。榕江环绕揭阳市区流经汕头出海，是广东省著名深水河，仅次于珠江，可进出3000～5000吨级货轮，直航香港和广州、上海、湛江等地。榕江流域面积达3512平方公里，占整个潮汕土地面积的34%，流域人口三百余万，耕地144万亩。 6、植被 陆河县森林覆盖率高达65.4%，拥有全国最大的红椎林自然保护区，林木蓄积量达120万立方米。境内木本植物有39种115种，常见的乔木有杉、松、桉、红椎林、稠、荷木、木麻黄、台湾相思、大叶相思、樟柳、苦楝、油桐、橡胶等。灌木品种主要有桃金娘、野脚木等。人口栽培树种主要有马尾松、台湾相思、速成桉、茶、橡胶、楝叶五茱萸等，20世纪80午代中期还引进了国外一批松类、相思类及母生，麻楝竺品种，丰富了本地的木本植物资源。同时牧草资源也十分丰富，有覆盖面广，采食率高的品种主要有鸭嘴草、鹧鸪草、芒草、牛鞭草、狗牙根、两耳草和铺地锦竺，引进品种有互花大米草、艾杂l号和象草竺。表饲料有水浮莲、日本水仙、水藻和小竹菜等。此外，陆河各地的山区、丘陵地带还盛产中草药材，已查明的达296种，引进及人工培植的有泽舍、沙参、藿香、淮山、沙姜、沉香、党参、生地等20余种；还有新发现的贯众枸杞、土荆芥、三点金草等药用植物。项目所在区域无珍稀濒危动植物。 7.选址区域环境功能区划 项目所在区域环境功能属性见下表2。 - 建设项目环境功能属性一览表 编 号; 项 目; 类 别. 1; 水环境功能区; 螺河陆河段，为“饮农”功能，Ⅱ类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；南北溪，为“农”功能，III类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 项目所在区域空气环境功能区划分为二类区域；执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准. 4; 是否属于城镇污水处 理厂集污范围; 属于河口镇污水处理厂集水范围. 5; 是否水源保护区; 否. 6; 是否风景保护区; 否. 7; 是否基本农田保护区; 否.

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、水环境质量现状： 本项目所在区域地表水体为南北溪及螺河陆河段。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环2011）14号），南北溪为Ⅲ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；螺河陆河段为Ⅱ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。为了了解南北溪及螺河陆河段水体环境质量现状，引用中检集团南方电子产品测试（深圳）股份有限公司于2017年2月11日~2月13日对评价区域地表水环境的监测结果进行评价。 （1）监测断面布设 在南北溪和螺河设置6个监测断面。监测断面设置见表3。 - 地表水环境质量现状监测布点情况表 所属河段; 监测断面; 位置; 设置目的. 南北溪; W1; 河口污水处理站排污口上游500m; 背景断面. W2; 河口污水处理站排污口下游500m; 控制断面. W3; 河口污水处理站排污口下游1000m （南北溪与螺河交汇口）; 河流交汇口. 螺河; W4; 螺河汇入处上游; 00m 背景断面. W5; 螺河汇入处下游500m; 消减断面. W6; 螺河汇入处下游2500m; 消减断面. （2）监测项目 水温、pH、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、镉、镍、铅、铁、六价铬、氟化物、氰化物、挥发酚、石油类、甲苯、二甲苯等23项。 （3）采样方法 南北溪属于小河，在取样断面的主流线上设一条取样垂线。螺河监测断面的河流宽度小于50m，每个断面设两条取样垂线。采样后，将每个采样点的水样混合，以混合水样的水质分析结果分别代表各断面采样点的平均水质状况。 （3）监测时间及频率 2017年2月11日~2月13日连续监测3天，每天采样一次。 （4）监测方法和检出限 - 水质检测方法和检出限 分析项目; 分析方法; 方法标准号; 方法检出限. 水温; 温度计法; GB 13195-91; —. pH值; 玻璃电极法; GB/T 6920-86; —. 溶解氧; 电化学探头法; HJ 506—2009; —. 悬浮物; 重量法; GB 11901-89; —. 化学需氧量; 快速消解分光光度法; HJ/T 399-2007; 15mg/L. 五日生化需氧量; 微生物传感器快速测定法; HJ 505—200; 0.5mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB 11893-89; 0.01mg/L. 总氮; 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法; HJ 636—2012; 0.05mg/L. 铜; 电感耦合等离子体质谱法; HJ 700-2014; 0.08μg/L. 锌; 电感耦合等离子体质谱法; 0.67μg/L. 镉; 电感耦合等离子体质谱法; 0.05μg/L. 镍; 电感耦合等离子体质谱法; 0.06μg/L. 铅; 电感耦合等离子体质谱法; 0.09μg/L. 铁; 电感耦合等离子体质谱法; 0.82μg/L. 六价铬; 二苯碳酰二肼分光光度法; GB; 7467-87 0.004mg/L. 氟化物; 离子色谱法; HJ/T 84—2001; 0.02mg/L. 氰化物; 异烟酸-巴比妥酸分光光度法; HJ 484—2009; 0.004mg/L. 挥发酚; 4-氨基安替比林分光光度法; HJ 503-2009; 0.0003mg/L. 石油类; 红外光度法; HJ 637-2012; 0.04mg/L. 甲苯; 气相色谱法; GB 11890-8; 0.05mg/L. 二甲苯; 0.05mg/L. （5）监测结果及评价 根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ/T2.3-93）中监测结果统计分析方法进行评价。现状监测结果及标准指数计算结果见表5-6。 - 南北溪水质监测结果（单位：mg/L，温度为℃，pH无量纲） 断面; 监测日期; W1河口污水处理站排污口上游500m; W2河口污水处理站排污口下游500m; W3河口污水处理站排污口下游1000m; III类标准. 统计指标; 监测 结果; 标准 指数; 监测 结果; 标准 指数; 监测 结果; 标准 指数. 水温; 2017/2/11; 18.1; /; 17.6; /; 18.4; /; /. 2017/2/12; 18.5; /; 17; /; 17.9; /. 2017/2/13; 18.4; /; 17.8; /; 18.6; /. pH; 2017/2/11; 6.09; 0.92; 6.32; 0.68; 6.63; 0.37; 6~9. 2017/2/12; 6.08; 0.92; 6.35; 0.65; 6.53; 0.47. 2017/2/13; 6.11; 0.89; 6.43; 0.57; 6.48; 0.52. DO; 2017/2/11; 9.68; 0.031; 12.28; 0.613; 12.25; 0.663; 5. 2017/2/12; 9.57; 0.042; 12.05; 0.523; 11.75; 0.515. 2017/2/13; 9.55; 0.038; 12.15; 0.598; 11.97; 0.612. SS; 2017/2/11; 23; 0.23; 12; 0.12; 11; 0.11; 100. 2017/2/12; 28; 0.28; 17; 0.17; 16; 0.16. 2017/2/13; 26; 0.26; 12; 0.12; 14; 0.14. COD; 2017/2/11; 12; 0.800; 13; 0.867; 14; 0.933; 15. 2017/2/12; 13; 0.867; 15; 1.000; 15; 1.000. 2017/2/13; 11; 0.733; 13; 0.867; 15; 1.000. BOD5; 2017/2/11; 1.6; 0.533; 2.6; 0.867; 2.2; 0.733; 3. 2017/2/12; 1.4; 0.467; 1.9; 0.633; 1.8; 0.600. 2017/2/13; 1.7; 0.567; 2.1; 0.700; 1.9; 0.633. 氨氮; 2017/2/11; 0.041; 0.041; 0.079; 0.079; 0.133; 0.133; 1.0. 2017/2/12; 0.066; 0.066; 0.118; 0.118; 0.086; 0.086. 2017/2/13; 0.057; 0.057; 0.122; 0.122; 0.098; 0.098. 总磷; 2017/2/11; 0.04; 0.2; 0.04; 0.2; 0.05; 0.25; 0.2. 2017/2/12; 0.02; 0.1; 0.03; 0.15; 0.04; 0.2. 2017/2/13; 0.02; .1 0.02; 0.1; 0.05; 0.25. 总氮; 2017/2/11; 0.78; 0.78; 0.89; 0.89; 0.81; 0.81; 1.0. 201; /2/12 0.81; 0.81; 0.76; 0.76; 0.87; 0.87. 2017/2/13; 0.73; 0.73; 0.78; 0.78; 0.75; 0.75. 铜; 2017/2/11; 0.046; 0.046; 0.006; 0.006; 0.002; 0.002; 1.0. 2017/2/12; 0.06; 0.06; <8.0×10-5; /; <8.0×10-5; /. 2017/2/13; 0.051; 0.051; <8.0×10-5; /; 0.004; 0.004. 锌; 2017/2/11; 0.018; 0.018; 0; 022 0.022; 0.028; 0.028; 1.0. 2017/2/12; 0.032; 0.032; 0.009; 0.009; 0.007; 0.007. 2017/2/13; 0.009; 0.009; 0.008; 0.008; 0.018; 0.018. 镉; 2017/2/11; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /; 0.005. 2017/2/12; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /. 2017/2/13; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /. 镍; 2017/2/11; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /; 0.02. 2017/2/12; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /. 2017/2/13; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /. 铅; 2017/2/11; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /; 0.05. 2017/2/12; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /. 2017/2/13; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /. 铁; 2017/2/11; 0.08; 0.267; 0.105; 0.350; 0.072; 0.240; 0.3. 2017/2/12; 0.047; 0.157; 0.05; 0.167; 0.056; 0.187. 2017/2/; 3 0.047; 0.157; 0.056; 0.187; 0.059; 0.197. 铬（六价）; 2017/2/11; <0.004; /; <0.004; /; <0; 004 /; 0.05. 2017/2/12; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /. 2017/2/13; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /. 氟化物; 2017/2/11; 0.247; 0.247; 0.167; 0.167; 0.311; 0.311; 1.0. 2017/2/12; 0.132; 0.132; 0.151; 0.; 51 0.134; 0.134. 2017/2/13; 0.129; 0.129; 0.185; 0.185; 0.155; 0.155. 氰化物; 2017/2/11; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /; 0.2. 2017/2/12; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /. 2017/2/13; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /. 挥发酚; 2017/2/11; <0.0003; /; <0.0003; /; <0.0003; /; 0.005. 2017/2/12; <; .0003 /; <0.0003; /; <0.0003; /. 017/2/13 <0.0003; /; <0.0003; /; <0.0003; /. 石油类; 2017/2/11; <0.04; /; <0.04; /; <0.04; /; 0.05. 2017/2/12; <0.04; /; <0.04; /; <0.04; /. 2017/2/13; <0.04; /; <0.04; /; <0.04; /. 甲苯*; 2017/2/11; <0.005; /; <0.005; /; <0.005; /; 0.7. 2017/2/12; <0.005; <0.005; /; <0.005; /. 2017/2/13; <0.005; /; <0.005; /; <0.005; /. 二甲苯*; 2017/2/11; 0.005 /; <0.005; /; <0.005; /; 0.5. 2017/2/12; <0.005; /; <0.005; /; <0.005; /. 2017/2/13; <0.005; /; <0.005; /; <0.005; /. *注：①“悬浮物（SS）”参考选用《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）。 ②地表水III类水没有镍、铁、甲苯、二甲苯的标准，铁的评价标准采用GB3838-2002 中集中式生活饮用水地表水源补充项目标准限值；镍、甲苯、二甲苯的评价标准采用GB3838-2002 中集中式生活饮用水地表水源特定项目标准限值。 - 螺河水质监测结果（单位：mg/L，温度为℃，pH无量纲） 断面; 监测日期; W4螺河汇入处 上游500m; W5螺河汇入处 下游500m; W6螺河汇入处 下游2500m; II 类标准. 统计指标; 监测 结果; 标准 指数; 监测 结果; 标准 指数; 监测 结果; 标准 指数. 水温; 2017/2/11; 19.3; /; 18.2; /; 16.5; /; /. 2017/2/12; 18.7; /; 17.8; /; 16.2; /. 2017/2/13; 19; /; 18.5; /; 16.6; /. pH; 2017/2/11; 6.61; 0.39; 6.5; 0.5; 6.41; 0.59; 6~9. 2017/2/12; 6.59; 0.41; 6.59; 0.41; 6.58; 0.42. 2017/2/13; 6.38; 0.62; 6.43; 0.57; 6.64; 0.36. DO; 2017/2/11; 9.09; 0.033; 9.7; 0.089; 8.42; 0.351; 6. 2017/2/12; 9.13; 0.053; 9.45; 0.007; 9.05; 0.195. 2017/2/13; 9.05; 0.061; 9.64; 0.089; 8.35; 0.366. SS; 2017/2/11; 21; 0.21; 21; 0.21; 14; 0.14; 100. 2017/2/12; 23; 0.23; 24; 0.24; 16; 0.16. 2017/2/13; 25; 0.25; 22; 0.22; 17; 0.17. COD; 2017/2/11; 10; 0.667; 10; 0.667; 11; 0.733; 15. 2017/2/12; 11; 0.733; 13; 0.867; 12; 0.800. 2017/2/13; 10; 0.667; 11; 0.733; 13; 0.867. BOD5; 2017/2/11; 2.6; 0.867; 2.9; 0.967; 1.3; 0.433; 3. 2017/2/12; 2.8; 0.933; 2.5; 0.833; 1.1; 0.367. 2017/2/13; 2.9; 0.967; 2.6; 0.867; 1.3; 0.433. 氨氮; 2017/2/11; 0.164; 0.328; 0.172; 0.344; 0.111; 0.22; 0.5. 2017/2/12; 0.181; 0.362; 0.; 68 0.336; 0.147; 0.294. 2017/2/13; 0.121; 0.24; 0.159; 0.318; 0.165; 0.33. 总磷; 2017/2/11; 0.03; 0.3; 0.07; 0.7; 0.06; 0.6; 0.1. 2017/2/12; 0.04; 0.4; 0.05; 0.5; 0.08; 0.8. 2017/2/13; 0.04; 0.4; 0.08; 0.8; 0.07; 0.7. 总氮; 2017/2/11; 0.36; 0.72; 0.41; 0.82; 0.36; 0.72; 0.5. 2017/2/12; 0.38; 0.76; 0.38; 0.76; 0.41; 0.82. 2017/2/13; 0.; 6 0.72; 0.35; 0.7; 0.38; 0.76. 铜; 2017/2/11; 0.002; 0.002; 0.002; 0.002; <8.0×10-5; /; 1.0. 2017/2/12; <8.0×10-5; /; <8.0×10-5; /; <8.0×10-5; /. 2017/2/13; <8.0×10-5; /; <8.0×10-5; /; <8.0×10-5; /. 锌; 2017/2/11; 0.024; 0.024; 0.019; 0; 019 <6.7×10-4; /; 1.0. 2017/2/12; 0.01; 0.01; 0.; 08 0.008; 0.008; 0.008. 2017/2/13; 0.009; 0.009; 0.01; 0.01; 0.012; 0.012. 镉; 2017/2/11; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /; 0.01. 2017/2/12; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /. 2017; 2/13 <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /; <5.0×10-5; /. 镍; 2017/2/11; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /; 0.02. 2017/2/12; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /. 2017/2/13; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /; <6.0×10-5; /. 铅; 2017/2/11; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /; 0.01. 2017/; /12 <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /. 2017/2/13; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /; <9.0×10-5; /. 铁; 2017/2/11; 0.088; 0.293; 0.056; 0.187; 0.025; 0.083; 0.3. 2017/2/12; 0.025; 0.083; 0.017; 0.057; 0.007; 0.023. 2017/2/13; 0.008; 0.027; 0.02; 0.067; 0.01; 0.033. 铬（六价）; 2017/2/11; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /; 0.05. 2017/2/12; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /. 20; 7/2/13 <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /. 氟化物; 2017/2/11; 0.14; 0.14; 0.371; 0.371; 0.183; 0.183; 1.0. 2017/2/12; <0.02; /; 0.155; 0.155; 0.189; 0.189. 2017/2/13; 0.171; 0.171; 0.181; 0.181; 0.155; 0.1; 5. 氰化物; 2017/2/11; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /; 0.05. 2017/2/12; <0.004; /; <0.00; /; <0.004; /. 2017/2/13; <0.004; /; <0.004; /; <0.004; /. 挥发酚; 2017/2/11; <0.0003; /; <0.0003; /; <0.0003; /; 0.002. 2017/2/12; <0.0003; /; <0.0003; /; <0.0003; /. 2017/2/13; <0.0003; /; <0.0003; /; <0.0003; /. 石油类; 2017/2/11; <0.04; /; <0.04; /; <0.04; /; 0.05. 2017/2/12; <0.04; /; <; .04 /; <0.04; /. 2017/2/13; <0.04; /; <0.04; /; <0.04; /. 甲苯*; 2017/2/11; <0.005; /; <0.005; /; <0.005; /; 0.7. 2017/2/12; <0.005; /; <0.005; /; <0.005; /. 2017/2/13; <0.005; /; <0.005; /; <0.005; /. 二甲苯*; 2017/2/11; <0.005; /; <0.005; <0.005; /; 0.5. 2017/2/12; <0.005; /; <0.005; /; 0.005 /. 2017/2/13; <0.005; /; <0.005; /; <0.005; /. *注：①“悬浮物（SS）”参考选用《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）。 ②地表水II类水没有镍、铁、甲苯、二甲苯的标准，铁的评价标准采用GB3838-2002 中集中式生活饮用水地表水源补充项目标准限值；镍、甲苯、二甲苯的评价标准采用GB3838-2002 中集中式生活饮用水地表水源特定项目标准限值。 由表5中的南北溪水质监测结果和标准指数计算结果可以看出，南北溪各监测断面各指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准的要求；由表6中的螺河水质监测结果和标准指数计算结果可以看出，螺河各监测断面均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准的要求。可见，项目附近水体南北溪和螺河水质较好。 2、大气环境质量现状： 本项目所在区域属于环境空气质量功能区二类区，环境空气质量目标执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本报告引用中检集团南方电子产品测试（深圳）股份有限公司于2017年2月11日~2月17日对评价区域环境空气质量的监测结果进行评价。 （1）监测布点 环境空气质量现状监测共设置6个监测点。监测点位分布见表7。 - 环境空气监测点位 编号; 监测点位; 方位; 与项目所在地距离（m）. A1; 项目北侧; N; 898. A2; 二期场地; /; /. A3; 下排仔; NE; 1885. A4; 项目南侧; S; 652. A5; 项目西南侧; SW; 772. A6; 三峰村; E; 1219. （2）监测项目 SO2、NO2、PM10、PM2.5。 （3）采样时间和频次 2017年2月11日~2月17日连续监测七天。 SO2、NO2每天采样4次，时间分别为02：00、08：00、14：00和20：00，每次采样至少45分钟。 SO2、NO2、PM10、PM2.5每日监测一次，每天采样时间为20小时以上。 （4）监测方法和检出限 - 空气监测方法和检出限 分析项目; 分析方法; 方法标准号; 方法检出限. 二氧化硫; 甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法; HJ 482-2009; 0.004mg/m3(日均值). 0.007mg/m3(小时均值). 二氧化氮; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ 479-2009; 0.003mg/m3(日均值). 0.005mg/m3(小时均值). PM10; 重量法; HJ 618-2011; 0.010mg/m3. PM2.5; 0.010mg/m3. （5）监测结果及评价 根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ/T2.3-93）中监测结果统计分析方法进行评价。统计结果见表9-14。 - SO2小时浓度统计结果 项目; 统计结果（mg/m3）. 项目北侧; 项目场地; 下排仔; 项目南侧; 项目西南侧; 三峰村. 最大值; 0.034; 0.032; 0.031; .031 0.032; 0.032. 最小值; 0.019; 0.02; 0.02; 0.02; 0.0; 0.02. 均值; 0.025; 0.024; 0.025; 0.024; 0.024; 0.024. 最大占标率（%）; 6.8; 6.4; 6.2; 6.2; 6.4; 6.4. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. - SO2日均浓度统计结果 项目; 统计结果（mg/m3）. 项目北侧; 项目场地; 下排仔; 项目南侧; 项目西南侧; 三峰村. 最大值; 0.032; 0.028; 0.028; 0.027; 0.028; 0.03. 最小值; 0.025; 0; 022 0.021; 0.022; 0.022; 0.023. 均值; 0.028; 0.024; 0.; 25 0.025; 0.025; 0.025. 最大占标率（%）; 21.33; 18.67; 18.67; 18.00; 18.67; 20.00. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. - NO2小时浓度统计结果 项目; 统计结果（mg/m3）. 项目北侧; 项目场地; 下排仔; 项目南侧; 项目西南侧; 三峰村. 最大值; 0.025; 0.024; 0.02; 0.019; 0.019; 0. 最小值019; 0.014; 0.013; 0.014; 0.; 14 0.015; 0.015. 均值; 0.018; 0.017; 0.016; 0.016; 0.0; 7 0.017. 最大占标率（%）; 12.5; 12; 10; 9.5; 9.5; 9.5. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. - NO2日均浓度统计结果 项目; 统计结果（mg/m3）. 项目北侧; 项目场地; 下排仔; 项目南侧; 项目西南侧; 三峰村. 最大值; 0.018; 0.019; 0.018; 0.018; 0.018; 0.017. 最小值; 0.015; 0.015; 0.0; 5 0.016; 0.016; 0.016. 均值; 0.017; 0.017; 0.016; 0.017; 0.017; 0.016. 最大占标率（%）; 22.5; 2; .8 22.5; 22.5; 22.5; 21.3. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. - PM10日均浓度统计结果 项目; 统计结果（mg/m3）. 项目北侧; 项目场地; 下排仔; 项目南侧; 项目西南侧; 三峰村. 最大值; 0.087; 0.087; 0.087; 0.095; 0.098; 0.097. 最小值; 0.071; 0.066; 0.059; 0.066; 0.067; 0.. 均值77; 0.080; 0.078; 0.073; 0.08; 0.081; 0.089. 最大占标率（%）; 58; 58; 58; 63.3; 65.3; 64.7. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. - PM2.5日均浓度统计结果 项目; 统计结果（mg/m3）. 项目北侧; 项目场地; 下排仔; 项目南侧; 项目西南侧; 三峰村. 最大值; 0.051; 0.048; 0.049; 0.054; 0.053; 0.057. 最小值; 0.021; 0.024; 0.024; 0.021; 0.023; 0.03. 均值; 0.033; 0.032; 0.; 33 0.034; 0.034; 0.044. 最大占标率（%）; 68; 64; 65; 72; 70.7; 76. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 监测结果表明：各监测点SO2、NO2的小时浓度、日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10、PM2.5的日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 3、声环境质量现状： 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区的划分，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值。 为了解项目用地的声环境质量现状，环评单位于2019年02月24日在项目用地四侧场界外1m 处各设一个点进行了声环境质量现状监测，监测时项目无施工，监测结果统计见下表。 - 声环境质量现状监测 单位：[dB(A)] 编号; 噪声级 [dB(A)] 昼间; 噪声级 [dB(A)] 夜间; 备注. 项目东侧厂界1米处; 58.3; 48.3; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类昼间标准：≤65dB(A)；昼间：≤55 dB(A)。. 项目南侧厂界1米处; 57.6; 47.6. 项目西侧厂; 1米处 58.5; 46.5. 项目北侧厂界1米处; 57.3; 47.3. 从监测结果来看，项目选址区周围昼间环境声环境能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类昼间标准，说明项目所在地声环境质量现状较好。 4、生态环境质量现状 项目评价范围内近几年人为干扰较剧烈，动物资源较少。野生动物多以鸟类、爬行类、两栖类为主，兽类极少，无国家或省级重点保护野生动植物。经实地勘查、问询及相关资料查阅后，调查区内主要有两栖类、爬行类、鸟类及兽类等80 余种，均为当地常见种类。项目选址地块原为山林地，本次评价之前所在地块周边已全部完成开挖，地块现状植被主要为后期生长的次生植被，未见珍稀保护物种，没有特别受保护的生境、生物区系。项目建设不会对区内生态系统生物量、绿当量以及生物多样性产生明显影响。 5、环境敏感点及环境保护目标： ①水环境 保护评价范围内的水环境质量现状不因本建设项目的建设而恶化，水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 ②大气环境 保护该区域空气质量，使其符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中的二级标准。 ③声环境 保护该区域声环境质量，使其噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能区环境噪声限值。 - 主要的环境保护目标 序号; 环境敏感点; 性质; 方位; 最近距离（m）; 性质规模. 1; 河口中学; 学校; ES; 2772; 学生540人，教师180人. 2; 云峰社区; 三峰; 居民区; E; 1077; 60户、480人. 3; 上坝子; 居民区; ES; 1096; 92户、453人. 4; 龙兴小区; 居民区; ES; 1330; 20户、160人. 5; 菠萝坑; 居民区; EN; 1240; 30户、230人. 6; 雷公坪; 居民区; EN; 1342; 44户、320人. 7; 石街; 居民区; EN; 1700; 18户、180人. 8; 下嶂肚; 居民区; E; 2569; 20户、160人. 9; 下排仔; 居民区; EN; 1768; 40户、320人. 10; 油房; 居民区; EN; 1742; 25户、180人. 11; 油房角; 居民区; EN; 2469; 25户、200人. 12; 塘肚; 居民区; EN; 2541; 35户、280人. 13; 下围埔; 居民区; EN; 2435; 7户、60人. 14; 河口社区; 大树下; 居民区; ES; 2649; 61户、420人. 15; 竹高坑; 居民区; ES; 2438; 65户、460人. 16; 文下; 居民区; ES; 2232; 31户、260人. 17; 昂塘社区; 双门滩; 居民区; ES; 2729; 33户、176. 18; 昂塘村二村; 居民区; ES; 2696; 90户、680人. 19; 河口镇; 居民区; ES; 2731; 4.5万人. 20; 田心社区; 老珠塘; 居民区; ES; 2765; 120户、840人. 21; 云峰小学; 学校; EN; 1860; 学生200人，教师20人左右. 22; 螺河; 河流; E; 1064; 河流. 23; 南北溪; 河流; ES; 2332; 河流.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环2011）14号），南北溪为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；螺河陆河段为Ⅱ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 2、项目所在区域空气环境功能区划分为二类区域，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中的二级标准。 3、项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，标准限值见下表。 - 项目环境质量标准一览表 环境 要素; 标准; 类别; 评价标准限值. 大气; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012); 二级 （单位：μg/m3）; 时段; TSP; PM10; PM2.5; SO2; NO2. 年平均; 200; 70; 35; 60; 40. 24小时平均; 300; 150; 75; 150; 80. 1小时平均; ／; ／; ／; 500; 200. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 单位：mg/L (pH除外）; CODCr; BOD5; TP; NH3-N; pH. Ⅳ类; 30; 6; 0.3; 1.5; 6～9. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; [单位：dB（A）]; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期产生的暴雨径流废水经收集采用沉淀池处理后排入就近排入市政雨水管网；施工生活污水经隔油池、化粪池处理后经市政管网排入污水处理厂纳污管网，执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；其余施工废水经隔油隔渣处理后全部回用，不外排；项目运营期生活污水和食堂废水经隔油池处理后，采用三级化粪池处理，处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经市政管网排入污水处理厂。 本项目拟设设置1套废水处理设备，项目引进的企业将其工业废水经废水处理站处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中表1工艺与产品用水的标准限值后回用于工序，不外排。 2、项目运营期产生的餐饮油烟废气执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)，油烟≤2.0mg/m3；项目运营期备用柴油发电机产生的废气执行行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二级标准（第二时段）。汽车尾气排放执行《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》(GB18285-2018)及《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB18352.6-2016)中污染物排放限值；臭气参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界二级新扩改建标准要求。 3、施工期建筑施工场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准要求；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 4、固体废物管理：固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及国家污染物控制标准修改单（2013 年）、《国家危险废物名录》（部令 第39号 2016年）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及国家污染物控制标准修改单（2013 年）的有关规定。 - 污染物排放标准一览表 水 污 染 物; 污染物; GB/T 19923-2005工艺与产品用水标准; 三级标准限值; 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）（单位mg/L，pH除外）；《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中表1工艺与产品用水标准限值. pH; 6.5~8.5; 6～9. CODCr; 60; 500. BOD5; 10; 300. NH3-N; ——; ——. SS; ——; 400. 大 气 污 染 物; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒高度m; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放限值 mg/m3; 执行标准. 氮氧化物; 120; 15; 0.64; 0.12; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. 二氧化硫; 500; 15; 2.1; 0.40. 颗粒物; 120; 30; 9.5*1; 1.0. 油烟; 2.0mg/m3，项目设有2个炉灶，属于小型（≥1，＜3）规模，油烟净化设施的最低去除效率为60%; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 臭气; 2000(无量纲); ——; ——; 20(无量纲); 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准要求. 噪 声; 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值. 3类; 65dB（A）; 55dB（A）. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《广东省环境保护“十三五”规划》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37 号），广东省对化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、总氮、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、挥发性有机物、烟粉尘排放总量实行控制计划管理，重点行业对重金属排放量实行控制计划管理，沿海城市（含深圳）对总氮排放量实行控制计划管理。结合本项目特点，确定项目总量控制指标为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、烟尘。 本项目废气主要为汽车尾气、备用发电机废气、厨房油烟，其中备用发电机废气的主要污染物中包含了二氧化硫、氮氧化物和烟尘，但由于本项目备用发电机仅在停电的情况下作应急备用电源，其使用时间具有不确定性，且其使用的油品为低含硫率柴油，其SO2、NOx和烟尘排放量较小。因此，备用发电机废气不算入废气总量控制指标。 大气污染物总量控制的指标建议值：SO2：0.0045t/a、NOX：0.0096t/a、烟尘：0.0004t/a； 项目运营期无生产废水排放，项目运营期产生的生活污水和食堂废水纳入河口镇市政污水处理厂处理，水污染物总量控制指标纳入河口镇污水处理厂统一考虑，建议本项目不设水污染物总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）：污染物表示符号（i为源编号）：（废气：Gi，废水：Wi，废液：Li，固废：Si，噪声：Ni） 一、施工期工艺流程 本项目主要施工工程包括土石方工程、基础工程、主体工程、建筑物内外部装修等过程，项目主要施工工艺流程见图1。 土石方工程 基础工程 主体工程 装修工程 G1N1S1W1 W1N1S1G1 G1N1S1W1 G2N1S1W1 图1 项目主要施工工艺流程图 污染物标识符号： 噪声：N1机械设备噪声； 废水：W1施工废水； 废气：G1施工扬尘、燃油废气；G2装修工程废气主要为有机废气，以VOCs计； 固废：S1弃土石方及建筑垃圾。 1、施工期污染源强分析 （1）废气 1）施工扬尘 施工扬尘是指工程施工过程中产生的对大气造成污染的悬浮颗粒物和可吸入颗粒物等一般性粉尘，包括：砂石、灰土、灰浆、灰膏、工程渣土等物料。扬尘扩散到附近空气中，会增加空气中总悬浮颗粒物（TSP）的含量，项目施工扬尘参照《关于印发<深圳市建筑施工扬尘排放量计算方法>的通知》（深人环〔2012〕249号）计算本项目产生的施工扬尘。建筑工程施工扬尘的计算公式为： W = WB + WK WB = A × B × T WK = A ×（P11 + P12 + P13 + P14 + P2 + P3）× T W：建筑施工扬尘排放量，吨； WB：基本排放量，吨； WK：可控排放量，吨； A：建筑面积（市政工地按施工面积），万平方米，本项目建筑面积为96836m2； B：基本排放量排放系数，吨/万平方米月，建筑工地取1.21； P11、P12、P13、P14：各项控制扬尘措施所对应的一次扬尘可控制排放量排污系数，吨/万平方米·月，详见表19； P2、P3：控制运输车辆扬尘所对应二次扬尘可控排放量系数，吨/万平方米·月，详见21。 T：施工期：月，本项目建筑工程工期约为24个月。 - 深圳市建筑施工扬尘可控排放系数 工地类型; 扬尘类型; 扬尘污染控制措施; 可控排放量排放系数P 吨/万平方米·月. 代码; 措施达标. 是; 否. 建筑工地; 一次扬尘 (累计计算); 道路硬化管理; P11; 0; 1.1. 边界围挡; P12; 0; 0.57. 裸露地面覆盖; P13; 0; 0.72. 易扬尘物料覆盖; P14; 0; 0.43. 二次扬尘 (P3不累计计算); 运输车辆密闭; P2; 0; 1.24. 运输车辆机械冲洗装置; P3; 0; /. 运输车辆简单冲洗装置; P3; 0.46; 1.86. 根据以上公式及系数，则本项目建筑工地整个施工期不采取任何控制措施情况和采取有效达标的控制措施情况下施工扬尘产生量如表20。 - 本项目建筑施工扬尘排放量 采取控制措施情况; 建筑工程（吨）. 未采取任何控制措施; 1396.86. 采取有效达标控制措施; 118.63. 2）施工机械废气和运输车辆汽车尾气 本工程施工过程用到的施工机械，主要包括装卸机、平地机、摊铺机等机械，它们大都以柴油为燃料，使用过程会产生一定的废气。同时，项目材料及土石方等运输过程使用的运输车辆，其燃烧柴油或汽油也会排放一定量的尾气，燃油机械废气和汽车尾气的主要污染物包括CO、NOx、THC等，考虑到这些废气的产生量不大，本评价不进行定量分析。 3）装修废气 项目在对建筑物装修过程中由于使用油漆、粘合剂、涂料和复合材料等，对室内环境产生污染，其中主要的污染物有甲醛、苯、甲苯、二甲苯以及总挥发性有机化合物等。油漆废气的排放属无组织排放，因此，该部分废气排放对周围环境的影响较难定量预测。 室内装修有机废气如不采取必要的室内空气污染物控制措施，必将对人体健康造成极大的危害。长期活动在这样的室内环境中，会因污染物的不断累积而诱发各种疾病，危害人体健康。选择符合标准的装修材料是防止室内环境污染的主要途径。项目装修应满足关于《室内装饰装修材料有害物质限量》国家标准要求。 4）食堂油烟废气 施工期约有100名施工人员在施工营地食宿，厨房内的炉灶工作时产生高温油烟废气。油烟废气中含油质、有机质及裂解产物，经类比调查，食用油耗系数按25g/人·d，则本项目施工期食用油耗量为2500g/d。根据不同的烧炸工况，油烟中烟气浓度及挥发量均有所不同，烹饪过程中的挥发损失约2.83％，即本项目施工期产生油烟量为产生油烟量为70.75g/d。根据类比，油烟产生浓度约为5.9mg/m3。 为尽量减少烹调过程的油烟废气对附近环境的影响，要求配套油烟净化设施，处理效率为90%，则油烟排放量为7.075g/d，油烟排放浓度约为0.59mg/m3，油烟废气经处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的相关标准要求，对外界环境影响不大。 （2）废水 本项目施工期废水主要有生活污水和施工废水。 生活污水：项目施工期施工人员约为100人，建设单位拟在项目附近设置施工营地，并设置临时公厕及化粪池处理系统，为施工人员提供食宿。根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），施工人员生活用水标准按200L/（人·d）计，污水排放系数取0.9，则本项目施工期施工人员产生的生活用水量约为20t/d，生活污水排放量为18t/d。本项目施工期计划为24个月，每个月平均施工时间按25天计，则整个施工期施工人员生活污水排放量约为10800t。施工生活污水一般不含有毒物质，但有机物含量较高，本评价参照《排水工程》（下册）中常浓度生活污水水质（即SS 220mg/L，BOD5 150mg/L，CODCr 300mg/L，NH3-N 25mg/L，动植物油：80mg/L）进行计算。 施工废水：工地废水主要来自清洗设备、材料所产生的污水等，如不处理好工地污水的导流、排放，污水一方面会泛滥于工地，影响施工，另一方面可能流到工地外污染环境。根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），房屋建筑工程建筑工地用水指标为2.9L/m2·d，本项目总建筑面积为96836m2，项目地块日扰动面积按总面积的50%计，则项目建筑施工用水量为140.4m3/d，施工废水排污系数取0.7，则施工废水产生量为98.28m3/d。项目施工时间约为24个月，月施工时间按25天计，则整个施工期施工废水产生量约为58968m3。类比建筑工地废水水质，施工废水主要污染物为SS和石油类，SS高达700~2000mg/L，石油类在6-10mg/L之间。施工废水可以经隔油沉淀后，回用于施工场地降尘等环节。 （3）噪声 施工期间的噪声主要是建筑施工机械运转所带来的工作噪声，例如挖土机、钻机、电锯等产生的工作噪声。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），不同阶段的主要施工机械噪声源强见表21。施工噪声对周边居民的日常生活会产生一定影响。 - 各施工阶段主要噪声源状况 工程阶段; 名称; 单台设备噪声级dB（A）; 离声源的距离（m）; 数量（台）. 土石方工程; 挖掘机; 84; 5; 2. 推土机; 82; 5; 2. 装载机; 85.7; 5; 1. 基础工程; 打桩机; 100; 5; 2. 钻孔式灌注桩机; 80; 10; 1. 平地机; 85.7; 15; 2. 结构工程; 振捣器; 88; 15; 1. 搅拌泵车; 83; 8; 1. 电锯; 103; 1; 1. 起重机; 91.5; 15; 1. 装修工程; 砂轮锯; 86.5; 3; 1. 切割机; 88; 1; 1. 卷扬机; 84; 1; 1. （4）固体废物 1）建筑垃圾 建筑过程建筑垃圾主要包括废弃砖块、混凝土块、废木料、废涂料油漆、钢筋头等，成分相对简单。 本项目施工期建筑工程建筑垃圾产生量采用建筑面积发展预测，预测模型为： 式中： JS ——年建筑垃圾产生量（吨）； QS——年建筑面积（m2）； CS——平均每平方米建筑面积垃圾产生量（吨/ m2）。 本项目计容建筑面积为96836m2，根据建设部城市环境卫生设施规划规范工作组的调查数据，按50kg/m2的单位建筑垃圾产生量进行估算，则项目土建工程产生的建筑垃圾约为4841.8t。建筑垃圾应充分回收利用后，不能回收利用的一般建筑垃圾及时运往管理部门制定的余泥渣受纳场，废油漆、废涂料及废油漆桶等应收集后交有资质的单位处理。 2）施工弃土 根据设计单位提供的土石方统计资料，本项目施工期产生挖方约1.2万m3，总填方量约0.7万m3，填方主要用于基坑回填、室外地坪及后期绿化覆土，弃土方约0.5万m3，弃土方应及时运往管理部指定的余泥渣土受纳场。 3）生活垃圾 项目施工期施工人员约100人，均在施工营地内食宿，生活垃圾产生量以1kg/（人·d）计算，则施工人员生活垃圾产生量为100kg/d。项目施工时间约为24个月，月施工时间按25天计，则整个施工期产生的生活垃圾总计约60t。 二、营运期工艺流程 本项目为厂房建设项目，并设1台250KW备用柴油发电机。 本项目污染物主要为备用柴油发电机产生的废气、地面停车场汽车尾气、生活污水、食堂产生的油烟以及餐饮废水、备用柴油发电机和风机等设备噪声、生活垃圾。 1、废水 拟建项目建成后拟引入技术推广、科技咨询、生产研究、实验研究、重大科技专项和科技自主创新等中小企业，现阶段难以分析其废水产、排等情况，下阶段入驻企业在明确自身工艺、规模后，应再行确定，待企业入驻后，按相关要求另行组织环境影响评价。 项目场地西南侧预留工业废水处理设施建设位置，产生的工业废水由入驻企业自行设置处理设施，并配套建设可视工业废水管网，工业废水处理达标后回用于生产工序。 根据园区规划环评及污水处理厂环评要求，工业废水经入驻企业自行设置的污水处理设施处理达标后排放至园区污水管网，其中常规污染物有行业标准的必须达到行业标准的间接排放标准，无行业标准的达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准或《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 级标准，特征污染物须达到行业标准的直接排放标准或《污水综合排放标准》（GB8979-1996）一级标准，第一类污染物在车间排放口达到GB8979-1996第一类污染物最高允许排放浓度。 （1）生活污水 项目员工最多容纳6600人住宿。根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），员工人均生活用水系数取200升/人·日，则本项目生活用水量为1320t/d，即396000t/a（按一年300天计），污水排放量按用水量的90%计算，生活污水排放量为1188t/d，即356400t/a。生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油，浓度分别为400mg/L、200mg/L、25mg/L、220mg/L、30mg/L，其生活污水产排情况见下表。 - 项目生活污水污染物产排情况一览表（单位：t/a，其中浓度为mg/L） 项目类型; 污水量; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 生活污水（356400t/a）; 产生浓度; 400; 200; 220; 25; 80. 产生量; 142.56; 71.28; 78.41; 8.91; 28.51. 排放浓度; 300; 150; 100; 25; 60. 排放量; 106.92; 53.46; 35.64; 8.91; 21.38. 2、废气 拟建项目标准厂房建成后，受到各企业产污工艺、产污规模等诸多因素制约，企业端的排污量、排污方式等存在较大的不确定性，本次大气环境影响评价难以深入，环评要求下阶段企业入驻标准厂房前，应结合自身情况分别单独评价企业排放废气对区域大气环境的影响。 生产废气属各入驻企业的特征废气，污染物产生形式、产生量存在差异，需根据企业实际排气情况区别设置废气处置设施，拟建项目标准厂房建设阶段难以在各车间设置统一的废气治理设施。鉴于此，工程设计中在标准厂房内设置排烟竖井，将废气引至屋顶，各车间预留对接口，企业废气分别经达标处理后可最终有组织排放。 考虑到入驻企业的具体生产工艺未确定，工业废气性质等仍存在一定的不确定性，因此，从环境保护角度分析，评价要求在企业入驻前，应进一步论证废气污染防治措施。 (1)备用柴油发电机燃油废气 本项目设1台250KW备用柴油发电机，燃料采用0#轻柴油(密度850kg/m3)，运行所排废气中的污染物主要是SO2、NOx和烟尘。 根据环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数：柴油发电机单位耗油量212.5g/KWh计，污染物排放系数为SO2 4g/L、NOx2.56g/L、烟尘0.714g/L。烟气量根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3，而一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8≈20Nm3。 因项目区域供电能力比较充足，因而发电机使用频率有限，预计每月使用时间为5小时以下，本评价按5小时计算，则250KW发电机耗油量约为3.19t/a。根据以上计算参数，计算得250KW发电机的烟气量为6.38万Nm3/a，项目拟设置的备用发电机废气污染物产、排情况见下表。 - 本项目备用柴油发电机废气产排情况 污染源; 污染物; 废气量 (m3/h); 产生源强; 治理措; 排放源强. mg/m3; kg/h; 设备; 效率; mg/m3; kg/h. 250KW发电机; SO2; 1063.33; 235.11; 0.25; 湿式除尘脱硫设施; 70%; 70.53; 0.075. NOX; 150.47; 0.16; 0; 150.47; 0.16. 烟尘; 42.32; 0.045; 87%; 5.643; 0.006. （2）油烟废气 本项目油烟废气来源于食堂，每天提供3餐。 项目员工最多容纳6600人就餐，设有2个灶头，按每日用餐人数约19800人餐次（按人员每日三餐计），每人每餐次25g食用油，则食用油消耗量为495kg/d（148.5t/a），油品挥发率2.83%计算，则配套厨房灶具油烟产生量为14kg/d、4.2t/a。按食堂灶具日运行6小时，抽排风装置排风量为120000Nm3/h，计算出油烟产生浓度为19.4mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）中的要求，小型（≥1，＜3）餐饮业的油烟净化设施的最低去除效率为60%”，使油烟排放浓度小于2mg/m3，本项目食堂油烟拟采用高效油烟净化装置，按去除率90％计算，食堂油烟排放量约为0.14kg/d、0.42t/a，排放浓度为1.94mg/m3，能够达标排放。项目配套食堂油烟应经专用烟道引至楼顶，排放高度为15m。 （3）地面停车汽车尾气 本项目产生的汽车尾气来自车辆进出地面停车场时排放的废气。本项目共设144个停车泊位，排放系数类比广州市机动车运行时的大气污染物排污系数，详见表24： - 机动车运行时大气污染物排污系数 单位：g/辆·km 车型; CO; HC; NO2. 小型车（包括轿车、出租车等）; 8.61; 1.69; 2.32. 中型车（包括小货车、面包车）; 9.43; 1.89; 2.55. 大型车（客车、大货车、大旅行车）; 15.1; 2.95; 4.08. 摩托车; 4.30; 0.84; 1.16. 根据项目特点，本项目机动车以小型车为主，车辆在项目用地范围内平均每次行驶约200m，每辆车每日行驶2次，综合以上车流量、行驶距离、车型分布等因素，加权平均后排污系数及排放量见表25所示： - 本项目汽车尾气中污染物排放情况一览表 污染物; CO; HC; NO2. 汽车排放系数（g/辆·km）; 8.61; 1.69; 2.32. 日排放量（kg/d）; 0.9919; 0.1947; 0.2673. 年排放量（t/a）; 0.2976; 0.0584; 0.0802. 由上可以看出，项目地面停车场汽车尾气产生量小，且均为无组织排放，加之项目所在区域地形开阔，易于扩散，且设置绿化隔离带的方式，对尾气影响进行消减，因此以上废气在不采取措施的情况下即可实现达标排放。 （4）废水处理设施臭气 拟建项目废水处理设施运行过程中将产生一定量臭气，主要成分为H2S、NH3等污染物，生化池臭气设专用管道就近引至倒班房楼顶排放。 3、噪声 本项目噪声主要来源于备用柴油发电机、干式变压器及风机等设备，噪声值约85~95dB(A)，建设单位拟将发电机及干式变压器置于封闭的车间内，并采取隔声、基础减震处理，风机进出风口安装消声器，在采取以上降噪措施基础上，经距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 4、固体废物 一般工业固废物、危险废物：拟建项目建成后拟引进的企业，现阶段难以分析其工业固废、危险废物产、排等情况，下阶段入驻企业在明确自身工艺、规模后，应再行确定，待企业入驻后，按相关要求另行组织环境影响评价。本次评价不设定工业固废、危险废物暂存场地，有后期入驻企业在厂房内自行设置，并按照相关规定处理。 生活垃圾：项目员工有6600人，生活垃圾按每人每天按1.0kg计（1年300天计），生活垃圾产生量为6600kg/d，即1980t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工人员生活污水 10800m3 | CODCr | 400mg/L，4.32m3 |  | 300mg/L，3.24 m3 |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，2.16m3 |  | 150mg/L，1.62m3 |  |
|  |  |  | SS | 220mg/L，2.38m3 |  | 100mg/L，1.08 m3 |  |
|  |  |  | NH3－N | 25mg/L，0.27m3 |  | 25mg/L，0.27 m3 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 80mg/L；0.864 m3 |  | 60mg/L，0.648 m3 |  |
|  |  | 施工废水 | SS、石油类等 | 58968m3 |  | 58968m3 |  |
|  | 运营期 | 生活污水 356400t/a | CODCr | 400mg/L；142.56t/a |  | 300mg/L，106.92m3 |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L；71.28t/a |  | 150mg/L，53.46m3 |  |
|  |  |  | SS | 220mg/L；78.41t/a |  | 100mg/L，35.64 m3 |  |
|  |  |  | 氨 氮 | 25mg/L；8.91t/a |  | 25mg/L，8.91 m3 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 80mg/L；28.51t/a |  | 60mg/L，21.38m3 |  |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 1396.86t |  | 118.63t |  |
|  |  | 施工机械 | 尾气：SO2、NO2和THC等 | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  | 装修 | 有机废气 | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  | 厨房 | 油烟 | 70.75g/d，5.9mg/m3 |  | 7.075g/d，0.59mg/m3 |  |
|  | 运营期 | 250KW备用柴油发电机 | SO2 | 235.11mg/m3 | 0.015t/a | 70.53mg/m3 | 0.0045/a |
|  |  |  | NOX | 150.47mg/m3 | 0.0096t/a | 150.47mg/m3 | 0.0096t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 42.32mg/m3 | 0.0027t/a | 5.643mg/m3 | 0.0004t/a |
|  |  | 汽车 | CO | 0.2976t/a |  | 0.2976t/a |  |
|  |  |  | HC | 0.0584t/a |  | 0.0584t/a |  |
|  |  |  | NOX | 0.0802t/a |  | 0.0802t/a |  |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 19.4mg/m3，14kg/d |  | 1.94mg/m3，1.4kg/d |  |
|  |  | 污水处理设施 臭气 | NH3、H2S | 少量 |  | 少量 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 土石方开挖 | 弃土石方 | 0.5万m3 |  | 0 |  |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 4841.8t |  | 0 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 60t |  | 0 |  |
|  | 运营期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 1980t/a |  | 0 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 挖掘机、打桩机等施工机械；运输车辆 | 噪声 | 71.5～103dB（A） |  | 达到《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011） |  |
|  | 运营期 | 设备运行 | 噪声 | 75～90dB(A) |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准 |  |
| 其他 |  | —— |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目施工场地无自然风景点，工程的施工不会对自然风景区等环境保护目标造成影响。 施工期间会对施工区域造成短暂破坏，如建筑材料堆放中的临时占地，主要占用类型为荒地，基础工程中挖、填土方作业带来的水土流失等，但其影响范围和程度有限，水土流失随着挖掘面积的大小及降雨量强度而变化。随着本工程施工结束，该类影响也将随之消失。 项目营运期环境污染情况为废水、废气、噪声、固体废物等对项目所在环境产生一定的影响，对周边生态环境不产生影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

建设期环境影响简要分析： ## 1、环境空气影响分析 扬尘：施工扬尘的产生随着施工阶段的不同而不同，其造成的污染影响是局部和短期的，施工结束后就会消失。施工扬尘扩散到附近空气中，会增加空气中总悬浮颗粒物（TSP）的含量。由工程分析可知，本项目施工期施工现场在不采取任何措施条件下扬尘产生量为1396.86t。 施工扬尘浓度随距离衰减很快，建筑工地施工扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外200m以内，其污染影响程度随距离变化而不同，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。根据现场勘查，项目东北面20m为村落，因此项目在施工时施工扬尘对周边居民造成影响。 若项目采取对施工道路进行硬化管理、设置边界围挡、裸露地面覆盖、易扬尘物料覆盖、运输车辆密闭和设置运输车辆简易冲洗装置等措施，则项目施工期扬尘产生量可大大减少至118.63t，约为不采取措施时的8.49%。因此，为最大限度的减小项目施工扬尘对周边环境敏感点的影响，建议建设单位在施工场地内设置简易洗车装置、在施工边界设置围挡、严格监督进行洒水、运输车辆加盖，同时对裸露地表进行及时硬化或绿化等措施，将施工扬尘的影响控制在环境可接受的范围内。 施工机械尾气：施工机械和施工期运输车辆的动力燃料多为柴油，施工机械废气主要污染物为氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、碳氢化合物等，该类大气污染物属于分散的点源排放，排放量由使用车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。总体来说由于其产生量少，排放点分散，其排放时间有限，因此不会对周围环境造成显著影响。但施工单位在施工过程中还是应该尽量使用符合国家现行有关标准规定的、低污染排放的车辆和设备，并注意日常设备的检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转。 装修废气：项目装修期间可能使用有机胶粘剂、化学涂料等有机物，这些有机物大多会产生挥发性有机化合物（VOCs），可能短暂地影响到室内空气环境。因此，项目应严格执行《建筑装饰装修涂料和胶粘剂有害物质限量》特区技术规范中的要求，禁用严重危害市民身体健康的溶剂型涂料(油漆)、胶粘剂等不合格装饰装修材料，建筑装饰涂料中有害物质含量应符合《建筑装饰装修涂料和胶粘剂有害物质限量》的要求，并加强室内通排风，以有效防止装修材料中有毒、有害气体的挥发导致室内空气污染。 施工食堂油烟：项目施工期间施工人员在营地设立食堂，由工程分析可知，食堂油烟产生总量约为70.75g/d，油烟产生浓度约为5.9mg/m3。厨房油烟污染物成分比较复杂，既有油脂、蛋白质和原料等在受热条件下，进行物理化学反应产生的有机烟气，也有在加热操作过程中油料、物料、液滴溅裂所分解、氧化、聚合的高分子化合物，再与燃烧烟气混合，形成气态、液态和固态的三类污染物。有关部门对油烟测试结果表明，油烟至少含有300多种化学物质，将影响城市公共卫生，对人体健康也有很大危害。 项目施工期厨房油烟废气采取油烟净化装置处理，经油烟净化装置处理达标后排放，其油烟去除率大于90%，处理后油烟排放浓度为0.59mg/m3，排放量为7.075g/d。对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析 生活污水：由工程分析可知，项目施工人员将产生约10800t的生活污水，包括食堂污水、粪便污水、浴室污水等，主要污染物及其产生浓度为SS 220mg/L，BOD5 150mg/L，CODCr 300mg/L，NH3-N 25mg/L，动植物油：30mg/L。 建设方拟在项目附近设置临时施工营地，并设置临时公厕、化粪池、隔油池等处理系统，项目施工期生活污水经化粪池/隔油池预处理后，经市政管网排至河口镇污水处理厂处理达标后排放，不排入项目附近水体，基本不对项目周边水环境产生明显影响。 施工废水：本项目使用商品混凝土，施工期施工废水主要包括场地冲洗废水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、建材清洗、输送系统冲洗废水及雨后地表径流形成的泥浆水等，主要污染物为SS和石油类等。 对于施工废水、车辆与设备冲洗废水，建设单位应在施工场地修建临时废水收集渠道、沉砂池隔油池，将施工场地内的污废水收集后经沉淀、隔油等预处理后，排入回用水池待回用或用于施工场地洒水等环节，不能回用的经预处理达标后排入周边市政管网，避免施工废水未经预处理直接排入地表水体中，对附近地表水环境基本不产生影响。 3、施工噪声影响分析 ①预测模式 工程施工机械噪声主要属中低频噪声，噪声源均在地面产生，可只考虑扩散衰减，将声源看成半自由空间，若在距离声源r0处的声压级为L0时，则在距r米处的噪声为： Lpi=L0-20lg() 式中：Lpi—— 距离声源r米处的声压级， dB(A); L0—— 离声源距离r0米处的声压级， dB(A)； r—— 离声源的距离， 米； r0—— 参考位置，米； 多个噪声源叠加后的总声压级，按下式计算： Lpt=10lg() 式中：n––声源总数； Lpt––对于某点总的声压级。 ②预测结果与评价 施工期在不同的施工阶段所使用的施工机械不同，根据本项目的建设特征，将本项目施工过程分为四个阶段，即土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段等四个阶段。 项目施工场界处噪声预测结果 为评价本项目施工时产生的最不利噪声影响，本评价假定项目房屋建筑工程各施工阶段所有施工设备同时运作，所有设备集中在一个工作面上，工作面距用地红线约30m。根据不同施工阶段各种机械设备组合作业情况，在未采取措施情况下，项目房屋建筑工程的施工噪声在项目施工场界处预测结果见表26。 - 施工机械噪声在项目施工场界的噪声贡献值预测结果 单位：dB（A） 预测位置; 土石方; 基础; 结构; 装修; 标准限值. 项目边界外1m处; 80.2; 88.5; 77.2; 67.2; 昼间70，夜间55. 由表26可知，在项目房屋建筑工程施工的不同阶段，如果不采取任何噪声控制措施，各阶段多台设备同时工作的情况下，除了装修阶段项目场界噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的昼间噪声标准限值要求外，其它施工阶段中施工场界噪声均不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 4、固体废物 本项目施工期固体废弃物主要是弃土石方、建筑垃圾和生活垃圾。 弃土石方：项目施工过程将产生0.5万m3的弃石方，如不能及时妥善地处置，或者乱倒乱放，则可能引发水土流失、污染环境。项目施工过程产生的弃土石方应及时运往法定余泥渣土受纳场，将项目弃土石方产生的影响降至最低。 生活垃圾：施工人员产生的生活垃圾为60t，由于生活垃圾的有机成分含量高，如处理不当，不但影响景观，还会对环境造成污染。项目在施工期间应建立垃圾集中收集点，由环卫部门统一收集后进入城区垃圾清运系统。 建筑垃圾：项目施工过程将产生约4841.8t的建筑垃圾，施工期的建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还包括少量废油漆、废油漆桶等。这些废弃物基本上不溶解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。对于一般建筑垃圾，应分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清运至法定余泥渣土受纳场；根据《固体废物鉴别标准 通则（GB 34330-2017 ）》中“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，可不作为固体废物管理”，因此废油漆、废油漆桶等交由供应商收回，可不计入危险废物。 采取以上措施后，项目固体废物的排放对周围环境影响可得到有效控制。 5、生态与景观影响分析 项目选址地块无原生植被，区域内原有植被以次生草本植被及人工绿化为主，无珍惜野生动植物物种，对周边生态环境影响不明显。施工期间建设单位应加强弃土的处理处置，加强车辆管理，并进行封闭式施工。 总的说来，施工期景观影响是暂时的，并且主要是视觉上的影响，通过加强管理、及时复绿，可减轻施工对生态的影响及景观的破坏。项目建成后，景观将得到大大改善。 营运期环境影响分析： 项目在生产经营过程中的主要污染物是生活污水、废气、噪声和固体废物等。 一、水环境影响分析 ②生活污水 项目最多能容纳6600人食宿。生活污水排放量为1188t/d，即356400t/a。主要污染因子为CODCr、BOD5、NH3-N、动植物油、SS、磷酸盐（以P计）、总氮浓度分别为400mg/L、200mg/L、25mg/L、30mg/L、220mg/L、8mg/L、25mg/L。 根据项目建设单位提供的方案，项目运营期生活废水经过隔油池、化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后经市政管网排至河口镇水处理厂集中处理达标后排放。 河口镇污水处理厂位于汕尾市陆河县河口镇河口洋，总占地面积约30亩，河口镇污水处理厂总设计规模为3万吨/日，总投资约6600万元，该污水处理厂分两期实施，先建设一期工程，规模为1.5万吨/日，投资估算价4500万元，采用“改良型A2/O+精细过滤+紫外线消毒”工艺，配套全过程除臭设施，出水水质须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002 ）一级A类标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级标准（第二时段）中的严者后排放。二期工程建设规模1.5万吨/日。目前该污水处理厂已建成。 本项目所在工业园位于河口镇污水处理厂服务范围，且河口镇污水处理厂设计过程中已考虑接纳本项目工业园生活污水，其一期工程设计污水处理规模1.5万吨/日，可完全接纳本项目产生的废水；同时，本项目运营期仅产生生活污水，该污水处理厂设计污水处理工艺完全可以满足处理本项目产生的生活污水；另外，该污水处理厂已建成投产，可接纳本项目生活污水。因此，在采取本报告提出的措施后，项目运营期产生的生活污水不会对区域水环境产生明显的影响。 二、废气环境影响分析 （1）有机废气 - 本项目废气主要来源于1台备用柴油发电机、油烟废气及地面停车场的汽车尾气。 - 备用柴油发电机 - 本项目备用柴油发电机功率为250KW，燃料采用0#轻柴油(密度850kg/m3)，运行所排废气中的污染物主要是SO2、NOx和烟尘。因项目区域供电能力比较充足，因而发电机使用频率有限，预计每月使用时间为5小时以下，本评价按5小时计算，柴油发电机废气经收集后，经预留的烟道从设备房楼顶高空排放，备用柴油发电机的排放浓度为SO2：70.53mg/m3、NOX：150.47mg/m3、烟尘：5.643mg/m3，排放速率分别为SO2：0.075kg/h、NOX：0.16kg/h、烟尘：0.006kg/h，满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（B44/27-2001）第二时段二级标准限值要求，因此其影响是短时性的，对周边环境空气的基本无影响。 - 油烟废气 本项目油烟废气来源于食堂，每天开3餐。 - 项目员工最多容纳6600人就餐，设有2个灶头，每天开3餐，每天燃气6小时，则项目配套厨房灶具油烟产生量为14kg/d、4.2t/a。本项目食堂油烟拟采用高效油烟净化装置，按去除率90％计算，食堂油烟排放量约为0.14kg/d、0.42t/a，排放浓度为1.94mg/m3，能够满足满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)标准要求，经专用烟道引至楼顶，排放高度为15m。 ③地面停车汽车尾气 本项目产生的汽车尾气来自车辆进出地面停车场时排放的废气。本项目共设144个停车泊位，根据项目特点，本项目机动车以小型车为主，汽车会产生少量的汽车尾气，对车库内、外环境会有短暂的、轻微的污染影响，由于现有车辆排放的尾气基本能达到欧洲Ⅱ排放标准，车辆尾气的排放是符合有关规定的。车辆产生的尾气对附近环境的污染影响不明显。此外汽车在小区区域内停放时，要及时熄火。还应加强首层及周边地区绿化，机动车尾气污染物通过自然通风以及绿地的净化，对项目内环境和外环境影响均较轻。 （5）污水处理设施臭气：拟建项目污水处理设施均为地埋式，周边加强绿化，臭气集中收集后就近引至倒班楼楼顶排放。采取以上措施后，污水处理设施臭气对外环境影响小。 在采取上述废气处理措施基础上，本项目产生的废气对周围环境影响较小。 三、声环境影响分析 - 本项目噪声主要来源于备用柴油发电机、干式变压器及风机等设备，噪声值约85~95dB(A)，建设单位拟将发电机及干式变压器置于封闭的车间内，并采取隔声、基础减震处理，风机进出风口安装消声器，在采取以上降噪措施基础上，经距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，对周围声环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 生活垃圾：项目宿舍最多能容纳员工6600人，产生量为1980t/a，将生活垃圾分类收集后，交环卫部门统一处理。 5、环境风险影响分析 环境风险评价是指对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发事件(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，并提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 该项目主要进行建设标准厂房，不涉及危险有害物质。因此该项目未构成重大危险源。存在的风险事故主要是火灾等。 对于重大的风险(主要是火灾造成人员伤亡等)，制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容包括应急组织、应急设施、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应激状态终止、事故后果评价、应急报告等。根据导则的要求，该项目制定的相关环境保护应急预案内容摘要见表27。 - 环境风险的突发性事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 主要危险源为危废储存间. 2; 应急组织结构; 园区实施三级应急组织机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须培训上岗熟练工。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及合适. 4处理措施。; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支. 5。; 应急环境监测; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。. 6; 抢险、救援控制措施; 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。. 7; 人员紧急撤; 、疏散计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对. 8毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。; 事故应急救援关闭程序; 制定相关应. 9状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后 理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。; 事故恢复措施; 制定有关的环境恢复措施(包括地表水体)，组织专业人. 10对事故后的环境变化进行监测，对 故应急措施的环境可行性进行后影响评价。; 应急培训计划; 定期安排有关人员进行培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对工厂附近地区展开公众教育、培训和发布有关消息。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)可知，该项目严格执行上述措施的情况下，可以控制危害于生产现场，不会波及到厂外和周边企业。

# 环保措施分析

为防止本项目施工期间和运营期间对环境造成不必要的影响，建议本项目采纳如下污染防范措施，以把项目对环境的影响降低到最低程度。 （一）施工期污染防范措施 水环境影响防治措施：施工废水建议设置简易的沉淀池和隔油池处理，经处理后回用于施工场地洒水抑尘。施工生活污水经化粪池和隔油池预处理后达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政管网排至河口镇污水处理厂处理达标后排放，对受纳水体水环境影响甚微。 大气环境影响防治措施： （1）、施工扬尘：根据本工程施工特点，建议项目施工期应采取以下扬尘污染防治措施： ①建议配备洒水车一部，对施工现场和进场道路进行定期洒水，保持地面湿度，根据本工程特点，建议在无雨日的上下午各洒水一次，减少二次扬尘产生；②项目工地必须做到施工现场100%标准化围蔽，施工围挡高度不得低于2.5m，靠近敏感点一侧围挡高度不得低于3.0m；③施工工地路面应100%硬地化；④在进行产生大量泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外溢，废浆应当采用密封式罐车外运；⑤施工现场长期裸土应100%覆盖或绿化，工地砂土不用时应100%覆盖；⑥工地出口必须按规定安装车辆自动喷淋系统，并设置废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆；⑦采用密闭化车辆运输物料、渣土、垃圾，并确保车辆机械密闭装置设备正常使用，保证物料不遗撒外漏；⑧气象部门发布建筑施工扬尘污染天气预警期间，应当停止土石方挖掘等作业；施工过程应在项目建筑工地脚手架外侧覆盖密目网，网目数密度不应低于2000目/100cm2，并对建筑物进行全封闭。 （2）、施工机械尾气：项目施工过程使用的燃柴油设备需安装主动再生式柴油颗粒捕集器，禁止使用废气排放不达标的施工机械，确保施工机械尾气能达到汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》(GB18285-2018)及《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB18352.6-2016)中污染物排放限值的要求。 （3）、装修废气：应严格执行《建筑装饰装修涂料和胶粘剂有害物质限量》特区技术规范中的要求，禁用严重危害市民身体健康的溶剂型涂料(油漆)、胶粘剂等不合格装饰装修材料，建筑装饰涂料中有害物质含量应符合《建筑装饰装修涂料和胶粘剂有害物质限量》的要求，并加强室内通排风。 （4）施工食堂油烟：项目施工期厨房油烟废气采取油烟净化装置处理，经油烟净化装置处理达标后排放，其油烟去除率大于90%，处理后油烟排放浓度为0.59mg/m3，排放量为7.075g/d。对周围环境影响较小。 声环境影响防治措施：施工期可采取以下措施减缓施工噪声对周围环境保护目标的影响：①禁止高噪声设备午间和夜间施工，如必须夜间施工时，必须向环保部门申请获批后才能实施；②施工作业选低噪声的机械设备；③加强员工环境保护意识教育，做到文明施工，杜绝因人为因素导致噪声扰民纠纷；④闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速，一切动力机械设备都应该经常检修；⑤在高噪设备的四周设置移动式临时隔声板；⑥为进一步降低施工噪声对周边的影响，建议施工单位须在红线外设置2m高的临时围挡、高噪声设备应远离村落，同时要加强施工作业管理，采取低噪声设备等措施，以减缓施工噪声对敏感点影响。 固体废物环境影响防治措施：施工产生的废弃材料等建筑垃圾，应尽可能就地回用。若不能回用的，应及时与弃土石方清运至法定余泥渣土受纳场；废油漆、废油漆桶等交由供应商收回；生活垃圾应经分类收集后及时由环卫部门清运处理；餐厨垃圾交由特许经营企业收运处理；项目拟于项目内西北侧设置临时堆土场，堆土场地面拟进行硬化处理并在四周设置截排水设施并引至沉淀池，同时临时堆土场加盖挡雨棚并在四周设置洒水喷雾设施。 经采取上述措施处理后，项目施工期产生对大气、水、噪声、水土流失等的影响在可接受范围内。 （二）运营期污染防治措施 1、水污染防治措施分析 项目运营期生活污水经隔油池、化粪池收集后，排至厂外市政污水管网，最终排至河口镇污水处理厂集中处理。 2、大气污染防治措施分析 - （1）备用柴油发电机 本项目备用柴油发电机功率为250KW，燃料采用0#轻柴油(密度850kg/m3)，运行所排废气中的污染物主要是SO2、NOx和烟尘。柴油发电机废气经收集后，经预留的烟道从设备房楼顶高空排放，满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二级标准（第二时段）。 （2）汽车尾气：汽车产生少量的汽车尾气，对车库内、外环境会有短暂的、轻微的污染影响，由于现有车辆排放的尾气基本能达到国V排放标准，车辆尾气的排放是符合有关规定的。车辆产生的尾气对附近环境的污染影响不明显。此外汽车在小区区域内停放时，要及时熄火。还应加强首层及周边地区绿化，机动车尾气污染物通过自然通风以及绿地的净化。对项目环境影响均较轻。 - （3）油烟废气 - 油烟经收集后采用静电油烟净化器处理(处理效率为90%)，经专用烟道通过楼顶高空排放，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)标准要求。 （4）废水处理设施臭气 拟建项目废水处理设施运行过程中将产生一定量臭气，主要成分为H2S、NH3等污染物，生化池臭气设专用管道就近引至倒班房楼顶排放。 三、声环境影响防治措施分析 该项目的噪声源治理采用基础减振、建筑物隔音、集中布置、绿化吸声等措施，这些降噪措施在技术上是成熟的，在经济上是合理的。 四、固体废物影响防治措施分析 生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。 经以上措施处理后，项目产生的固体废弃物对周围环境不产生直接影响。 五、环保措施投资估算分析 - 项目环保投资一览表 序号; 污染源; 环境保护措施; 投资(万元). 1; 废水; 施工期; 施工废水; 经沉砂池和隔油池处理后回用于施工场地浇洒降尘; 15. 生活污水; 经化粪池和隔油池预处理，经市政管网排至河口镇污水处理厂处理达标后排放; 3. 运营期; 生活污水; 食堂废水经隔油池、生活污水经化粪池预处理; 15. 2; 废气; 施工期; 废气; 设置边界围挡、洒水抑尘、路面硬化、材料及堆土覆盖等；燃柴油设备安装主动再生式柴油颗粒捕集器；油烟净化装置等; 13. 运营期; 油烟; 高效油烟净化装置，处理后由管道引至楼顶高空排放; 20. 发电机废气; 采用0#优质轻柴油为燃料，经专用烟道引至设备房楼顶高空排放. 废水处理设施臭气; 设专用管道就近引至倒班房楼顶排放. 汽车尾气; 设置完善的通风排烟系统. 3; 固废; 施工期; 建筑垃圾及弃土石方; 及时清运至管理部门法定余泥渣土受纳场; 5. 生活垃圾; 交环卫部门清理; 2. 运营期; 生活垃圾; 交环卫部门清理; 1. 4; 噪声; 施工期; 施工机械和运输车辆; 采用低噪声设备、在高噪设备的四周设置移动式临时隔声板等; 5. 运营期; 设备运行; 合理布局，选用低噪声设备，采取必要的隔声、减震等措施; 13. 5; 生态保护; 施工期; 水土流失; 设临时排水沟、沉砂池、拦渣沙包等; 56. 6; 合计; —; —; 149. 项目环保投资149万元，项目总投资18200万元，则环保投资约占总投资额的0.82%。环保工程的建设会给企业带来环境效益和社会效益： （1）项目生活污水处理设施和工业废水的配套建设可以减轻污染物排放对环境的影响，使项目污染物排放达到国家环保法律、法规规定的排放标准。 （2）项目废气处理措施的投入，可使职工工作环境及项目周围大气环境得到较大的改善。 （3）项目噪声处理措施的投入，可以减少对周围声环境的影响，避免产生不必要的纠纷。 （4）部分固体废物经分类收集后，再交由其他相关回收部门回收处理，即避免了项目固体废物对环境的影响，又可产生一定的经济效益；生活垃圾收集集中，可减轻对环境卫生、景观的影响，有利于进一步的处理处置。 总之，本项目环保工程的投资是十分必要的，环保治理设施的建设能使企业污染物排放达到国家环保法律、法规规定的排放标准，减轻项目的建设、运营对周围环境的影响，具有明显的环境效益和社会效益，从环境保护及经济角度分析是合理的。 六、环境监测计划 - 环境监测计划 类别; 监测位置; 监测频率; 监测项目; 监测单位. 废气; 废气排放口; 每季度一次; 二氧化硫、氮氧化物、油烟; 第三方监测结构. 废水; 污水总排放口; 每季度一次; CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油. 噪声; 厂界; 每季度一次; Leq（A）. 七、项目三同时竣工验收一览表 - “三同时”竣工验收一览表 类别; 污染源; 环保措施; 验收标准. 废水; 生活污水; 食堂废水经隔油隔渣后与生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网后进入污水处理厂; 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准. 废气; 油烟; 高效油烟净化装置，处理后由管道引至楼顶高空排放; 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001). 发电机废气; 采用0#优质轻柴油为燃料，经专用烟道引至设备房楼顶高空排放; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准要求. 废水处理设施臭气; 设专用管道就近引至倒班房楼顶排放; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界二级新扩改建标准. 固废; 生活垃圾; 交环卫部门清理; 不成为危害该区域的新污染源. 噪声; 设备噪声; 合理布局，选用低噪声设备，采取必要的隔声、减震等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 经沉砂池和隔油池处理后回用于施工场地浇洒降尘 | 对周围水环境无影响 |
|  |  | 生活污水 | CODCr、BOD5 、氨氮、SS、动植物油等 | 经化粪池和隔油池预处理，排至河口镇污水处理厂集中处理处理 | 达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 |
|  | 运营期 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、 | 项目食堂废水经隔油隔渣后与生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入污水处理厂作深度处理 | 达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 洒水抑尘、对运输车辆加盖篷布等 | 达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控浓度限值 |
|  |  | 施工机械 | SO2、NO2和THC | 安装主动再生式柴油颗粒捕集器 |  |
|  |  | 室内装修 | 有机废气 | 禁用采用严重危害市民身体健康的溶剂型涂料(油漆)、胶粘剂等不合格装饰装修材料 |  |
|  |  | 厨房 | 油烟 | 安装油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) |
|  | 运营期 | 发电机废气 | SO2、NOX、颗粒物 | 发电机废气 | 达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准要求 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、HC、NOX | 设置完善的通风排烟系统 |  |
|  |  | 污水处理设施 臭气 | NH3、H2S | 生化池臭气设专用管道引至倒班房楼顶排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界二级新扩改建标准 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 项目油烟经采用高效油烟净化装置处理后由管道引至楼顶高空排放。 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 土石方开挖 | 弃土方 | 及时清运，运往指定受纳场 | 采取相应措施后，将可实现安全处置的目标，对项目所在地环境无不良影响 |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 |  |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 交环卫部门清理 |  |
|  | 运营期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 定期交由环卫部门清运处理 | 采取相应措施后，将可实现安全处置的目标，对项目所在地环境无不良影响 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工设备和运输车辆 | 施工噪声 | 采用低噪声设备、在高噪设备的四周设置移动式临时隔声板等 | 场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的要求 |
|  | 运营期 | 设备运行 |  | 合理布局，选用低噪声设备，采取必要的隔声、减震等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 |
| 其他 |  | —— |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： ①严格按设计要求中的指定地点堆放工程弃渣，工程结束后，做好料场施工、各类施工迹地的恢复工作，压紧夯实；②临时堆土周边用拦渣沙包拦挡，按要求备足彩条布，以备雨前对路基路面临时覆盖，防止降雨对路基路面冲刷；③按要求修建临时沉淀池、排水渠；④主体建筑物周边布设临时排水沟、临时沉沙池、拦渣土（沙）包、临时施工围栏等；⑤雨前应采用编织布覆盖，防止雨水冲刷；⑥及时清运弃土渣；⑦及时进行绿化等。 |  |  |  |  |  |

# 项目建设合法性分析析与产业政策符合性分析

一、选址合理性分析 （1）与土地利用规划相符性分析 项目位于陆河县河口镇新河工业园区内，根据项目提供的土地使用证明，见附件2，所在地土地用途为工业用地，因此本项目的选址与土地利用规划相符，项目选址合理。 （2）与环境功能区划相符性分析 ①空气环境 根据《汕尾市环境保护规划纲要》（2008-2020年），评价范围内环境空气质量功能区属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。符合区域空气环境功能区划分要求。 ②地表水环境 项目周边主要的水体为螺河陆河段，为“饮农”功能，Ⅱ类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；南北溪，为“农”功能，III类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。项目生活污水经处理后排入污水处理厂，因此符合地表水环境功能区规划。 ③声环境 本项目所在区域执行3类声环境功能区要求。 经分析，项目运营时产生的生活污水、废气、固废采取适当措施处理后，对周边环境影响较小，项目建设符合区域环境功能区划要求。 ④生态环境 本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区域，根据《广东省主体功能区规划》（粤府[2012]120号）和《汕尾市环境保护规划纲要（20086-2020年）》，本项目所在地属于农业生态经济区，属于有限开发区，不在严控区范围，因此本项目选址符合环境功能区划的要求。 ⑤水源保护区 根据《汕尾市环境保护规划纲要（2008-2020年）》，并结合本项目位置可知，项目所在地不属于陆河县饮用水源保护范围内。详见附图7。 综上所述，本项目建设内容符合国家及地方产业政策；符合所在地块土地利用规划；符合相关法律法规的要求，与周边环境功能区划相适应。因此，本项目的选址具有规划合理性和环境可行性。

# 结论与建议

一、项目概况 陆河县新河工业园区标准化厂房建设项目系由陆河县新河工业园区投资开发有限公司投资18200万元人民币在广东陆河县产业转移工业园区内建设的项目。本项目总用地面积为45829.58m2，总建筑面积为96836m2，其中生产用房建筑面积65610m2，展贸厅厅建筑面积2216m2，宿舍楼建筑面积24764m2，食堂建筑面积4245m2，设有停车位144位。 建设单位表示本项目建成后，拟引入技术推广、科技咨询、生产研究、实验研究、重大科技专项和科技自主创新等中小企业，具体引进的项目需另行向环保局申报和办理环评手续并取得环保局同意后方可引进。 目前，本项目尚未开工建设，现申请办理环保审批手续。 二、环境质量现状结论 （1）环境空气：评价表明，本项目所在区域环境空气质量较好，项目所在区域的SO2、NO2、 PM10和PM2.5均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准的要求。 （2）地表水环境：项目附近水体南北溪和螺河水质较好。南北溪各监测断面各指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准的要求；螺河各监测断面均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准的要求。 （3）声环境：该项目所在地声环境现状总体较好，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准要求。 - 三、选址合理性、产业政策符合性结论 1、选址合理性结论 ①项目位于广东陆河县河产业转移工业园区内，根据项目提供的土地使用证明，见附件2，所在地土地用途为工业用地，因此本项目的选址与土地利用规划相符，项目选址合理。 ②根据项目环境影响分析可知，项目生活污水、废气、噪声、固体废物等各项污染物采取相关措施处理后对周围环境较小，项目选址符合区域环境功能区划要求。 2、产业政策相符性结论 项目属于房地产业，检索国家《产业结构调整指导目录（2011年本、2013年第21号令修订、2016年第36号令）修订》和《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》和《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》可知，项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类产业项目，为允许建设项目，因此，项目符合相关的产业政策要求。 四、环境影响评价结论 1、施工期环境影响评价结论 （1）大气环境影响评价结论 本项目施工期大气污染源主要是施工期机械开挖、堆填、装卸、搅拌和运输等过程中产生的扬尘及运输过程中产生的二次扬尘，其次是施工设备及运输车辆机动车尾气和装修废气。项目施工时产生的扬尘将对周边大气环境产生一定的影响，项目应采取在施工场界设置围挡、硬化进出场地道路路面、加强洒水抑尘等措施，将项目施工扬尘的影响控制在环境可接受的范围内。同时，项目应选用环保型建材并加强通风等，将装修废气的影响降至最低限度；项目施工期厨房油烟废气采取油烟净化装置处理，经油烟净化装置处理达标后排放。对周围环境影响较小。 （2）水环境影响评价结论 施工生活污水经化粪池/隔油池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政管网排至河口镇污水处理厂处理达标后排放，不会对附近地表水体产生明显影响。 施工废水经沉淀、隔油等预处理后，回用于施工场地洒水、绿化等环节，不能回用的达标排入附近市政管网。不直接排入附近地表水体，不会对附近地表水体产生明显影响。 （3）声环境影响评价结论 经预测，在项目施工过程的不同阶段如果不采取任何噪声控制措施，项目施工场界噪声将不能完全满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。因此项目在施工中应合理安排施工器械的位置、选用低噪设备、加强施工作业管理，避免在午间、夜间施工，建议施工单位须在红线外设置2m高的临时围挡、高噪声设备应远离村落，同时要加强施工作业管理，采取低噪声设备等措施，以减缓施工噪声对敏感点影响。 （4）固体废物影响评价结论 项目施工期的固体废物主要有施工过程中产生的弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。项目拟于项目内西北侧设置临时堆土场，堆土场地面拟进行硬化处理并在四周设置截排水设施并引至沉淀池，同时临时堆土场加盖挡雨棚并在四周设置洒水喷雾设施。建筑垃圾经回收利用后，及时清运至法定余泥渣土受纳场；施工弃土方应及时清运至法定余泥渣土受纳场；生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一收集进行处理，另外，本项目装修过程中产生少量的废油漆、废涂料等交由供应商收回。经采取措施后，项目施工期产生的固体废物不会对周围环境产生明显的影响。 2、营运期环境影响评价结论 - （1）备用柴油发电机 本项目备用柴油发电机功率为250KW，燃料采用0#轻柴油(密度850kg/m3)，运行所排废气中的污染物主要是SO2、NOx和烟尘。柴油发电机废气经收集后，经预留的烟道从设备房楼顶高空排放，满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二级标准（第二时段）。 （2）汽车尾气：汽车尾气经加强首层及周边地区绿化及自然通风后，可大量减少。对项目外环境影响均较轻。 - （3）油烟废气 - 油烟经收集后采用静电油烟净化器处理(处理效率为90%)，经专用烟道通过楼顶高空排放，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)标准要求。 采取上述措施后，本项目产生的废气对项目所在区域大气环境影响轻微。 （2）地表水环境影响评价结论 生活污水：项目营运期产生的污水主要是员工生活污水。食堂废水经隔油池、生活污水经化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网排入污水处理厂作深度处理，对环境影响较小。 （3）声环境影响评价结论 - 本项目噪声主要来源于备用柴油发电机、干式变压器及风机，噪声值约85~95dB(A)。建设单位将发电机和干式变压器设置于密闭的车间内，并采取隔声、基础减震处理，风机进出风口安装消声器，在采取以上降噪措施基础上，经距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 （4）固体废物影响评价结论 生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。 经上述措施处理后，项目产生的固体废弃物对周围环境不产生直接影响。 五、环境风险结论 由于项目发生的环境风险均属常见的风险类型，目前对这些风险事故均有比较成熟可靠的防范、处理和应急措施，可保证事故得到有效防范、控制和处置。因此环评认为这些风险事故属可接受的常见事故风险，即通过落实好相应的防范和应急措施后其风险水平是可接受的。 六、结论 项目涉及到的各项环保投资和环保措施按照要求落实到位，则运行过程中产生的生活污水、噪声、废气、固体废物对周围的环境产生的影响在可接受范围内。 综上所述，项目严格执行“三同时”制度，严格控制污染物排放量，将产生的各项污染物按报告中提出的污染治理措施进行治理，加强污染治理设施和设备的运行管理，则项目营运期对周围环境不会产生明显的影响。从环境保护角度分析，项目在现地址进行建设是可行的。

# 附图1：建设项目地理位置图

# 附图2：建设项目四至图

1#

2#

3#

4#

图例

噪声监测点位

在建厂房

在建厂房

在建厂房

空地

# 附图3：项目周边环境敏感点示意图

项目位置

# 附图4：项目所在区域环境质量监测点位图

项目位置

# 附图5  项目所在地附近水环境功能区划图

# 附图6  项目所在地附近大气环境功能区划图

项目所在地

# 附件1  营业执照

# 附件2  土地使用文件